АО «Пассажирские перевозки» (далее – Общество) рассмотрит предложения по вопросу создания системы оперативного мониторинга состояния здоровья проводников пассажирских вагонов во время движения поезда, с целью снижения рисков ухудшения самочувствия и смертельных случаев, а также обеспечения своевременного реагирования при критических показателях.

Общество готово провести пилотный проект, где необходимо:

- Оснастить проводников носимыми устройствами (браслетами), фиксирующими параметры здоровья.

- Реализовать систему сбора, передачи и отображения данных в реальном времени.

- Настроить автоматическое оповещение при отклонениях от нормы.

- Обеспечить интеграцию с ИТ-инфраструктурой Общества (по возможности).

- Обеспечить сохранность и конфиденциальность персональных данных.

Функциональные требования

1. Устройства (браслеты) должны:

- Измерять и отображать: частоту сердечных сокращений (ЧСС), уровень насыщения кислородом крови (SpO₂), уровень активности и сна, температуру тела (при наличии), ЭКГ (опционально).

- Поддерживать непрерывный мониторинг в течение всего рейса (до 48 ч).

- Иметь уровень влагозащиты не ниже IP67.

- Поддерживать беспроводную передачу данных (Bluetooth, Wi-Fi, при необходимости — LTE).

- Иметь автономность не менее 48 часов при активном использовании.

1. Программное обеспечение должно:

- Получать и хранить данные от устройств в режиме реального времени.

- Отображать статус каждого проводника в панели мониторинга.

- Отправлять тревожные уведомления начальнику поезда и/или диспетчеру при выходе показателей за допустимые пороги.

- Поддерживать просмотр истории измерений за рейс.

- Поддерживать веб-интерфейс и/или мобильное приложение.

- Обеспечивать авторизацию пользователей и разграничение прав доступа.