Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

по повышению эффективности насосного оборудования в урановой промышленности на участке Харасан-2 и юго-восточном фланге месторождения Северный Харасан ТОО "Байкен-U, расположенных в Кызылординской области Республики Казахстан

- Общие сведения

Данное техническое задание (далее – ТЗ) составлено для НИОКР по повышению эффективности насосного оборудования в урановой промышленности (далее – Проект).

Целью данного проекта, реализуемого при поддержке компании, является разработка и внедрение технологий защитных и функциональных покрытий, обеспечивающих повышение коррозионной стойкости и снижение износа деталей. Особое внимание будет уделено применению современных методов напыления, которые позволят увеличить срок службы рабочих органов насосов, сократить частоту их замены и снизить затраты на техническое обслуживание.

- Наименование проекта:

Исследование повышения эффективности насосного оборудования в урановой промышленности.

  - Определения, обозначения и сокращения

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| Проект | НИОКР по повышению эффективности насосного оборудования в урановой промышленности |
| НИОКР | Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа |
| НИР | Научно-исследовательская работа |

- Основание для проведения работ:

Одобрение и рекомендация Научно-технического совета АО «НАК «Казатомпром» секции «Технология урана» принятое решением НТС по Протоколу №3-2024 от 8.10.2024 г. о проведении настоящих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по повышение эффективности насосного оборудования в урановой промышленности. Разработка и внедрение инновационных технологий создания износостойких и коррозионно-устойчивых покрытий для насосного оборудования, работающего в условиях агрессивных химических сред уранового производства. Проект направлен на значительное увеличение срока службы рабочих деталей насосов, повышение надежности их эксплуатации, а также снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт.

  - Источник финансирования:

Источником финансирования закупки Проекта являются обязательства на НИОКР за 2024 год. Все платежи должны осуществляться в национальной валюте – тенге.

  - Место выполнения проекта:

Месторождение ТОО "Байкен-U". Нанесение покрытий и проведение испытаний деталей насосного оборудования до установки могут быть произведены на площадках Научно-Исследовательских и Испытательных Центров.

  - Назначение проекта:

Проект направлен на обеспечение надежной и эффективной работы насосного оборудования, используемого в процессах добычи и переработки урана. Это достигается за счет разработки и внедрения защитных покрытий на рабочие органы насосов, которые обеспечивают их повышенную стойкость к износу и коррозии. Реализация проекта позволит продлить срок службы оборудования, уменьшить частоту его ремонта и замены, а также повысить общую производительность и рентабельность производственных процессов.

- Исходные данные для проведения проекта

Проект представляет собой важную инициативу, направленную на решение ключевых задач, связанных с износом насосного оборудования на промышленных площадках, работающего в условиях агрессивных химических сред. В урановом производстве оборудование подвергается значительным коррозионным и механическим нагрузкам, что приводит к ежегодной замене порядка 10 рабочих колес и 26 валов. Это не только увеличивает эксплуатационные расходы, но и негативно сказывается на производственной эффективности. Используемые в настоящее время материалы, обладают недостаточной стойкостью к воздействию агрессивных сред, что делает их применение ограниченным. В связи с этим существует необходимость в разработке новых решений, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики насосного оборудования. Необходимость повышения надёжности и производительности насосного оборудования в урановой промышленности, подтверждённая необходимостью снижения издержек и повышения эксплуатационной надёжности в условиях агрессивных химических сред.

Задачей предстоящих НИОКР является испытание, отработка и выбор оптимальных методов и технологии для повышения эффективности насосного оборудования.

Насосное оборудование, используемое в урановой промышленности Казахстана, подвержено интенсивному износу из-за воздействия абразивных частиц и химических реагентов. Традиционные методы защиты (например, использование нержавеющей стали) не обеспечивают необходимой долговечности.

  - Плановые сроки начала и окончания работ:

Предположительное начало работ август 2025 года и завершение проекта июль 2026 года.

- Этапы работ и график финансирования:

Результаты выполнения Проекта должны быть подготовлены Исполнителем в соответствии с этапами проекта. Проект должен быть завершен в соответствии со следующими требованиями к этапам:

Этап 1: Лабораторные исследования (6 месяцев).

Этап 1: Разработка и лабораторные исследования

- Разработка оптимального состава износостойких защитных покрытий для условий уранового производства
Включает подбор материалов, устойчивых к воздействию агрессивных сред, характерных для уранового производства, таких как кислоты и щелочи.

Определить оптимальные параметры напыления, обеспечивающие высокую адгезионную прочность покрытий.

Количество комбинаций материалов, не менее: 5 (NiCr/NiCr-Al2O3/Al2O3)

Исследуются различные комбинации полимеров и металлических покрытий, чтобы обеспечить максимальную защиту от коррозии и износа.

- Подготовка поверхности рабочих колес для нанесения покрытия
Важно правильно подготовить поверхность рабочего колеса для обеспечения качественной адгезии покрытия. Для этого проводится очистка, шлифовка и обезжиривание поверхности, что позволяет увеличить сцепление покрытия с металлом и исключить возможные дефекты.

Количество деталей насосного оборудования, подготовленных к нанесению покрытия, не менее: 24 рабочих колес/валов.

- Разработка способа нанесения с учетом геометрии рабочего колеса
Разрабатываются алгоритмы и программное обеспечение для точного нанесения покрытия с учетом сложной геометрии рабочих колес насосов. Использование манипулятора позволяет оптимизировать процесс нанесения, обеспечивая равномерное распределение материала по всей поверхности.

Количество деталей насосного оборудования с нанесенным покрытием, не менее: 24 рабочих колес/валов

- Проведение детального анализа микроструктуры покрытия, его толщины
Для оценки качества покрытия используется методика анализа микроструктуры с применением электронного микроскопа, что позволяет выявить возможные дефекты, пористость или неоднородности. Измеряется толщина покрытия для обеспечения необходимого баланса между прочностью и износостойкостью.

Количество деталей насосного оборудования, подвергнутых анализу микроструктуры, не менее: 24 рабочих колес/валов

- Исследование адгезии и однородности полученных покрытий на готовых рабочих колесах

Прочность сцепления покрытия с металлом оценивается с помощью испытаний на адгезию, включая тесты на отрыв и сдвиг. Дополнительно проверяется равномерность покрытия для исключения локальных участков повышенного износа, которые могут сократить срок службы оборудования.

Количество деталей насосного оборудования, исследуемых на адгезию и однородность, не менее: 24 рабочих колес/валов

- Проведение исследований на устойчивость к износу и коррозии в лабораторных условиях

Проводятся испытания на абразивный износ с имитацией рабочих условий насосного оборудования. Для тестирования коррозионной стойкости применяются различные агрессивные среды, аналогичные условиям уранового производства, чтобы оценить поведение покрытия в реальной эксплуатации.

Количество деталей насосного оборудования, исследуемых на устойчивость к износу и коррозии, не менее: 24 рабочих колес/валов

Этап 2: Промышленные испытания и внедрение (6 месяцев).

Этап 2: Промышленные испытания и внедрение

- Установка рабочих колес с нанесенным покрытием в насосные установки на промышленной площадке ТОО "Байкен-U, расположенных в Кызылординской области
Подготовленные колеса с защитным покрытием устанавливаются на действующие насосные установки в урановом производстве. Производится настройка и калибровка оборудования для минимизации рисков отказа или некорректной работы.

Количество деталей насосного оборудования для установки, не менее: 24 рабочих колес/валов

- Сбор данных о производительности в течение 6 месяцев.
В течение испытательного периода собираются данные о производительности насосов, включая показатели расхода, давления и уровня вибраций. Эти данные фиксируются для анализа устойчивости насосов и стабильности работы в условиях агрессивной среды и включают в себя:

- Сбор и анализ данных испытаний

- Систематизация результатов испытаний, включая:

- Параметры эффективности (увеличение срока службы, снижение износа, улучшение коррозионной стойкости).

- Экономические показатели (затраты на внедрение, эксплуатационные расходы, сроки окупаемости).

- Оценку производственных параметров (производительность, надежность оборудования, уменьшение простоев).

- Сравнение полученных данных с исходными характеристиками оборудования или технологий.

- Анализ отклонений или ограничений, выявленных в ходе испытаний.

- Оценка эффективности разработанного покрытия в условиях реальной эксплуатации, определение его влияния на производительность и долговечность.

После сбора данных проводится анализ износа покрытия, изменения характеристик насосного оборудования и его производительности. На основе этих данных формируются выводы о влиянии нового покрытия на увеличение срока службы насосов и снижение затрат на обслуживание и ремонты:

- Расчет прироста срока службы деталей оборудования:

- Сопоставление средних сроков эксплуатации с покрытиями и без них.

- Прогнозирование долговечности оборудования с учетом полученных данных.

- Установление факторов, влияющих на долговечность покрытия:

- Химическая агрессивность среды.

- Уровень абразивного износа.

- Адгезия покрытия к базовому материалу.

- Разработка рекомендаций по внедрению результатов опытно-промышленных испытаний
На основании проведенных испытаний составляются рекомендации по серийному внедрению покрытия на все насосные установки. Разработка технических рекомендаций:

- Выбор объектов для внедрения:

- Определение участков или оборудования, где технология будет наиболее эффективна.

- Приоритизация внедрения на объектах с высоким уровнем износа или затрат.

- Интеграция в существующие процессы:

- Разработка алгоритмов адаптации технологии в текущую производственную цепочку.

- Оптимизация рабочих процессов с учетом внедрения нового оборудования или методов.

- Разработка стандартов: Создание стандартов качества для новых покрытий или технологий.

- Разработка процедур контроля качества на каждом этапе внедрения.

- Разработка экономического обоснования внедрения технологии напыления.

Проведение анализа полученных фактических данных, включая затраты на нанесение покрытия и реальный срок эксплуатации, позволит:

Оценить окупаемость технологии путем сравнения затрат на нанесение покрытия с экономией, достигнутой за счет увеличения срока службы насосного оборудования.

Определить стоимость жизненного цикла оборудования с учетом снижения частоты ремонтов и замены деталей.

Подтвердить экономическую эффективность внедрения за счет сокращения простоев и уменьшения эксплуатационных расходов.

Построить прогноз затрат и экономии на основе полевых данных для масштабирования технологии на другие объекты.

Сформировать рекомендации для оптимизации затрат на внедрение и использование технологии, включая подбор наиболее эффективных материалов и методов напыления.

- Назначение проекта:

Повышение надёжности и срока службы насосного оборудования путём нанесения инновационных защитных покрытий.

  - Цели создания проекта:

    - Снижение эксплуатационных затрат на ремонт и замену оборудования.

    - Увеличение устойчивости насосов к коррозионному и абразивному износу.

    - Повышение производительности за счёт уменьшения простоев.

  - Ожидаемые результаты внедрения системы с достижимыми критериями, в %:

    - Увеличение срока службы оборудования на 50%.

    - Снижение затрат на ремонт и обслуживание на 30%.

    - Повышение производительности насосного оборудования на 20%.

- Требования к выполнению проекта:

  - Общие положения

    - Настоящие НИОКР направлены на проведение испытания, отработки и выбора оптимальных методов и технологии для повышения эффективности насосного оборудования.

    - Исполнитель при выполнении исследований и опытных испытаний будет соблюдать требования внедренных у Заказчика интегрированных систем менеджмента.

  - Организация работ по проекту:

    - Исполнитель обязуется взять на себя расходы по закупке требуемого оборудование, реагентов, материалов необходимых для выполнения Проекта и привлечь квалифицированный персонал;

    - Исполнитель исследует, обосновывает и выбирает методы и технологию для проведения опытно-лабораторных испытаний по повышению эффективности работы насосного оборудования;

    - Исполнитель обязуется показать эффективность выбранного методы и технологию для проведения опытно-лабораторных испытаний по повышению эффективности работы насосного оборудования;

  - Ключевые требования к НИОКР:

    - Создание износостойких покрытий с минимальной пористостью.

    - Обеспечение равномерности нанесения покрытия на сложные геометрические поверхности.

    - Использование экологически безопасных материалов.

    - Минимизация времени простоев насосного оборудования.

    - Рабочие температуры: от -20 °С до +80 °С.

    - Давление до 10 МПа.

    - Устойчивость покрытия к кислотным и щелочным средам (pH 1-13).

  - Соответствие проектных решений действующим нормативам и правилам техники безопасности:

Проект должен соответствовать стандартам техники безопасности и охраны окружающей среды, действующим в Казахстане.

  - Требования к документированию:

    - Документация должна содержать описание методик, протоколы испытаний, экономическое обоснование и финальные рекомендации.

    - Лабораторные испытания всех деталей насосного оборудования с нанесенным покрытием должны быть подтверждены протоколами, выданными аккредитованными лабораториями, соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан

    - Требования к заказчику по реализации Проекта:

    - Обеспечение доступности производственных площадок.

    - Содействие в сборе данных о работе насосного оборудования.

- Основные требования к выполнению НИР.

Выполняемые НИОКР должны быть обеспечены реализацией всех требований к организации и выполнению НИОКР, предъявляемых в стандарте АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 01-2013 «Порядок организации и выполнения научно-исследовательских работ».

- Порядок приемки Проекта

  - Приёмка осуществляется в два этапа:

    - Проверка лабораторных результатов и актов, предоставленных Исполнителем.

    - Оценка результатов промышленных испытаний совместно с Исполнителем.

- Ожидаемые технико-экономические показатели

    - Увеличение срока службы насосов на 50%.

    - Снижение частоты ремонтов и расходов на обслуживание на 30%.

    - Повышение производительности насосного оборудования на 15%.

- Перечень технической документации, предъявляемой по окончании НИОКР:

  - Информационный и заключительный отчеты по результатам выполненных Работ в соответствии с Календарным планом.

  - Отчетная научно-техническая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001 оформляется в машинописном виде и представляется Заказчику за 10 рабочих дней до окончания этапа работы. Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде, а также на электронных носителях.

- Порядок рассмотрения и приемки НИОКР.

  - Исполнитель предоставить отчетные материалы в сроки, согласованные в Календарном плане по теме.

  - Прием НИОКР будет осуществляться в соответствии с действующими правилами в АО «НАК «Казатомпром».