Утверждаю:

Директор

__________ ФИО

«___» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка и апробация гибридного интеллектуального алгоритма управления процессом флотации на основе методов модельно-прогнозирующего управления и компьютерного зрения для Обогатительной Фабрики Рудника «Суздаль»

Оглавление

Определения	3

Сокращения	4

1.	Введение	5

2.	Общие сведения	5

3.	Назначение и цели создания (развитие) системы	5

4.	Характеристика объекта автоматизации	7

5.	Требования к системе	8

6.	Требование к программно-аппаратному комплексу «Машинное зрение»	14

7.	Требования к обеспечению промышленной безопасности	14

8.	Требования к информационной безопасности	15

9.	Состав и содержание работ по созданию (развитию) Системы	16

10.	Требования к документированию	18

11.	Порядок сдачи и приемки работ	18

12.	Требование к РИД	20

13.	Требование к Исполнителю	20

14.	Ожидаемые научно-технические результаты и продукты НИОКР	21

15.     Дополнительные требования Недропользователя	22

16.	Перечень основного оборудования и программного обеспечения для создания отказоустойчивой и безопасной Системы	22

Определения

API (Application Programming Interface): Набор готовых протоколов, методов и инструментов (интерфейс) для создания программных приложений и обеспечения безопасного обмена данными между различными программными компонентами и системами.

ДМЗ (Демилитаризованная зона / Demilitarized Zone): Изолированный и контролируемый сегмент сети, предназначенный для размещения компонентов, обеспечивающих безопасное взаимодействие между доверенной (внутренней, например, ТСПД) и недоверенной (внешней, например, КСПД или Интернет) сетями.

HMI SCADA (Human-Machine Interface / Supervisory Control And Data Acquisition): Диспетчерский интерфейс управления и сбора данных, представляющий собой программный пакет для визуализации технологического процесса, отображения телеметрии, ручного управления и формирования аварийных и предупредительных сигналов.

Web-интерфейс: Единый общедоступный в рамках технологической сети пункт доступа для отображения информации о работе Системы, включая визуализацию текущего состояния процесса, исторических трендов, сформированных отчетов и рекомендаций.

Видеоустановка: Камера видеонаблюдения с комплектом, включающим в себя: источник света, защитный кожух и необходимые крепления.

Исполнитель проекта: Юридическое лицо, осуществляющее работы по созданию Системы в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Корпоративные средства АВЗ (Антивирусной Защиты): Программное обеспечение для защиты от вредоносного кода, выбранное и централизованно управляемое Недропользователем. Установка и использование иных антивирусных решений запрещено.

Методика приемочных испытаний: Документ, разрабатываемый на основе ПМИ и регламентирующий порядок, условия и критерии приемки Недропользователем выполненных работ и Системы в целом.

Недропользователь - АО «ФИК «Алел»: Организация, осуществляющая процесс строительства, прием и регистрацию построенных объектов.

Объект: Производственные площадки Недропользователя, включающие в себя здания, сооружения, помещения, оборудование, установки, транспортные средства, территорию и другие инженерные сооружения.

Официальный дилер производителя: Юридическое лицо, действующее на основании официального соглашения с правообладателем программного обеспечения, обладающее необходимыми правами на его поставку, внедрение, сопровождение и техническую поддержку на территории Недропользователя.

Пояснительная записка: Документ, входящий в комплект проектной документации, содержащий общее описание Системы, обоснование принятых технических и алгоритмических решений, а также сводные данные по проекту.

Программа и методика испытаний (ПМИ): Документ, определяющий цели, задачи, условия, порядок проведения, объем и методы испытаний Системы, а также критерии для принятия решения о ее соответствии требованиям Технического задания.

Пропускной и внутриобъектовый режим: Совокупность правил и мероприятий, установленных Недропользователем для обеспечения порядка посещения и нахождения на его территории, включая пропускную систему, учет, сопровождение и контроль за перемещением персонала и транспорта.

Проектное решение: Комплексный документ, описывающий архитектуру, состав, функциональность, интерфейсы взаимодействия и основные технические решения, принятые при создании Системы. Является основным документом, определяющим облик Системы.

VLAN (Virtual Local Area Network): Технология виртуального разделения одной физической сетевой инфраструктуры на несколько логических изолированных сетей для повышения безопасности и управления трафиком.

Сокращения

В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

АВЗ — Автоматический ввод запаса

АСУ — Автоматизированная система управления

АСУТП — Автоматизированная система управления технологическим процессом

БД — База данных

ДМЗ — Демилитаризованная зона

КИП — Контрольно-измерительные приборы

КСПД — Корпоративная сеть передачи данных

НИОКР — Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НИР - Научно-Исследовательская составляющая

ОКР – Опытно-Конструкторская составляющая

ОС — Операционная система

ОПИ – Опытно-промышленные испытания

ПАВС — План аварийного восстановления системы

ПАК — Программно-аппаратный комплекс

ПК — Персональный компьютер

ПНР — Пусконаладочные работы

ПО — Программное обеспечение

РК — Республика Казахстан

СМР — Строительно-монтажные работы

СУБД — Система управления базами данных

ТЗ — Техническое задание

ТП — Технологический процесс

ТСПД — Технологическая сеть передачи данных

- Введение

Настоящее техническое задание включает общие сведения, назначение, цель реализации НИОКР, сведения об объекте внедрения, требования к содержанию работ и результатам работ.

- Общие сведения

  - Полное наименование разрабатываемой в рамках НИОКР системы: «Гибридная интеллектуальная системы автоматизированного управления процессом флотации на основе методов модельно-прогнозирующего управления и компьютерного зрения для Обогатительной Фабрики Рудника «Суздаль».

  - Сокращенное наименование разрабатываемой в рамках НИОКР Системы: «Интеллектуальная система управления флотацией (ИСУФ)».

  - Заказчик: АО «ФИК Алел», Республика Казахстан, Область Абай.

  - Объект: обогатительная фабрика Рудника «Суздаль».

  - Вид затрат: CAPEX.

  - Основание для оказания услуг/проведения работ: Договор

  - Исходные данные: Технологический регламент для переработки руд месторождения Суздальское на металлургическом заводе АО «ФИК «АЛЕЛ» от 22.10.2020.

  - Источник и порядке финансирования: за счет средств Фонда в соответствии с условиями Договора на выполнение НИОКР.

  - Срок внедрения: 15 (пятнадцать) месяцев с момента подписания Договора финансирования, с возможностью досрочного выполнения работ.

  - Границы проекта: Рудник «Суздаль», Флотация: 1-я и 2-я основная, 1-я и 2-я перечистная, контрольная.

- Назначение и цели создания (развитие) системы

  - Система предназначена для:

    - Повышения эффективности существующей технологии флотационного обогащения с помощью прогнозной аналитики;

    - Оптимизации технологического процесса обогащения золотого фронта флотации за счет применение систем автоматизации процессов измельчения и флотации, что приведет к увеличению показателя технологического извлечение золота.

  - Цели создания Системы:

    - Создание автоматизированной системы управления флотацией, которая в режиме реального времени обеспечивает управление технологическим процессом с эффективностью не ниже, чем у человека-оператора.

    - Исследование и формализация корреляционных связей между технологическими параметрами, визуальными характеристиками пенного слоя и итоговыми технологическими показателями (извлечение, качество концентрата).

    - Разработка и опытная апробация нового гибридного алгоритма интеллектуального управления на основе методов модельно-прогнозирующего управления (MPC) для учета динамики технологического процесса флотации при управлении подачей воздуха, реагентов и уровня пены во флотомашине, а также компьютерного зрения (CV) для оперативной коррекции управления флотацией на основе анализа пенного слоя, адаптированного к уникальным условиям Рудника «Суздаль».

  - Критерием эффективности служит технологическое извлечение на переделе флотации: целевой прирост должен составлять не менее 1 процентного пункта при содержании в руде золота 5,21г/т+/- 10% при часовой переработке 76 т/ч +/-10%.

  - Расчет эффекта выполняется по результатам контрольных испытаний путем сравнения фактического технологического извлечения в отчетном периоде (с включенной Системой) и базовым периоде (с отключенной Системой). Длительность контрольных испытаний должна составлять не менее 1 месяца и включать не менее 2-х отчетных и 2-х базовых периодов. Длительность отчетных и базовых периодов, порядок их чередования, общая длительность и условия проведения контрольных испытаний уточняются программой и методикой испытаний, разрабатываемой Исполнителем и утверждаемой Заказчиков в ходе реализации проекта.

  - Параметры, фиксируемые на старте проекта.

Исходные базовые значения параметров питания и переработки: содержание Au в питании 5,21г/т +/- 10% среднечасовая производительность 76,26 т/ч, содержание Au в концентрате флотации 26,36 г/т +/- 20% извлечение Au в концентрат 85,66%. Для обеспечения сопоставимых условий (периоды работы со схожими значениями ключевых технологических параметров: по содержанию Au в питании, среднечасовой производительности) при оценке эффекта применяется кластерный анализ данных, группирующий периоды работы по схожести ключевых параметров (качество, объем питания флотации). Конкретные параметры кластеризации и границы кластеров определяются в ходе проекта на основе анализа исторических данных и согласовываются с Заказчиком.

  - Гипотезы, проверяемые в рамках НИОКР:

    - минимизация потерь золота с отвальными хвостами обогащения;

    - повышение технологического извлечения золота;

    - получение продуктов обогащения с кондиционным содержанием и соотношением золота в концентрате фабрики;

    - стабилизация и обеспечение оптимальных режимных параметров технологического процесса;

    - получение дополнительной информации о ходе протекания процесса флотации.

Для проверки выше перечисленных гипотез предполагается использование:

- Серверное и сетевое оборудование;

- Программное обеспечение интеллектуальной автоматической системы управления технологическим процессом;

- Программно-аппаратный комплекс (ПАК) машинного зрения для контроля качества пенного продукта.

  - Создание Системы преследует решение следующих задач:

    - Провести сбор достоверной информации о ходе технологического процесса и создать информационную базу для функционирования алгоритмов автоматического интеллектуального управления;

    - Провести комплекс аналитических исследований и вычислительных экспериментов для выявления значимых зависимостей между параметрами технологического процесса, построить математические модели, описывающие с достаточной степенью достоверности поведение технологических объектов в статических и динамических режимах работы;

    - Обеспечить оперативный, технологический и обслуживающий персонал информацией по оптимизации технологического процесса и режимам управления оборудования;

    - Проанализировать текущую производственную ситуацию и сформировать рекомендации по управлению технологическим процессом;

    - Разработать и протестировать на основе имитационного моделирования технологические алгоритмы автоматического интеллектуального управления режимами работы оборудования в заданных технологических границах;

    - Получить дополнительную информацию о процессе флотации на основе видеоданных;

    - Повысить качество ведения технологического процесса, снизить вероятность возможных нарушений технологических регламентов и возникновения аварийных ситуаций;

    - Повысить оперативность действий персонала при управлении технологическими процессами;

    - Уменьшить вероятность ошибочных действий оперативного персонала за счет расширения информационной базы технологического процесса и реализации решений интеллектуального автоматического управления процессом.

    - Подготовить отчетную документацию по результатам НИОКР.

- Характеристика объекта автоматизации

  - Описание АСУТП флотации.

АСУТП является распределенной системой и построена по трехуровневой иерархической структуре:

- Нижний уровень: Датчики (уровня, расхода, pH) и исполнительные механизмы (насосы, клапаны, насосы-дозаторы реагентов).  Функция: непосредственное преобразование сигналов и воздействие на технологические параметры потоков пульпы, воды и реагентов.

- Средний уровень: Три программируемых контроллера (два CPU-1516-3 PNDP и один CPU-315-PN) Они получают данные с датчиков и реализуют логику управления (включая ПИД-регулирование) насосами и клапанами для поддержания технологических параметров (уровня, расхода) в секциях измельчения/контрольной флотации и основной флотации. Контроллеры обмениваются данными между собой.

- Верхний уровень: SCADA-система и Операторская станция. Функция: обеспечивают визуализацию, мониторинг и архивирование данных со всех контроллеров, а также позволяют оператору задавать режимы работы и осуществлять дистанционное управление.

  - ИТ-Архитектура

    - Корпоративная сеть построена по смешанной топологии.
Разделение корпоративного и технологического сегментов реализовано на уровне аппаратного сетевого экрана с использованием межсетевых политик, VLAN сегментации и маршрутизации через L3-ядро.

    - Корпоративный сегмент эксплуатации имеет смешанную архитектуру, включающую физическую инфраструктуру и виртуализированную среду. Для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости используется кластер серверов, балансировка нагрузки и системы резервного копирования.

  - Технологические контуры.

Весь фронт флотации состоит из 2 секций по 20 флотомашин.
Система управляет двумя основными технологическими участками:

- Контрольная флотация: включает шесть флотокамер и насосные агрегаты (117, 118, 126, 129), управляемые первым контроллером.

- Основная флотация: включает накопительный чан и две параллельные линии флотации (Усоль и Труд) с насосами и клапанами для дозирования реагентов и воды. Управляется вторым контроллером, который обеспечивает производство концентрата.

- Насосы 1, 2, 4, 5, 82, 83, 84, 85 управляются третьим контроллером «Regrinding» который обеспечивает распределение потоков концентрата. Система является распределенной и обеспечивает управление подачей реагентов и регулированием уровней в зумпфах насосов и флотомашинах для оптимизации процесса.

В настоящее время управление процессом флотации на предприятии основано на стандартных регламентах и опыте персонала. При этом отсутствуют адаптивные математические модели и алгоритмы, способные в реальном времени учитывать изменчивость вещественного состава руды и визуальные параметры пенного продукта. Это приводит к работе в субоптимальных режимах, потере извлекаемого золота с хвостами и колебаниям качества концентрата. Для решения указанной проблемы необходимо проведение НИОКР с целью создания гибридного алгоритма управления, который интегрирует в себе методы.

- Требования к системе

  - Требование к системе в целом

    - Система должна иметь пользовательский Web-интерфейс для отображения результатов своей работы на уровне технологического и корпоративного сегментов локальной сети, а также быть интегрирована в существующую SCADA-систему.

    - Система должна в темпе процесса отслеживать состояние технологического процесса и оборудования, не допускать возникновения аварийных ситуаций, обеспечивать своевременное поступление управляющих воздействий в АСУТП предприятия.

    - Система должна отражать на web-интерфейсе осуществляемое управление, а также управление, осуществляемое операторами технологического процесса из АСУТП предприятия.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемой Системой:

    - Сбор исходных данных;

    - Обработка исходных данных и подготовка их для анализа ТП;

    - Анализ текущей ситуации ТП и расчет управляющих воздействий;

    - Запись результатов расчета советов в БД;

    - Передача результатов расчета в АСУТП;

    - Управление интеграциями, задачами ETL и моделью данных через пользовательский Web-интерфейс;

    - Визуализация собранных данных, рассчитанных советов, переданных управляющих воздействий, фактических значений показателей ТП;

    - Донастройка управляющего алгоритма системы;

    - Логирование событий;

    - Управление авторизацией и контроль доступа;

    - Формирование отчетности;

    - Управление контейнерной инфраструктурой системы.

  - Требование к видам обеспечения.

    - Требование к Программному обеспечению:

      - Система должна иметь возможность управления технологическим процессом в автоматическом режиме (без подтверждения уставок оператором), в автоматизированном режиме (с подтверждением (или отклонением) уставок оператором) и в режиме советчика (управляющие воздействия не передаются в АСУТП).

      - Система должна предоставлять возможности донастройки используемого управляющего алгоритма путем изменения его параметров в пользовательском web-интерфейсе.

      - Система должна предоставлять возможность в автоматизированном режиме принимать и отклонять предлагаемые системой управляющие воздействия в web-интерфейсе.

      - Система должна осуществлять управление на оборудовании:

- Управлять процессом 1 и 2 основной, 1 и 2 перечистной операции и контрольной флотации, производительностью 100-130 м3/ч (40 т/ч), каждой секции (всего 2 секции по 20 флотомашин):

- Флотационная пневмомеханическая машина ФПМ-16А– 14 ед;

- Флотационная механическая машина ФМ-6,3 - 12 ед;

- Флотационная механическая машина ФМ-3,2 – 8 ед;

- Флотомашина TankCell-40 – 6 ед.

- Контролировать скорость флотации/регулятор выхода:

- Скорость пены (калибровка изображения камер в см/мин);

- Уставка расхода воздуха (основная флотация – расходомеры 14 шт, привод -14 шт, позиционер – 14 шт; контрольная флотация-расходомеры Ду80 - 4 шт, расходомеры Ду100 - 2 шт, привод 6 шт, позиционер 6 шт;

- Уставка уровня пульпы. (Донный затвор, уровнемер) Контролировать уровень пульпы в уравнительном чане для стабилизации подачи питания на флотационную схему 2 основных и 2 резервных насоса с частотными преобразователями:

- Скорость подачи пульпы на флотацию.

- Стабилизировать уровень пульпы на флотации:

- Выдавать сигнализацию о нештатных ситуациях («сидит», «льёт», и пр.).

      - Система должна включать хранение истории собранных данных, рассчитанных коррекций управления, переданных уставок и т.п. для дальнейшего анализа работы системы. Срок хранения данных не менее 3х месяцев.

    - Требование к математическому обеспечению:

      - Универсальность. Модель должна быть применима к различным видам технологического оборудования проектируемого объекта.

      - Алгоритмическая надёжность. Для целей управления должны применятся интерпретируемые алгоритмы управления для получения корректных результатов при соблюдении технических и технологических ограничений.

      - Адекватность. Разрабатываемые математические модели должны отражать заданные свойства объекта с погрешностью допустимой для практического использования.

      - Экономичность. Требование к затратам машинного времени и памяти должны соответствовать вычислительным ресурсам проектируемого северного оборудования.

    - Требования к интеграции и интерфейсам:

      - Взаимодействие с существующими системами автоматизации осуществляется путем передачи данных по одному из следующих каналов:

      - сбор данных с ПАК средствами АСУТП предприятия;

      - сбор данных с ПАК иными системами предприятия, через Web API системы, через протокол https.

      - ПАК является самодостаточным в плане данных и не использует дополнительные данные АСУТП предприятия для нормального функционирования.

      - Взаимодействие пользователя с ПАК осуществляется через пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс представляет собой клиент-серверное web приложение. Доступ осуществляется через браузер.

      - Система должна поддерживать протокол OPC UA для интеграции с текущей АСУТП предприятия.

      - Система должна поддерживать различные протоколы интеграции с источниками данных, такими как OPC сервера, реляционные базы данных, контроллерное оборудование, web API.

      - Система должна иметь возможность аварийного отключения интеграции с АСУТП предприятия из HMI SCADA.

      - Система должна иметь Web API для интеграции с внешними системами Недропользователя.

      - Система должна иметь возможность создания и рассылки отчетов о работе системы как на регулярной основе, так и по запросу пользователей.

      - В системе должна быть предусмотрена ролевая модель доступа с разграничением прав пользователей.

      - Система должна иметь:

- СУБД;

- модуль авторизации;

- интеграционный модуль (интеграционная платформа);

- модуль управления технологическим процессом (бизнес логика);

- модуль управления выполнением задач (планировщик задач);

- модуль мониторинга работоспособности системы (включающий как мониторинг метрик состояния компонентов системы, так и сбор логов и формирования уведомлений о событиях);

- пользовательский интерфейс;

- сбор данных с видеокамер.

      - Система должна поддерживать технологию единого входа во все модули системы через специальную систему авторизации и управления доступом.

      - Система должна иметь стандартную систему мониторинга метрик и событий.

      - Система должна иметь стандартную систему управления инфраструктурой.

      - Система должна поддерживать возможность репликации данных между сетевыми сегментами.

    - Требования к техническому обеспечению.

      - ПО размещается на серверных ресурсах, предоставляемых Исполнителем, кроме позиций обозначенных в пункте 5.2. Необходимая конфигурация оборудования,

- Серверы подключаются в отказоустойчевый кластер;

- Линии связи и сетевое оборудование;

- Система хранения (СХД);

- SAN коммутаторы для СХД резервирование N+1;

- Лицензии ПО для инфраструктуры ОС (при необходимости);

- Лицензии для ПО обслуживания – резервного копирования и восстановления  мониторинга, удаленного управления;

- Лицензии ПО ОРС сервер;

- ИБП со средствами распределения питания;

- Серверный шкаф (крепления, патчпанели, патчкорды медные оптические, т.п. кроссировки);

- Прочее неучтенное выше, но используемое в стеке технологий Исполнителя проекта и необходимое для реализации проекта.

Развернутый перечень основного оборудования и программного обеспечения для создания отказоустойчивой и безопасной Системы, соответствующей требованиям к системам критически важного назначения указан в разделе 16 настоящего ТЗ.

      - В рамках выполнения НИОКР Недропользователь предоставляет следующие позиции, которые не подлежат закупке Исполнителем:

- АРМ пользователя, в том числе АРМ инженера и АРМ оператора.

- Серверные мощности и инфраструктуру для размещения виртуальных машин в сегменте КСПД.

- Лицензии ПО операционных систем на основе Windows.

      - Недропользователь предоставляет места размещения оборудования в серверных помещениях, а также сетевую инфраструктуру для подключения к сетям предприятия.

      - В Системе должна быть предусмотрена интеграция с единым источником точного времени Недропользователя.

      - В Системе должна быть предусмотрена возможность интеграции с серверами электронной почты Недропользователя.

      - В Системе должна быть предусмотрена возможность резервирования компонентов системы.

      - Недропользователь предоставляет Исполнителю средства удаленного доступа к системе. Удаленный доступ другими средствами, кроме предоставленных Недропользователем, запрещен.

    - Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию

      - Исполнитель предоставляет коммерческое предложение на техническое обслуживание Системы на срок не менее 2 лет на этапе подачи документов для участия в тендере.

      - Техническая поддержка Системы оплачивается по дополнительному письменному соглашению

    - Прочие требования.

      - Численность пользователей Системы должна быть определена в зависимости от объема выполняемых операций, организационной структуры и штатного расписания. Рекомендуемая численность эксплуатационного персонала определяется по результатам проектирования и должна быть достаточной для обеспечения функционирования системы во всех режимах работы в соответствии с требуемыми показателями.

      - При необходимости Система должна позволять одновременно работать нескольким пользователям в рамках периметра проекта.

      - Каждому пользователю должна быть присвоена определенная роль, строго ограничивающая доступные действия в рамках системы. Перечень ролей и доступные полномочия определяются на этапе проектирования системы.

      - Специалистами по обработке советов должны быть сотрудники с уровнем знаний «Уверенный пользователь ПК» и обладающий знаниями в области технологических процессов соответствующего передела, достаточными для выполнения функций оператора технологического передела.

      - Весь персонал, обслуживающий данную систему, должен пройти предварительный инструктаж по работе с системой, ознакомиться с методическими материалами и инструкцией по работе с системой.

    - Требования к эргономике и технической эстетике:

      - Пользовательский интерфейс должен отвечать современным требованиям к эргономике и технической эстетике.

      - Пользовательский интерфейс системы должен позволять пользователю свободно ориентироваться в информационном и функциональном пространстве системы и удовлетворять следующим требованиям:

      - Иметь однозначно понимаемое назначение названий пунктов меню (функциональных элементов интерфейса) или их графических изображений.

      - Четко сформулированные и понятные пользователю рекомендации по управлению.

      - Четко сформулированные и понятные пользователю предупреждения системы.

      - Сохранять идентичность отображения на большинстве современных Web-браузерах текущей актуальной версии (Chrome, Firefox и т.д.).

      - Поддерживать русский и казахский языки.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы:

      - Все компоненты системы должны работать без сбоев круглосуточно и ежедневно за исключением случаев, когда необходимо произвести регламентные или профилактические работы на серверном оборудовании, либо предстоят технические работы, в результате которых произойдет отключение электроснабжения серверного оборудования.

      - Система должна обладать функцией мягкой остановки своей работы с закрытием активных подключений, сохранением информации, остановкой соответствующих служб и переходу в режим ожидания выключения или перезагрузки. По завершению регламентных работ, система с помощью предусмотренной функции должна возвращаться к штатной работе, восстанавливая работу своих служб и компонентов.

      - Все дистрибутивы и сопутствующие модули для развертывания системы должны быть доступны локально (на предприятии) с инструкциями по их развертыванию на существующее оборудование и средства управления виртуальными машинами.

    - Требования по сохранности информации при авариях:

      - Для выполнения требования по сохранности информации при авариях на технической площадке предприятия должно быть реализовано периодическое регламентированное архивирование дампа базы данных и регулярное архивирование разделов файловых систем, на которых развернуты компоненты системы.

      - После сбоя серверной операционной системы или СУБД в процессе выполнения пользовательских задач должно быть обеспечено восстановление данных в БД до состояния на момент окончания последней корректно завершенной перед сбоем операции.

- Требование к программно-аппаратному комплексу «Машинное зрение»

  - Система должна включать ПАК машинного зрения для определения параметров протекания процесса флотации таких, как: скорость пеносъема, количество пузырей флотации, распределение размеров пузырей, цветовое распределение пены и др. ПАК также должен осуществлять трансляцию видеопотоков на АРМ операторов и архивирование видеопотока.

  - Камеры машинного зрения поставляются в специальных защитных корпусах, предназначенные для работы в промышленных условиях отделения флотации с необходимым ПО и сетевым оборудованием.

  - Все оборудование ПАК машинного зрения имеет защиту от пыли и воды классом не ниже IP 66.

  - Электроснабжение оборудования ПАК машинного зрения осуществляется на напряжении 230В, 50Гц Питание непосредственно видеоустановок осуществляется на напряжении не выше 50 DC, в соответствии с стандартом PoE (802.3af).

  - Диапазон рабочих температур видеоустановок ПАК машинного зрения 0....+45°С.

  - Видеоустановки ПАК машинного зрения обеспечивают требуемый уровень освещенности для работы и не требуют организации дополнительного освещения на местах установки.

  - ПАК машинного зрения должен включать пользовательский интерфейс, имеющий функции удаленного просмотра видеопотока с камер, работы с видеоархивом и визуализации трендов измеряемых параметров.

  - Обработка видео ПАК машинного зрения осуществляется на собственном сервере в составе ПАК.

  - Монтажные работы ПАК машинного зрения могут осуществляться как силами Исполнителя, так и силами Недропользователя. Шеф-монтаж осуществляется силами Исполнителя. Работы выполняются в соответствии с рабочей конструкторской документацией, согласованной с Заказчиком.

  - Работы по поставке и пусконаладке оборудования должны выполняться Исполнителем.

- Требования к обеспечению промышленной безопасности

Исполнитель проекта обязан:

- В ходе выполнения работ соблюдать требования закона и иных правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения и иные обязательные к исполнению нормы, правила, требования, требования локальных нормативных актов Недропользователя в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, пропускного и внутриобъектового режимов, правила внутреннего трудового распорядка.

- Выполнять в установленные сроки требования предписаний, выданных уполномоченными лицами Недропользователя, в случае нарушения персоналом Исполнителя проекта требований, установленных действующими государственными нормативными актами и локальными нормативными актами Недропользователя, по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды, а также требования предписаний, выданных уполномоченными лицами надзорных органов.

Исполнитель проекта несет ответственность в соответствии с Перечнем штрафных санкций, применяемых к Исполнителю проекта за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, как за нарушение правил охраны труда.

- Требования к информационной безопасности

  - Все технические решения должны удовлетворять требованиям комплайнс-политики АО «ФИК «АЛЕЛ». Стороны руководствуются редакцией Регламента информационной безопасности, действующей на момент заключения Договора /дополнительного соглашения к Договору.

  - Организация удаленного доступа к ресурсам Недропользователя через открытые каналы связи (3G, 4G/LTE) запрещена. Установка средств удаленного администрирования (TeamViewer, AnyDesk, Radmin и т.п.) запрещена. Удалённый доступ, при необходимости, должен осуществляться в соответствии с положением по организации удаленного доступа в корпоративную информационную систему.

  - Не допускается использование механизмов лицензирования аппаратного и программного обеспечения, требующих прямого подключения к сети Интернет.

  - Требования к обеспечению защищенности оборудования

    - Рабочие станции и серверы

- На все серверы и рабочие станции должны быть установлены корпоративные средства АВЗ.

- На все серверы и рабочие станции должны быть установлены актуальные обновления безопасности.

  - Сетевая инфраструктура

- Запрещено использование неуправляемого сетевого оборудования.

- Система или её компоненты должны включаться в ТСПД если реализуют непосредственное управляющее воздействие на технологический процесс (управление исполнительными механизмами). Если система выполняет только информационные функции, включать ее в КСПД (изолированный сегмент КСПД).

- Должно быть реализовано физическое разделение технологических и информационных сетей друг от друга путём использования отдельного сетевого оборудования для организации каждой сети.

- Взаимодействие между объектами ТСПД и КСПД должно осуществляться через интеграционный компонент, расположенный в ДМЗ. В зависимости от задачи, это может быть промежуточная БД или специальное ПО. Недопустимо прямое взаимодействие компонентов сетей КСПД и ТСПД.

- Порты конфигурирования сетевого оборудования выделить в отдельный сегмент (VLAN).

- На всё оборудование должны быть установлены актуальные версии микропрограммного обеспечения (прошивки).

  - Информационные потоки

Для обмена данными необходимо использовать метод «база данных в базу данных» или взаимодействие ПО через API или встроенные механизмы ПО (описанные в документации).

Приложения не должны подгружать модули или библиотеки из внешних неконтролируемых источников.

Интеграции разрабатываемой системы с другими системами Недропользователя, в том числе информационные потоки, порты и протоколы взаимодействия должны быть описаны в документации.

Должен быть реализован контроль и управление доступом смежных систем к функциям и данным системы.

  - Мониторинг и журналирование

В системе должен быть реализован механизм сбора и хранения событий о действиях пользователей, работе компонентов и функций системы.

Детальный перечень и формат фиксируемых событий определяется на этапе формирования проектного решения.

Фиксируемые события должны храниться в системе не менее 3 месяцев.

Необходимо предусмотреть запрет на чтение, изменение (удаление) событий пользователями, не обладающими специальными полномочиями (в соответствии с ролевой моделью) и журналировать все подобные действия.

Необходимо реализовать возможность автоматической передачи событий во внешние системы.

Необходимо предусмотреть возможность ручной выгрузки событий за определенный временной интервал.

  - Защита СУБД

Минимизировать количество пользователей, имеющих доступ к базе данных.

Для работы сервиса должна использоваться служебная учетная запись с паролем, соответствующим парольной политике компании.

Использовать принцип наименьших привилегий в СУБД.

Необходимо сменить пароли для встроенных учётных записей СУБД.

Заблокировать удалённый доступ для встроенных учётных записей.

- Состав и содержание работ по созданию (развитию) Системы

В рамках создания Системы должны выполняться работы:

  - Проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, включая:

    - Исследование объекта автоматизации и сбор исходных данных.

    - Разработка проектного (технического) решения Системы, включая информационное, математическое, программное и техническое обеспечение.

  - Комплектация оборудованием, необходимым для проведения исследований, разработки и испытаний Системы:

    - Серверное оборудование для развертывания вычислительного комплекса.

    - Программно-аппаратный комплекс (ПАК) машинного зрения для проведения экспериментов по визуальному анализу пенного продукта.

  - Развертывание и наладка Системы:

    - Для серверного оборудования:

      - Разработка проекта ИТ-инфраструктуры Системы и согласование требований ИБ.

      - Настройка сетей и межсетевых экранов Заказчика для обеспечения функционирования Системы.

      - Настройка вновь поставляемых коммутаторов ядра сети.

      - Настройка кластера виртуализации.

      - Настройка сервера резервного копирования.

      - Настройка системы хранения данных (СХД).

      - Настройка виртуальных машин и развертывание программной платформы Системы на серверах технологического сегмента сети.

      - Настройка виртуальных машин и развертывание программной платформы Системы на серверах корпоративного сегмента сети.

      - Организация контура интеграции Системы с существующей АСУТП Заказчика для проведения испытаний.

    - Для ПАК машинного зрения: проведение пусконаладочных работ и интеграции в Систему.

  - Разработка, отладка и экспериментальная проверка программно-алгоритмических модулей Системы, выполняющих следующие функции:

    - Сбор и агрегация данных.

    - Проведение измерений и сбор информации о протекании процесса флотации на основе видеоданных.

    - Статистический анализ качества данных, поступающих с контрольно-измерительных приборов.

    - Контроль соблюдения технологических регламентов.

    - Формирование регулярной и ситуативной отчетности.

    - Отображение результатов работы системы в Web-интерфейсе.

    - Формирование предиктивных управляющих воздействий на основе технологических алгоритмов и прогнозирующих ML-моделей, направленных на стабилизацию и оптимизацию технологического процесса.

    - Отработка передачи управляющих воздействий в существующую АСУТП Недропользователя в автоматическом и автоматизированном режимах.

  - Разработка и реализация интерфейсов взаимодействия с существующей АСУТП, включая доработку HMI SCADA Недропользователя для обеспечения возможности аварийного отключения Системы, а также индикации ее работы в испытательном режиме.

  - Разработка и адаптация комплекта эксплуатационной и отчетной документации на создаваемые в рамках НИОКР Систему и ПАК машинного зрения.

  - Проведение опытно-промышленных испытаний создаваемой Системы и ввод его в опытно-промышленную эксплуатацию для валидации заявленных характеристик.

- Требования к документированию

В рамках проекта предоставляется в необходимом объеме и наполнении по согласованию с Недропользователем следующая отчетная документация:

- Пояснительная записка.

- Проектное решение.

- Документация на интеллектуальную автоматическую систему управления технологическим процессом, включая такие разделы как:

  - Назначение системы;

  - Описание системы;

  - Описание программного и алгоритмического обеспечения системы;

  - Инструкция пользователя;

  - Инструкция администратора;

  - Спецификация оборудования;

  - Описание базы данных;

  - Описание архитектуры решения;

  - План аварийного восстановления системы (ПАВС).

- Документация на ПАК машинного зрения для контроля качества пенного продукта:

  - Назначение системы;

  - Описание системы;

  - Описание программного и алгоритмического обеспечения системы;

  - Инструкция пользователя;

  - Инструкция администратора;

  - Спецификация оборудования;

  - Описание базы данных;

  - ПАВС;

  - Описание аппаратной части ПАК.

- Программа и методика испытаний.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - Приемка выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с методикой приемочных испытаний, разработанной и согласованной с Недропользователем в ходе выполнения работ.

  - Приемка работ производится с помощью контрольных испытаний в режиме работающего производства. В случае отсутствия системного учета простоев основного технологического оборудования во время испытаний необходимо обеспечить их ручной учет простоев совместными силами Недропользователя и Исполнителя.

  - Приемка работ осуществляется после предоставления Исполнителем актов, необходимой технической документации, а также результатов работ в виде работающей Системы.

  - Исполнитель предоставляет на согласование Недропользователю весь комплект отчетной и технической документации в установленные сроки.

  - Недропользователь осуществляет контроль полноты, качества и сроков результатов работ.

  - Приемка работ производится рабочей группой, состав которой утверждается внутренним распорядительным документом Недропользователя. В состав группы в обязательном порядке включаются представители Исполнителя.

  - По завершении каждого этапа НИОКР Стороны подписывают следующие    документы:
 Этап 1. Комплектация оборудования и ПО Системы:
 · Акт приема-передачи проектной и технической документации;
 · Акт приема-передачи оборудования и программного обеспечения для проведения исследований;
 · Технический акт о готовности оборудования к проведению НИОКР;
 · Акт сдачи-приемки работ по Этапу 1.
 Этап 2. Научно-исследовательские работы и прототипирование:
 · Отчет о выполнении НИР (предварительные результаты исследований, верификация моделей);
 · Акт приема-передачи документов по прототипированию;
 · Технический акт о создании работоспособной Системы алгоритмов управления;
 · Акт сдачи-приемки работ по Этапу 2.
 Этап 3. Развертывание и наладка Системы:
 · Исполнительная документация на развернутую Систему;
 · Акт приема-передачи документации на Систему;
 · Сводный технический акт о развертывании и вводе в эксплуатацию Системы;
 · Акт сдачи-приемки работ по Этапу 3.
 Этап 4. Разработка и отладка программно-алгоритмического комплекса:
 · Акт приема-передачи лицензий исследовательского ПО и прав на использование ПО "Машинное зрение" в рамках НИОКР;
 · Технический акт о готовности Системы к проведению опытно-промышленных испытаний;
 · Акт сдачи-приемки работ по Этапу 4.
 Этап 5. Опытно-промышленные испытания и завершение НИОКР:
 · Окончательный отчет о выполнении НИОКР;
 · Технический акт о проведении ОПИ, подтверждающий достижение целевых показателей (повышение технологического извлечения);
 · Комплект учебно-методических материалов для персонала (инструкция по работе с Системой);
 · Акт сдачи-приемки завершенных работ по НИОКР.

Приемка результатов НИОКР осуществляется на основании Акта проведения опытно-промышленных испытаний (ОПИ) и итогового отчета. Недропользователь производит проверку результатов работ, зафиксированных в Акте проведения ОПИ и итоговом отчете о НИОКР оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

По окончании успешных опытно-промышленных испытаний и приемки НИОКР оформляется Акт о завершении НИОКР и передаче результатов Заказчику. К Акту прилагается следующий комплект документации:

- Окончательный отчет о НИОКР, включающий программы и протоколы испытаний.

- Комплект конструкторской, технологической и программной документации на созданную Систему.

- Эксплуатационная документация на Систему – руководство пользователя, руководство администратора системы.

- Требование к РИД

  - В процессе выполнения работ по настоящему Договору должно быть создано не менее одного результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

  - Передача права использования изобретения в РК осуществляется на основании лицензионного договора, соответствующего нормам патентного законодательства РК. Договор, определяющий объем, территорию, срок и условия использования, подлежит обязательной регистрации в Национальном институте интеллектуальной собственности (НИИС).

  - Исполнитель обязуется урегулировать отношения с работниками Исполнителя – авторами РИД, созданных при выполнении работ по настоящему Договору, и несет все связанные с этим расходы, включая выплату авторского вознаграждения.

  - Заказчик вправе зарегистрировать права на РИД в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - Исполнитель вправе использовать созданные по настоящему Договору РИД для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права по согласованию с Заказчиком.

  - По теме НИОКР должно быть опубликованы не менее одной научной статьи в Казахстанском и одной научной статьи в зарубежном издании. Публикации статей должны быть выполнены только после подачи заявки на регистрацию РИД и получения уведомления о принятии материалов к рассмотрению уполномоченным органом.

- Требование к Исполнителю

  - Исполнитель обязан до начала производства работ ознакомиться с локальными нормативными актами Заказчика, регламентирующими порядок проведения работ на территории предприятия, и обеспечить их неукоснительное соблюдение своим персоналом.

  - Исполнитель совместно с Недропользователем осуществляет интеграцию Системы в АСУТП для реализации следующих функций:

  - проверка целостности, корректности и актуальности на стороне АСУТП поступающих управляющих воздействий;

  - переключение источников управления (Система/оператор);

  - отображение управляющих воздействий на HMI SCADA;

  - вывод информационных сообщений на HMI SCADA.

  - Исполнитель должен провести обучение пользователей работе с Системой в соответствии с согласованным с Недропользователем списком обучаемого персонала с итоговой фиксацией результатов обучения (конечные пользователи).

  - Исполнитель должен провести обучение технического персонала настройке системы при обслуживании либо аварийной замене оборудования – настройка камер, внесение параметров исполнительного оборудования в систему, и т.д.

  - Исполнитель должен быть производителем либо официальным дилером производителя программного обеспечения интеллектуального управления технологическим процессом флотации и программно-аппаратного комплекса машинного зрения для контроля качества пенного продукта, используемого в Системе.

  - В штате Исполнителя на момент подачи заявки должно состоять не менее трех (3) специалистов, имеющих ученые степени: доктора, кандидата наук или PhD в области автоматизации технологических процессов, математических методов и технологии обогащения.

  - Исполнитель должен иметь успешный опыт внедрения интеллектуальных систем управления флотацией на не менее чем пяти (5) технологических линиях обогатительных фабрик.

  - Исполнитель должен обладать опытом разработки и согласования ИТ-архитектуры комплексов автоматизации, успешно прошедшей экспертизу службы информационной безопасности (ИБ) Заказчика, на не менее чем пяти (5) объектах в горно-металлургической отрасли.

  - Исполнитель должен иметь опыт создания объектов интеллектуальной собственности (ОИС) по направлению автоматизации управления обогатительными фабриками - не менее пяти (5) зарегистрированных ОИС.

- Ожидаемые научно-технические результаты и продукты НИОКР

В результате выполнения НИОКР должны быть получены следующие научно-технические результаты и продукты интеллектуальной деятельности:

1.  Отчет о научно-исследовательской работе (НИР), содержащий:

- Результаты технологического аудита и анализа ретроспективных данных.

- Верифицированную базу данных для моделирования.

- Формализованные технологические регламенты и ограничения.

- Результаты исследования и выявленные корреляционные связи между параметрами.

2.  Концепция интеллектуального управления технологическим процессом флотации, включающая:

- Архитектуру системы управления.

- Математический аппарат для многокритериальной оптимизации.

- Описание прескриптивных алгоритмов управления.

3.  Научно-технический отчет по разработке гибридного алгоритма, включающий:

- Описание разработанных алгоритмов компьютерного зрения (CV).

- Результаты исследования корреляций "параметры пены - показатели флотации".

- Описание и обоснование архитектуры гибридного алгоритма (MPC+CV).

4.  Программное обеспечение управляющего ядра, реализующее разработанные алгоритмы интеллектуального управления. ПО будет передана Заказчику для проведения опытно-промышленных испытаний.

5.  Программный модуль обработки видеоизображений (как часть опытного образца).

6.  Регистрируемый объект интеллектуальной собственности (ОИС) – разработанный гибридный алгоритм управления и/или программное обеспечение управляющего ядра.

7.  Протоколы опытно-промышленных испытаний и валидации, подтверждающие эффективность разработанного решения.

8.  Итоговый отчет о выполнении НИОКР, объединяющий все вышеуказанные результаты, с расчетом технико-экономического эффекта и руководством по эксплуатации и развитию Системы.

15. Дополнительные требования Недропользователя

  - Общие требования.

    - Проектирование, разработка, поставка и монтаж компонентов Системы должны осуществляться в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также со следующими документами в указанной последовательности приоритета:

- Национальное законодательство РК и региональные требования.

- Требования межгосударственных и национальных стандартов (ГОСТ, СТ РК).

- Международные стандарты и нормативы (при отсутствии национальных аналогов).

- Технические условия и проектная документация, разработанная в рамках настоящего ТЗ.

    - Все серийное оборудование и тиражное программное обеспечение, входящие в состав Системы и подлежащие обязательной сертификации или декларированию на территории Республики Казахстан, должны иметь соответствующие действующие разрешительные документы.

- Перечень основного оборудования и программного обеспечения для создания отказоустойчивой и безопасной Системы, соответствующей требованиям к системам критически важного назначения:

  - Серверное и сетевое оборудование

16.1.1 Серверные шкафы:

Серверный шкаф, не менее 42U, степень защиты не ниже IP55, с системой климат-контроля.

16.2. Вычислительные серверы:

16.2.1. Технологические серверы.

Минимальные технические требования к каждому серверу:

- Процессор: не менее 2 серверных CPU

- Общее количество физических ядер: не менее 24

- Оперативная память: не менее 128 ГБ

- Системные накопители: не менее 2 × SSD, объединённые в RAID 1

- Сетевые интерфейсы: не менее 2 × 10 Гбит/с и 2 × 1 Гбит/с

- Поддержка аппаратной виртуализации

- Поддержка live-миграции

- Резервированные блоки питания

Назначение: размещение виртуальных машин, обработка данных машинного зрения, организация отказоустойчивого вычислительного кластера.

16.2.2. Сервер для системы резервного копирования (СРК).

Минимальные требования:

- CPU: не менее 1 серверного процессора

- ОЗУ: не менее 64 ГБ

- Дисковая подсистема: не менее 8 ТБ

- Сетевой интерфейс: не менее 10 Гбит/с

- Поддержка RAID

16.3. Системы хранения данных:

16.3.1. Система хранения данных (СХД).

Минимальные требования:

- Тип накопителей: SSD

- Полезный объем: не менее 24 ТБ

- Интерфейс подключения: Fibre Channel

- Скорость передачи данных: не менее 32 Гбит/с

- Поддержка RAID 5/6/10

- Поддержка snapshot, репликации и thin provisioning

- Производительность: не менее 100 000 IOPS

- Задержка операций: не более 1 мс

16.4. Сетевое оборудование:

16.4.1. Коммутаторы Fibre Channel (отказоустойчивое решение).

Минимальные требования:

- Поддержка 32 Гбит/с

- Количество портов — не менее 24

- Поддержка zoning и отказоустойчивых фабрик

16.4.2. Коммутаторы ядра сети (стек коммутаторов ядра сети).

Минимальные требования:

- Не менее 24 SFP портов

- Поддержка L2/L3

- Поддержка VLAN, ACL, QoS, STP, LACP

- Пропускная способность не ниже 400 Гбит/с

- Резервированные блоки питания

16.4.3. Оптические модули (SFP / SFP+ / FC)

Поставляются в количестве, достаточном для:

- подключения серверов,

- подключения СХД,

- резервирования каналов,

- межкоммутаторных соединений.

16.4.4. Оптический кросс.

16.5. Кабельная инфраструктура:

16.5.1. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).

Параметры:

- Тип: Single Mode

- Разъёмы: LC / SC

- Запас длины не менее 10%

16.6. Периферийное и вспомогательное оборудование:

16.6.1. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) машинного зрения должен быть установлен на флотомашины, участвующие в производственном цикле (с охватом не менее 16 технологических единиц), в каждый из которых входит:

16.6.2. Видеоустановки (камеры, освещение, кожухи) — по 1 комплекту на каждый ПАК

16.6.3. Шкаф видеоаналитики.

16.6.4. Силовой распределительный шкаф.

16.6.5. Кабельная продукция:

- Кабели питания

- Витая пара Cat6+

- Волоконно-оптические кабели

16.7. Система бесперебойного питания:

16.7.1. Источник бесперебойного питания (ИБП).

Минимальные требования:

- Мощность: не менее 3000 VA / 2700 W

- Время автономной работы: не менее 15 минут

- Поддержка систем мониторинга

- Горячая замена батарей

16.8. Лицензионное программное обеспечение (рекомендованное):

16.8.1. Платформа виртуализации:

Лицензии на систему управления виртуализацией сроком на 3 года
Рекомендуемое ПО: zVirt

16.8.2. Резервное копирование:

Лицензии системы резервного копирования сроком на 3 года
Рекомендуемое ПО: Acronis Cyber Protect

16.8.3. Безопасность:

Лицензии защиты виртуальных сред сроком на 3 года
Рекомендуемое ПО: Kaspersky Security for Virtualization

16.8.4. OPC-сервер:

Лицензия OPC-сервера (бессрочная)
Рекомендуемое ПО: MasterOPC