ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проект: Разработка интеллектуальной системы предиктивного
управления газовыми активами.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2.ВВЕДЕНИЕ	5

3.ЦЕЛЬ ПРОЕКТА	9

4.ОПИСАНИЕ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА	12

5.ОПИСАНИЕ ГАЗОВЫХ АКТИВОВ И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДИКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	14

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	25

7.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ	29

8.ОХРАНОСПОСОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПУБЛИКАЦИИ И ОТКРЫТЫЕ КОМПОНЕНТЫ	29

9.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ И СОСТАВ АРТЕФАКТОВ	30

10.ГАРАНТИИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И СЕРВИС	30

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование работ - «Разработка интеллектуальной системы предиктивного управления газовыми активами».

Краткое наименование разработки - Интеллектуальная система (ИС).

Основание для выполнения работ: Договор № 		от 	г.

1.1 ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термин / Сокращение |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| ИП | — | интеллектуальная платформа |
| ИС | — | интеллектуальная система |
| ЛКУ | — | линейный крановый узел |
| ЛКР | — | линейный крановый район (узел) |
| ДКС | — | дожимная компрессорная станция |
| Ш1Г | — | пункт подготовки газа |
| СКВ | — | газовая скважина |
| КШ | — | крановый шар |
| AI / ИИ | — | artificial intelligence / искусственный интеллект |
| ML / МО | — | machine learning / машинное обучение |
| PIML | — | physics-informed machine learning / физически- информированное обучение |
| RUL | — | Remaining Useful Life / остаточный ресурс |
| KPI | — | key performance indicators / ключевые показатели эффективности |
| SCADA | — | система диспетчеризации и сбора данных |
| АСУ ТП | — | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| LoRaWAN | — | беспроводная сеть дальнего радиуса действия |
| ЦОД | — | центр обработки данных |
| БД | — | база данных |
| API | — | программный интерфейс взаимодействия |

| REST API | — | архитектурный стиль взаимодействия клиент—сервер |
| --- | --- | --- |
| RBAC | — | ролевая модель управления доступом |
| OTAA | — | метод удалённой активации устройств LoRaWAN |
| AES | — | стандарт шифрования данных |
| SLA | — | уровень сервиса (максимальная задержка реакции) |
| MAE | — | средняя абсолютная ошибка |
| RMSE | — | среднеквадратичная ошибка |
| ROC-AUC | — | метрика качества классификации |
| Drift | — | дрейф данных (изменение распределения в процессе эксплуатации) |
| ESG | — | экологическая, социальная и управленческая компонента устойчивости |
| TRL | — | уровень технологической готовности |
| ЦД | — | цифровой двойник |
| Предиктивная аналитика | — | прогнозирование параметров и выявление аномалий |
| Прескриптивн ая аналитика | — | генерация рекомендаций и управляющих воздействий |

- ВВЕДЕНИЕ

Данное техническое задание (далее - ТЗ) составлено для разработки интеллектуальной системы предиктивного управления газовыми активами на месторождениях Кызылой и Аккуловское.

Под газовыми активами подразумеваются: 14 газовых скважин м.р. Кызылой, 10 газовых скважин м.р. Аккуловское, 7 линейных крановых узлов (ЛКР), 3 пункта подготовки газа (ППГ), 1 дожимная компрессорная станция (ДКС).

В административном отношении газовые месторождения Аккулковское и Кызылой находятся на территории Шалкарского района Актюбинской области.

В географическом плане район работ расположен в северо-восточной части плато Устюрт, вблизи чинков. Наибольшие высотные отметки (+200+220 м) расположены в северной и восточной части площади, наименьшие (+100+120 м) на западе и юго-западе.

Климат района резко-континентальный засушливый и жаркий с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха. Лето жаркое засушливое, с частыми сильными ветрами. Максимальная температура воздуха +45оС, суточные колебания температуры достигают 23оС. Зимой температура воздуха достигает -40оС.

Снежный покров не превышает 15- 20 см, обычно он ложится в декабре и сходит в марте. Среднегодовая температура воздуха +7 - +40С. Количество осадков 120-150мм, в год редко до 200 мм.

Рисунок -1. Спутниковый снимок местности

Краткое описание НИОКР

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Проект | НИОКР по разработке интеллектуальной системы предиктивного управления газовыми активами на месторождениях Кызылой и Аккуловское. |
| Виды работ/услуг | НИОКР |
| Объем | 14 газовых скважин м.р. Кызылой 10 газовых скважин м.р. Аккуловское 7 линейных крановых узлов (ЛКУ) 3 пункта подготовки газа (ИНГ) 1 дожимная компрессорная станция (ДКС). |
| Продолжительность | 18 месяцев |
| Стоимость |  |

НИОКР-составляющая проекта:

Проект «Разработка интеллектуальной системы предиктивного управления газовыми активами» относится к НИОКР и включает в себя инженерные работы по разработке и интеграции оборудования, создание новых математических моделей, алгоритмов и программных модулей предиктивного управления, а также цифрового двойника системы «скважины - ЛКУ - ИНГ - ДКС». Основной акцент делается на разработке и верификации научно обоснованных методов прогнозирования и оптимизации технологических процессов добычи и транспортировки газа, которые отсутствуют в существующих SCADA-решениях.

Разбивка:

1. Научно-исследовательская работа (НИР) — разработка научнотехнических основ, алгоритмов и математических моделей.

2. Опытно-конструкторская работа (ОКР) — создание, интеграция и испытания опытного образца системы на реальных объектах.

- Научно-исследовательская работа (НИР)

Цель: формирование научно обоснованной методологии предиктивного управления газовыми активами на основе математического моделирования и алгоритмов искусственного интеллекта.

Основные направления и содержание НИР:

- Анализ предметной области и определение параметров моделирования o Исследование технологических схем добычи и транспорта газа на объектах Кызылой и Аккуловского месторождений.

o Определение ключевых параметров системы:	давление,

температура, расход, вибрации оборудования, энергопотребление компрессоров и т. д.

o Формирование структуры базы данных для накопления и обработки телеметрической информации (LoRaWAN, SCADA, OPC UA).

- Разработка математических моделей физических процессов

o Создание термогидродинамических моделей движения газа в скважине, трубопроводах и компрессорных установках.

o Формулировка моделей тепломассообмена, газодинамического сопротивления, деградации оборудования и формирования гидратов.

o Использование дифференциальных уравнений нестационарных потоков, упрощённых в виде корреляционных зависимостей для внедрения в алгоритмы прогнозирования.

o Проведение верификации моделей на архивных данных по эксплуатационным режимам скважин.

- Разработка алгоритмов прогнозирования и диагностики

o Исследование и выбор оптимальных методов машинного обучения и нейросетевого моделирования (градиентный бустинг, LSTM, Random Forest, autoencoder).

o Формирование обучающих выборок из исторических данных телеметрии с учётом шумов, выбросов и отсутствующих значений.

o Разработка алгоритмов предсказания отказов оборудования, раннего выявления аномалий.

o Определение метрик качества (MAE, RMSE, ROC-AUC) и критериев точности прогнозов.

- Моделирование эксплуатационных сценариев и цифровой двойник

o Построение цифрового двойника месторождения, отражающего взаимодействие скважин, сборных пунктов, компрессоров и магистральных линий.

o Проведение численных экспериментов по изменению давления, температуры, сезонных колебаний, гидратообразования и других факторов.

o Определение оптимальных режимов эксплуатации с точки зрения энергетической и экономической эффективности.

Ожидаемые результаты НИР:

Научно обоснованные математические модели и алгоритмы предсказания оптимальных режимов эксплуатации, гидратообразования, определение взаимосвязи режимов работы скважин, ЛКУ, ДКС и ППГ.

Научная новизна и проверяемые гипотезы:

- Гибридные (physics-informed) модели притока и транспорта газа с регуляризацией физическими уравнениями (Darcy, Beggs-Brill)

- Самообучающиеся контуры (continual learning) с учётом drifts режимов и сезонности.

- Методы раннего предсказания гидратообразования на мультисенсорных потоках (EWMA/LSTM-AE + пороговые критерии).

Критерии готовности к переходу НИР ^ ОКР (TRL): • Достижение TRL 4-5: верификация на ретроданных >3 мес., MAE/RMSE в целевых пределах;

• Готовность программного кода платформы к опытному образцу (интерфейсы, метрики, сценарии испытаний).

II. Опытно-конструкторская работа (ОКР)

Цель: разработка, сборка и испытание опытного образца интеллектуальной системы предиктивного управления газовыми активами.

Опытный образец и валидация:

o Сквозные испытания на 2 месторождениях.

o Приёмочные сценарии: гидратный риск, деградация компрессоров, падение дебита; сравнение прогноза с фактом, отчёт об отклонениях и калибровке.

Основные направления и содержание ОКР:

- Разработка архитектуры и программного прототипа системы

o Проектирование модульной архитектуры, включающей подсистемы:

- сбора данных (датчики давления, температуры, расхода, вибрации);

- обработки и фильтрации сигналов;

- машинного анализа и прогнозирования;

- визуализации и управления.

o Реализация программного комплекса на основе технологий .NET, PostgreSQL, LoRaWAN, REST API.

o Внедрение алгоритмов машинного обучения, разработанных в рамках НИР, в реальном времени.

- Испытания опытного образца

o Проведение лабораторных и полевых испытаний на участках месторождений.

o Сравнение фактических данных с результатами прогнозов системы.

o Проведение тестов надёжности, точности и отклика алгоритмов при различных эксплуатационных режимах.

- Валидация и оптимизация системы

o Корректировка моделей и алгоритмов по результатам испытаний.

o	Обучение	модели	на новых	данных, поступающих с

месторождений.

o	Разработка	методики адаптивного	самообучения системы	на

основе обратной связи от эксплуатационных служб.

o Подготовка отчёта об оценке эффективности внедрения и снижении аварийности.

Ожидаемые результаты ОКР:

- опытный образец интеллектуальной системы предиктивного управления газовыми активами;

- отчёт о техническом уровне готовности решения (TRL 6-7)

3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Технологические цели

Целью проекта является разработка и внедрение цифровой платформы, использующей методы искусственного интеллекта (машинное обучение, предиктивная и прескриптивная аналитика), обеспечивающая:

• Комплексную цифровую модель месторождения (Цифровой двойник) для

24 газовых скважин, 7 линейных крановых узлов (ЛКР), 3 пунктов подготовки газа (ППГ) и 1 дожимной компрессорной станции (ДКС);

- Разработку гибридных моделей (сочетание физических уравнений и нейронных сетей) для точного прогноза дебита, давления, энергоэффективности;

- Предиктивную диагностику оборудования и прогноз остаточного ресурса критичных узлов;

- Создание оригинальных методов детекции ранних аномалий на основе потоковых данных (stream analytics) и нестационарных временных рядов;

- Оптимизацию технологических режимов добычи, транспортировки и подготовки газа в реальном времени с учётом экономических показателей и энергопотребления;

- Автоматическую генерацию управляющих рекомендаций (prescriptive analytics) для операторов и диспетчеров;

- Накопление и самообучение моделей на основе новых данных, что обеспечивает постоянное повышение точности прогнозов и адаптацию к изменяющимся условиям.

- Раннее выявление аномалий и предсказания отказов оборудования;

- Оптимизацию режимов добычи и транспортировки газа в реальном времени;

- Снижение операционных затрат и повышение надежности работы инфраструктуры.

Цели ESG в рамках проекта

В рамках данного проекта принципы ESG (Environmental, Social, Governance) будут интегрированы на уровне архитектуры, функционала и целевых показателей системы.

- Environmental (Экологическая составляющая)

Техническая реализация экологических принципов осуществляется через:

- Модули энергоэффективности: разработка алгоритмов оптимизации режимов работы компрессоров, дожимных станций и скважин, направленных на снижение удельного энергопотребления

- Расчёт и мониторинг выбросов CO2: в систему будет интегрирован модуль автоматического расчёта углеродного следа на основе данных о расходе газа, давлении, температуре и энергоисточниках. Это позволит формировать динамический KPI по парниковым выбросам (дСО2е/м3).

- Сценарное моделирование воздействия на окружающую среду: в рамках НИР будет создана модель влияния эксплуатационных режимов на углеродный баланс, что позволит прогнозировать эффект от перехода на более щадящие режимы эксплуатации.

- Внедрение технологий дистанционного мониторинга:	за счёт

цифровизации и LoRaWAN-коммуникаций уменьшается необходимость частых выездов персонала на объекты, сокращая транспортные выбросы и воздействие на экосистему.

Ожидаемый результат:

Снижение удельного энергопотребления, снижение парниковых выбросов (СО2-экв.) по сравнению с базовым уровнем эксплуатации, повышение экологической прозрачности процессов.

- Social (Социальная составляющая)

Технические решения проекта направлены на повышение безопасности и социальной устойчивости производства:

- Цифровой контроль производственной безопасности: система будет обеспечивать постоянный мониторинг технологических параметров и предупреждение аварийных ситуаций, что снижает риск травматизма.

- Повышение квалификации персонала: внедрение интеллектуальных инструментов управления требует подготовки специалистов в области анализа данных, ИИ и энергоэффективности.

- Удалённый доступ и контроль: создаёт условия для безопасного и гибкого труда операторов, снижает их нахождение в опасных зонах.

- Формирование новых высокотехнологичных рабочих мест — в области анализа данных, промышленной аналитики и цифровых решений.

Ожидаемый результат:

Снижение вероятности аварий и инцидентов, повышение цифровых компетенций персонала и улучшение условий труда.

- Governance (Управленческая составляющая)

Управленческие аспекты ESG реализуются на уровне архитектуры данных и процессов контроля:

- Прозрачность и подотчетность: все производственные данные фиксируются в централизованной базе, что обеспечивает их прослеживаемость и аудит.

- Интеграция с корпоративными KPI по устойчивому развитию: система будет формировать аналитические отчёты

- Кибербезопасность и управление доступом:	реализуются

многоуровневые политики аутентификации и контроля действий пользователей в системе.

- Использование открытых протоколов и стандартов (LoRaWAN, OPC UA, MQTT): обеспечивает совместимость и прозрачность взаимодействия с другими корпоративными системами.

Ожидаемый результат:

Формирование цифровой платформы корпоративного управления устойчивым развитием

Итого:

Интеграция ESG-принципов в проект не ограничивается декларацией целей, а реализуется через конкретные технические функции интеллектуальной системы:

- прогнозирование энергоэффективности и выбросов,

- предотвращение аварий и утечек,

- сокращение выездов персонала,

- прозрачное управление данными и подотчетность.

Таким образом, проект сочетает технологическую инновацию с практической реализацией целей устойчивого развития.

- ОПИСАНИЕ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА

Научная проблема

Современные газовые месторождения представляют собой сложные распределённые системы, включающие газовые скважины, линейные крановые узлы, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции и другое оборудование.

Основные трудности их эффективной эксплуатации заключаются в следующем:

- Нестационарность технологических процессов

Давление, температура и дебит изменяются под действием естественного падения пластового давления, сезонных колебаний и режимов эксплуатации. Это приводит к самоглушению, гидратообразованию, скважин и снижению дебита вплоть до полной остановки притока без внешнего воздействия.

- Высокая взаимосвязанность объектов инфраструктуры

Работа каждой скважины напрямую влияет на гидравлические режимы ЛКР, ППГ и ДКС. Изменения на одном узле способны вызвать каскадные эффекты на всём промысле.

- Коррозионные процессы и деградация оборудования

Газожидкостная смесь ускоряет внутреннюю коррозию трубопроводов, появление утечек и образование гидратов. Прогнозирование остаточного ресурса требует построения сложных математических моделей.

- Ограниченность классических методов прогнозирования Традиционные гидродинамические расчёты производятся «вручную» и не позволяют достоверно предсказывать самоглушение скважин, износ оборудования или оптимальные режимы работы компрессорных агрегатов.

- Отсутствие систем мониторинга

На месторождениях Кызылой и Аккуловское сбор и хранение технологических данных ведётся вручную, на бумажных носителях. Это не только снижает оперативность анализа, но и делает невозможным применение стандартных инструментов предиктивной аналитики без разработки специальных решений по оцифровке и интеграции данных.

Актуальность

• Наблюдается ежегодный рост затрат на ремонт и простои: непредсказуемое поведение режима работы скважин и износ газовых объектов приводят к вынужденным остановкам, увеличивая стоимость добычи и риски срыва поставок.

- Недостаток достоверных данных: отсутствие автоматизированного мониторинга на Кызылое и Аккуловском месторождениях препятствует построению моделей прогнозирования и требует разработки новых методов сбора. Сбор данных с оборудования на месторождениях ведется в ручном формате на бумажном носителе и нуждается в верификации и цифровизации исторических данных.

- Повышенные экологические требования: оптимизация режимов работы скважин и оборудования напрямую влияет на расход энергии и объём парниковых выбросов. Интеллектуальная система, способная минимизировать энергопотребление при сохранении дебита, отвечает современным экологическим стандартам и корпоративным ESG-целям. В рамках проекта будет уделено внимание снижению углеродного следа, улучшению энергоэффективности оборудования и соблюдению экологических норм, что способствует выполнению экологических критериев устойчивого	развития.	Также	проект	будет

учитывать социальные и управленческие аспекты ESG, такие как повышение безопасности труда, создание высокотехнологичных рабочих мест, а также соблюдение стандартов прозрачности и подотчетности для регулирующих органов и акционеров.

- Отсутствие готовых решений: имеющиеся на рынке SCADA обеспечивают исключительно мониторинг параметров без AI систем и не учитывают локальные особенности казахстанских месторождений, климатические факторы, специфику инфраструктуры связи. Помимо этого, для компании необходима система обеспечивающая не просто мониторинг, а также предиктивную аналитику, обеспечивающая оптимальный режим работы месторождения в связке «Скважина - ЛКР - ДКС - Ш1Г». Эти условия требуют собственных исследований и разработки новых алгоритмов.

Научная задача проекта заключается в создании гибридных моделей предиктивной аналитики, которые объединяют физические уравнения фильтрации газа с методами искусственного интеллекта: машинным обучением, нейронными сетями и потоковой аналитикой.

Такой подход позволит не только точно прогнозировать параметры работы скважин и инфраструктуры, но и заблаговременно выявлять факторы риска: развитие аварийных ситуаций на газовых объектах, образование гидратных/парафиновых пробок, снижение продуктивности скважин и другие аномалии.

- ОПИСАНИЕ ГАЗОВЫХ АКТИВОВ И ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ПРЕДИКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В рамках проекта НИОКР планируется разработка и внедрение программноаппаратного комплекса предиктивного управления добычей и транспортировкой газа.

Ключевая цель - создание системы прогнозирования, диагностики и автоматизированного управления режимами работы скважин и объектов инфраструктуры на основе потоковой аналитики и моделей машинного обучения.

Базовая инфраструктура сбора данных

Для обеспечения работы алгоритмов предиктивного управления необходимо развернуть и обеспечить бесперебойную работу системы оперативного сбора и обработки данных с использованием протоколов беспроводной передачи. Эта система выполняет функции удалённой диспетчеризации и обеспечивает получение исходных технологических параметров:

- Скважины - три датчика давления на скважине (трубное, затрубное, линейное) и 1 датчик температуры.

- Линейные крановые узлы (ЛКУ) - давление до/после КШ, температура почвы и газа (установка 2 датчиков давления и 2 датчиков температуры на каждый ЛКУ).

- Пункты подготовки газа (ППГ) - давление и температура на входе/выходе, уровень жидкости в дренажной ёмкости (2 датчика давления, 2 датчика температуры и 1 уровнемер на каждый ППГ).

- Дожимная компрессорная станция (ДКС) - температура точки росы, содержание серосодержащих компонентов и сероводорода (уже имеется штатное оборудование для сбора данных).

Диспетчеризация рассматривается как фундамент для получения достоверных исторических и текущих данных, необходимых для последующего прогноза и управления.

Общие замечания по установке датчиков:

- Все датчики будут подключены к системе сбора и обработки данных для передачи информации в аналитические модули.

- Установленные датчики будут работать в условиях переменных температур и внешней среды.

- После подписания договора потенциальный подрядчик совершает объезд всех газовых объектов для подбора диапазона измерений датчиков.

Детализированная информация по необходимому дооснащению газовых объектов в разрезе двух месторождений.

| Месторождение | Объект | Датчик давления, шт | Датчик температуры, шт | Уровнемер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызылой | Скважина №1 | 3 | 1 | - |
|  | Скважина №2 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №3 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №4 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №5 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №6 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №7 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №8 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №9 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №10 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №11 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №12 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №13 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №14 | 3 | 1 |  |
| Аккуловское | Скважина №15 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №16 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №17 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №18 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №19 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №20 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №21 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №22 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №23 | 3 | 1 |  |
|  | Скважина №24 | 3 | 1 |  |
| Кызылой/Аккуловское | ЛКУ №1 | 2 | 2 | - |
|  | ЛКУ №2 | 2 | 2 |  |
|  | ЛКУ №3 | 2 | 2 |  |
|  | ЛКУ №4 | 2 | 2 |  |
|  | ЛКУ №5 | 2 | 2 |  |
|  | ЛКУ №6 | 2 | 2 |  |
|  | ЛКУ №7 | 2 | 2 |  |
|  | ППГ №1 | 2 | 2 | 1 |
|  | ППГ №2 | 2 | 2 | 1 |
|  | ППГ №3 | 2 | 2 | 1 |
|  | ДКС №1 | в доп. оснащении не нуждается |  |  |

Описание действующей ИТ-архитектуры Заказчика

На газовых объектах Заказчика отсутствует какая-либо ИТ-инфраструктура, SKADA и д.р. системы. Учет технологических параметров ведется на бумажном носителе.

Обеспечение передачи данных

Для обеспечения надежной и стабильной передачи данных с установленных датчиков на месторождениях, в проекте предусмотрены следующие меры:

- Типы передачи данных:

• Использование беспроводных каналов связи для передачи данных с оборудованных датчиками объектов. Месторождения характеризуются отсутствием покрытия сотовой связи и электричества на газовых объектах, в связи с чем требуется оборудование с автономной энергосистемой и протокол передачи данных LoRaWaN.

- Местоположение и установки:

- На каждом месторождении будут установлены беспроводные коммуникационные устройства, подключенные к центральной системе сбора и обработки данных.

- Схема размещения оборудования будет оптимизирована с учетом сложных климатических условий и удаленности объектов.

Модуль предиктивного управления

На основе собранных с полевых источников данных система реализует интеллектуальные функции предиктивного анализа и управления, основанные на методах машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI).

- Прогнозирование и диагностика

- Алгоритмическая основа: используются модели временных рядов (ARIMA, Prophet), рекуррентные нейронные сети (RNN, LSTM) и градиентный бустинг (XGBoost, CatBoost) для прогнозирования динамики дебитов, давлений, температур и энергопотребления.

- Функциональность:

o выявление отклонений в показаниях датчиков (анализ остатков, статистика 3g, Isolation Forest);

o прогнозирование вероятности образования гидратов и парафина на основе совокупных параметров давления, температуры и расхода;

o определение трендов деградации оборудования с оценкой остаточного ресурса (Remaining Useful Life, RUL).

- Техническая реализация:

o ML-модели обучаются на исторических данных, поступающих из базы PostgreSQL, с предварительной очисткой и нормализацией;

o обучение проводится офлайн, затем модели загружаются в рабочий контур и обновляются при поступлении новых данных (on-line retraining).

o Для интерпретации результатов используется Explainable AI (SHAP, LIME).

- Управляющие воздействия в реальном времени

- Реализация алгоритмов оптимизации:	применяются методы

Reinforcement Learning (обучение с подкреплением) для поиска оптимальных режимов работы компрессоров и дожимных станций при изменяющихся внешних условиях.

- Система рекомендаций оператору: на основе прогнозных моделей формируются управляющие воздействия:	изменение диаметра

установленных штуцеров, необходимость внедрения насосного оборудования, клапанов, изменение технологических режимов на ДКС.

- Техническое выполнение: модуль реализуется в виде REST API, который взаимодействует	с подсистемой диспетчеризации и

визуализации; результаты	расчётов отображаются в SCADA-

интерфейсе в виде цветовых индикаторов и KPI-панелей.

- Интеграция с физическими моделями

- Для повышения точности предсказаний необходимо испольщовать гибридный подход — physics-informed machine learning (PIML):

о результаты ML-моделей корректируются с учётом уравнений материального баланса и гидродинамических зависимостей;

o осуществляется двусторонний обмен данными между ML- модулем и гидравлической моделью трубопроводной сети (уравнения Дарси—Вейсбаха, корреляции Beggs-Brill, Mukherjee- Brill).

- Такой подход позволяет системе адаптироваться к физически осмысленным изменениям параметров и сохранять устойчивость прогнозов при изменении режимов работы.

- Потоковая аналитика и оповещения

- Потоковая обработка данных реализуется с использованием технологий Apache Kafka / Azure Stream Analytics / InfluxDB + Telegraf, обеспечивающих анализ телеметрии с периодичностью до 10 секунд.

- На этом уровне ML-алгоритмы (например, One-Class SVM, EWMA, LSTM autoencoder) выполняют онлайн-диагностику аномалий и формируют предиктивные уведомления.

- Механизм оповещений: уведомления передаются операторам через вебинтерфейс и почту; при достижении порогов риска система автоматически генерирует рекомендации по корректировке режима.

- Контур самообучения системы

- Модуль реализует контур continual learning, при котором алгоритмы переобучаются на новых данных, поступающих в режиме эксплуатации.

- Реализуется механизм адаптации под изменения эксплуатационных характеристик (drift adaptation) и автоматическое обновление весов моделей без участия оператора.

Текущий ландшафт информационных систем месторождений Кызылой и Аккуловское

На газовых месторождениях Кызылой и Аккуловское в настоящий момент отсутствует централизованная цифровая инфраструктура и системы автоматизированного управления.

Учёт параметров (давление, температура) ведётся персоналом вручную в бумажных журналах, в связи с чем исторические технологические данные в цифровом виде отсутствуют.

Скважины, линейные крановые узлы (ЛКУ), пункты подготовки газа (ППГ) и дожимная компрессорная станция (ДКС) территориально распределены, при этом на большинстве промысловых объектов отсутствуют электроснабжение и покрытие GSM-связи. Обмен информацией между объектами и центральным офисом осуществляется через периодические выезды персонала.

Функциональные требования и архитектура развёртывания системы

1. Функциональные требования к модулям

- Модуль сбора данных

- Визуализация данных с полевых датчиков:

- Скважины: давление*3шт, температура*1;

- ЛКУ: давление*2 и температура*2;

- 1П1Г: давление*2, температура*2 и уровнемер*1;

- ДКС: давление *2

- Частота:	60 с...15 мин; буферизация >	7 суток офлайн.

- Контроль качества: дедупликация, валидация диапазонов, флаги достоверности.

- Модуль предиктивной аналитики

- 1рогноз дебита/энергопотребления на горизонтах 24 ч /7 сут.

- Раннее предупреждение аномалий (SLA: задержка тревоги < 60)

- Оценка остаточного ресурса узлов (RUL)

- Модуль рекомендаций и управляющих воздействий

• Генерация рекомендаций (prescriptive): изменение штуцера,

технологических режимов компрессора, распределения дебита.

- Цифровая платформа

- Дешборды

- KPI

- Карта объектов

- Состояние каналов связи

- Очередь тревог

- Жизненный цикл моделей: реестр версий, авто-перекалибровка, бэктест.

- Архитектура развёртывания

Интеллектуальная система предиктивного управления газовыми активами должна иметь модульную, масштабируемую и отказоустойчивую архитектуру, включающую следующие компоненты:

- Модуль сбора данных — принимает данные от полевых устройств, выполняет проверку качества и передаёт данные в потоковую обработку.

- Сервис потоковой обработки — обрабатывает данные в реальном времени, формирует витрины данных для моделей.

- Модуль предиктивной аналитики (AI/ML) — выполняет операции прогнозирования, выявления аномалий, оценки остаточного ресурса оборудования.

- Модуль рекомендаций (prescriptive) — генерирует цифровые рекомендации по оптимизации режимов работы оборудования.

- Цифровая платформа визуализации — отображение KPI, тревог, состояния объектов, картографическая визуализация.

- Модуль управления жизненным циклом моделей — версия моделей, перекалибровка, мониторинг дрейфа данных, бэктест.

- Интеграционный слой — API и сервисы для взаимодействия с внешними системами.

Применение ML/AI и ESG в рамках проекта

1. Применение методов машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI)

В проекте применяются прикладные ML/AI-модели, встроенные в предиктивный контур системы. Их использование имеет конкретный функциональный характер, а не служит тематическим фоном:

• Модели прогнозирования параметров (Forecasting):

- прогноз дебита газа;

- прогноз энергопотребления;

- прогноз поведения давления и температуры на горизонтах 24 ч / 7 суток;

- синтетическое генерирование данных цифровым двойником для первичной инициализации моделей.

- Модели обнаружения аномалий (Anomaly Detection):

- выявление отклонений в реальном времени по данным датчиков;

- раннее предупреждение гидратообразования, падения дебита, засорений, нештатных режимов;

- SLA: задержка тревоги < 60 секунд.

- Оценка остаточного ресурса оборудования (RUL):

- расчёт вероятности отказа отдельных узлов;

- поддержка профилактического обслуживания.

- Prescriptive Analytics (модуль рекомендаций):

- автоматический расчёт оптимальных режимов работы оборудования;

- рекомендации по изменению настройки штуцера, давлений, режимов ДКС;

- ожидаемый эффект каждой рекомендации (экономия, стабилизация режима).

- Continual Learning:

Модели обучаются по мере накопления данных. Это обеспечивает адаптацию при изменении условий добычи.

- Применение цифрового двойника (Physics-Informed Models)

Цифровой двойник используется как инструмент:

- генерации синтетических обучающих данных;

- проверки корректности рекомендаций;

- сокращения требований к исторической информации;

- стабилизации ML-моделей за счёт физически обоснованных ограничений.

- Компонент ESG и вклад проекта в устойчивое развитие

Проект включает ESG-эффект не тематически, а функционально, с конкретными измеримыми результатами:

Экологический аспект (E):

- снижение выбросов за счёт предотвращения аварийных режимов;

- уменьшение количества выездов персонала на объекты благодаря онлайн- мониторингу;

- повышение энергоэффективности оборудования (оптимизация режимов ДКС).

Социальный аспект (S):

- повышение безопасности работы персонала;

- снижение аварийности;

- уменьшение ручных операций и человеческого фактора.

Управленческий аспект (G):

- цифровизация производственных процессов;

- прозрачность данных и событий;

- формирование цифровой отчётности и KPI.

- Результаты применения ML/AI/ESG

Внедрение решений на базе ML/AI обеспечивает:

- повышение точности прогнозирования;

- раннее предупреждение аварийных ситуаций;

- оптимизацию режимов добычи и транспортировки газа;

- снижение затрат и рисков;

- формирование устойчивой, ESG-соответствующей модели эксплуатации.

Требования к информационной безопасности, оборудованию и инфраструктуре

Требования по информационной безопасности

Система должна обеспечивать защиту данных и соответствовать требованиям корпоративных политик безопасности. Минимальные требования включают:

- шифрование данных при передаче и хранении;

- аутентификацию устройств и пользователей, использование безопасных механизмов подключения;

- контроль целостности данных и журналирование действий пользователей;

- ролевую модель доступа (RBAC) с разделением привилегий;

- регулярное обновление ПО и применение актуальных средств защиты;

- размещение серверной части в защищённой инфраструктуре с контролем доступа.

Требования к оборудованию и условиям эксплуатации

Полевое оборудование и средства передачи данных должны обеспечивать работу в условиях климатических параметров региона эксплуатации. Требования включают:

- температурный диапазон эксплуатации не выше -40.. .+60 °C;

- степень защиты корпуса не ниже IP65;

- устойчивость к вибрации, пыли, влажности и перепадам температуры;

- возможность автономной работы оборудования не менее 12 месяцев (для узлов с автономным питанием);

- антикоррозионную защиту и стойкость материалов к внешним воздействиям.

Требования к диспетчерскому и программному обеспечению

Система должна включать программные модули для сбора, обработки, анализа и визуализации данных. Минимальные требования:

- отображение параметров в реальном времени;

- наличие панели управления, тревог, журналов событий и параметров связи;

- поддержка картографической визуализации объектов;

- ведение истории измерений и логов работы системы;

- доступ через защищённый веб-интерфейс;

- интеграция с модулями аналитики и рекомендаций.

Требования к серверной инфраструктуре

Серверная часть системы должна обеспечивать устойчивую обработку данных, хранение информации и выполнение аналитических функций. Требования включают:

- использование отказоустойчивого серверного решения или кластера;

- наличие резервного копирования и восстановления данных;

- стабильную работу базы данных (например, PostgreSQL);

- возможность масштабирования;

- резервирование критически важных модулей ПО;

- мониторинг производительности и состояния оборудования;

- безопасные API для интеграции с другими корпоративными системами.

Требования к системе передачи данных

В связи с отсутствием электропитания и покрытия GSM сотовой связи на месторождениях Кызылой и Аккуловское, для реализации проекта предусматривается построение автономной системы передачи данных на базе технологии LoRaWAN (865 МГц) с автономными источниками электропитания (солнечные панели и аккумуляторные модули).

Обеспечение связи включает в себя:

- Проектирование сети передачи данных

о Разработка схемы топологии LoRaWAN-сети с учетом рельефа, плотности объектов и радиусa покрытия.

o Расчёт зон уверенного приёма сигнала для каждого узла (Link Budget, RSSI, SNR).

o Определение количества и оптимальных координат размещения базовых станций (LoRaWAN gateways) на обоих месторождениях.

o Разработка инженерных решений по автономному питанию и защите оборудования от климатических воздействий (IP65+, диапазон -40...+60 °С).

- Развёртывание инфраструктуры связи

о Монтаж и настройка 2-4 базовых станций (в зависимости от результатов радиопланирования месторождения) с высотными мачтами (до 10 м) и солнечными энергомодулями.

о Установка полевых узлов передачи данных (LoRaWAN end-nodes) о Настройка маршрутизации пакетов, параметров частотного диапазона 865МГц, duty cycle и пакета данных (payload).

о Интеграция LoRaWAN-шлюзов с сервером сети (Network Server) и приложением (Application Server) в центре обработки данных.

- Организация центра обработки данных

о Развёртывание сетевого сервера LoRaWAN и базы данных (PostgreSQL) для хранения телеметрии.

o Настройка механизмов авторизации устройств (OTAA), шифрования данных (AES-128) и контроля целостности пакетов.

o Интеграция	с платформой визуализации	и предиктивной

аналитики.

- Пусконаладочные	и тестовые работы

o Проведение	радиотестирования (проверка	уровня сигнала,

задержки, процента потерь пакетов).

o Определение зоны уверенного покрытия и калибровка мощности передачи.

o Испытания автономных систем питания на фактическое время автономной работы

Технические характеристики и требования:

- Диапазон частот: 865 МГц (разрешённый для Казахстана).

- Дальность связи: до 10-15 км при прямой видимости.

- Интервал передачи данных: от 1 до 15 мин (настраиваемый).

- Питание: солнечные панели с аккумулятором

- Канал связи — LoRaWAN ^ Ethernet/4G (в точке выхода на сервер).

- Уровень надёжности передачи данных — не ниже 98% успешных пакетов.

Схема расположения объектов месторождения приведена ниже:

Рисунок 1. Схема трассы газопровода

Сроки и график выполнения работ

Продолжительность выполнения работы: 18 месяцев с момента заключения договора.

| Этап | Задачи | Конкретный результат | Артефакты | Срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1: Научно исследовательская работа (НИР) | 1. Сбор исходных данных и обследование объектов 2. Разработка математических моделей и научных гипотез 3. Разработка цифрового двойника и верификация моделей | • Полное описание технологических процессов. • Перечень измеряемых параметров и структура БД. • Физико-математические модели фильтрации и транспорта газа. • Цифровой двойник системы «скважина — ЛКУ — ППГ — ДКС». • Верификация моделей на ретроданных (при наличии). | • Технический отчёт НИР. • Математические модели. • Структура БД. • Цифровой двойник. • Методики и выводы. | 6 |
| Этап 2: Опытно конструкторская работа | 1. Разработка архитектуры ПАК 2. Разработка модулей системы (сбор данных, потоковая аналитика, ML, рекомендации) 3. Интеграционное тестирование и отладка | • Архитектура платформы. • Рабочие модули ПО и алгоритмы ML. • Интеграция гибридных (physics + ML) моделей. • Стендовые испытания и оптимизация системы. | • Технический проект. • Исходный код модулей. • Протоколы тестирования. • Отчёт ОКР. | 6 |
| Этап 3: Инженерное внедрение и раверт ывание инфраструктуры | 1. Разработка рабочей документации по первичной автоматизации 2. Монтаж датчиков и контрольных устройств 3. Развертывание LoRaWAN-сети и ЦОД | • Разработанные схемы измерений и радиоплан. • Дооснащённые скважины, ЛКУ, ППГ и ДКС датчиками. • Введённая в эксплуатацию беспроводная сеть LoRaWAN. • Настроенный сервер телеметрии и хранение данных. | • Рабочая документация. • Протоколы монтажа. • Протоколы радиотестов. • Акты ввода сети в эксплуатацию. | 4 |
| Этап 4: Опытно промышленная эксплуатация (ОПИ) | 1. Пилотная эксплуатация на 2 месторождениях 2. Коррекция моделей и параметров системы 3. Подтверждение KPI | • Реальная работа системы на данных месторождений. • Коррекция моделей по результатам пилота. • Достижение целевых KPI (MAE/RMSE, ROC-AUC, снижение простоев и др.). | • Промежуточные акты испытаний. • Протоколы откалиброванных моделей. • Итоговый отчёт | 2 |
| Этап 5: Завершение проекта и передача прав | 1. Передача прав на ОИС 2. Передача исходного кода, весов моделей, документации 3. Обучение персонала и финальная приёмка | • Переданные права на ПАК и модели. • Обученный персонал (операторы, инженеры, ИТ-специалисты). • Подписанный акт окончательной приёмки. | • Комплект документации. • Руководства пользователя/админа/эксплуатации • Акт передачи ОИС. • Журналы обучения. | 1 |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной результат проекта

Разработка и внедрение прототипа интеллектуальной системы предиктивного управления газовыми объектами, включающей следующие компоненты и функции:

- модуль сбора данных с объектов добычи и транспортировки газа через беспроводную сеть LoRaWAN (865 МГц) с автономным энергопитанием;

- цифровую платформу для хранения, обработки и визуализации технологических данных;

- модуль предиктивной аналитики, основанный на гибридных моделях (физико-математические модели + алгоритмы машинного обучения);

- модуль рекомендаций и автоматизированных управляющих воздействий на основе анализа текущих и прогнозных данных;

- интерфейсы взаимодействия с операторами и системами верхнего уровня.

Результаты технической реализации

- Создание и отладка опытного образца системы управления.

- Проведение пилотных испытаний на двух месторождениях, подтверждающих работоспособность архитектуры передачи данных, алгоритмов прогнозирования и управляющих сценариев.

- Разработка и верификация моделей прогнозирования дебита, давления и вероятности гидратообразования.

- Тестирование системы оповещений и сценариев автоматического реагирования.

Результаты и эффекты внедрения

- Снижение аварийности и простоев оборудования за счёт раннего обнаружения отклонений.

- Повышение эффективности добычи газа и устойчивости технологического режима.

- Сокращение отложений гидратов и песка за счёт своевременного управления режимами.

- Повышение промышленной безопасности за счёт дистанционного мониторинга и предупреждения аварийных ситуаций.

- Снижение энергопотребления компрессорных станций благодаря оптимизации режимов работы.

- Формирование цифровой базы данных и аналитической среды для последующего масштабирования на другие месторождения.

- Подготовка специалистов в области промышленного искусственного интеллекта, потоковой аналитики и цифрового моделирования.

Ключевые показатели эффективности (KPI) и методики расчёта

Базовый период: 12 последовательных месяцев до старта пилота (В-12…В-1).
Пилотный период: последние 6 месяцев ОКР (П-6…П-1).

- Снижение удельного энергопотребления компрессоров, %:
KPIEE=Eбаз/Qбаз-Eпил/QпилEбаз/Qбаз×100%

- Снижение незапланированных простоев, % часов:
KPIDT=Hбаз-HпилHбаз×100%

- Точность прогноза дебита/давления: MAE, RMSE по скважинам; целевые пороги: MAE_{\text{дебит}} ≤ X, MAE_{\text{давл}} ≤ Y.

- Точность раннего предупреждения гидратного риска: ROC-AUC ≥ Z; TPR@FPR=5% ≥ T.

- Сокращение выездов персонала, %: по путевым листам/заявкам.
Правила:
• Данные нормируются по температуре/сезонности; исключаются плановые работы.
• Доверительные интервалы, устойчивость к пропускам; независимая проверка Заказчиком.

Целевые пороги и методики:

- MAE/RMSE: MAE_{дебит} ≤ X₁ (м³/сут), MAE_{давление} ≤ Y₁ (бар); RMSE — не выше Y₂.

- Гидратный риск: ROC-AUC ≥ Z; TPR при FPR=5% ≥ T.

- Незапланированные простои: снижение не менее ΔP% часов относительно базового периода при сопоставимых условиях.

- Энергопотребление ДКС: снижение удельного расхода не менее ΔE% (кВт∙ч/1000 м³) после нормализации по дебиту и температуре наружного воздуха.

- Сокращение выездов: не менее ΔV%; метод — по путевым листам/заявкам с температурной нормировкой; плановые выезды исключаются.
Примечание: конкретные значения X₁/Y₁/Y₂/Z/T/ΔP/ΔE/ΔV фиксируются в Протоколе согласования KPI до старта пилота (В-1).

Порядок приёмки KPI:

- Формирование эталонных витрин данных за В-12...В-1 и П-6...П-1 с исключением плановых остановок.

- Нормализация показателей по температуре/сезонности и режимам (штуцер, давление на входе ДКС).

- Расчёт метрик (MAE/RMSE/ROC-AUC и др.) согласно спецификации; построение доверительных интервалов (95%).

- Независимая валидация Заказчиком (выборочный аудит первички и перепроверка скриптов расчёта).

- Итоговый отчёт о достижении KPI и протокол приёмки.

Требования к отчетам

Все отчеты, подготавливаемые в рамках проекта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2017 «Отчеты научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Общие требования». В частности:

- Формат отчета:

- Титульный лист: оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017.

- Шрифт: Times New Roman, размер шрифта 12 pt, межстрочный интервал 1,5.

- Структура: отчет должен включать:

- Введение

- Описание цели и задач проекта

- Методология и используемые подходы

- Результаты

- Заключение

- Список литературы

- Приложения (если применимо)

- Процесс приемки отчетов:

- Отчеты подлежат приемке и проверке на соответствие стандартам ГОСТ 7.32-2017.

- Проверка отчетов осуществляется проектным менеджером или техническим руководителем.

- Сроки сдачи отчетов — в течение 5 рабочих дней после завершения каждого этапа.

- Отчеты утверждаются руководителем проекта или заказчиком.

- Технические требования:

- Все отчеты должны быть проверены на соответствие формату ГОСТ 7.32-2017.

- Отчеты должны содержать все обязательные разделы и правильно оформленные ссылки на источники.

- Программное обеспечение и аналитические инструменты должны быть описаны согласно стандартам ГОСТ.

Обучение и подготовка персонала

В рамках проекта Исполнитель проводит обучение персонала Заказчика для обеспечения корректной эксплуатации системы. Обучение включает подготовку операторов, инженерно-технических	специалистов и администраторов системы.

Обучение проводится на основании приказа о проведении обучения, в котором определяются категории обучаемых работников, сроки, формат обучения, а также ответственные лица со стороны Исполнителя и Заказчика.

Сроки обучения:

Обучение проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней в рамках этапа завершения проекта и финальной приёмки системы.

Формат обучения:

Обучение осуществляется в смешанном формате и включает:

– очные и дистанционные обучающие сессии для ключевых пользователей и инженерно-технического персонала;

– очные и дистанционные обучающие занятия для операторов и руководителей подразделений;

– самостоятельную работу с методическими материалами и руководствами пользователя.

Ответственные стороны:

Ответственным за организацию и проведение обучения со стороны Исполнителя является руководитель проекта либо назначенный им технический специалист.

Ответственным со стороны Заказчика является уполномоченное должностное лицо, назначенное приказом Заказчика, обеспечивающее формирование групп обучаемых сотрудников и их участие в обучении.

Категории обучаемых сотрудников

- Операторы объектов (ППГ, ЛКУ, ДКС) — работа с интерфейсом, тревогами, рекомендованными режимами.

- Инженеры по добыче — анализ прогнозов, интерпретация моделей, принятие решений по оптимизации.

- ИТ-специалисты/администраторы — управление системой, ведение пользователей, обслуживание ПО и оборудования.

- Руководители подразделений — работа с аналитическими панелями, KPI и отчётами.

Содержание обучения

- принципы работы интеллектуальной системы;

- использование интерфейса и инструментов визуализации;

- анализ прогнозных значений и интерпретация рекомендаций;

- работа с тревогами и сценариями реагирования;

- администрирование системы, настройка параметров и управление пользователями;

- эксплуатация модулей передачи данных;

- понимание основных принципов предиктивной аналитики и цифрового двойника.

Артефакты по итогам обучения

- учебные программы и методические материалы;

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- презентации и видеоматериалы (при необходимости);

- протоколы и журналы прохождения обучения сотрудников;

- итоговые тестовые задания для подтверждения уровня подготовки

Требования к потенциальному исполнителю

Исполнитель должен обладать необходимыми компетенциями для выполнения работ в рамках данного технического задания, в том числе:

- Кадровый состав

Исполнитель должен иметь в своём штате квалифицированных специалистов, включая:

- разработчиков ПО;

- инженеров по данным/МL-инженеров;

- ИТ-администраторов;

- проектного менеджера.

- Организационные требования

Исполнитель должен:

- иметь собственные мощности для разработки, тестирования и сопровождения программных продуктов;

- обеспечивать соблюдение требований по информационной безопасности и защите данных.

- Документальное подтверждение

Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие:

- квалификацию сотрудников (дипломы)

- описание модели работы алгоритмов искусственного интеллекта для повышения эффективности работы, добывающих скважин

Права и передача ОИС

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (ОИС/РИД), созданные в рамках реализации проекта, передаются Заказчику до сдачи финального отчёта по проекту и оформляются отдельным Актом передачи исключительных прав.

Исполнитель передаёт: исходные коды, модельные веса, спецификации протоколов, базу знаний, документацию пользователя/админа/эксплуатации.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ

Руководствоваться нормами и правилами РК:

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»;

- ОХРАНОСПОСОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПУБЛИКАЦИИ
И ОТКРЫТЫЕ КОМПОНЕНТЫ

  - Объекты интеллектуальной собственности (ОИС): алгоритмы/модели, программные модули, схемные решения шлюзов, проектные материалы. 8.2. Права на результаты: исключительные права на ПАК и разработанные модели передаются Заказчику.

  - Порядок передачи прав: акт передачи исключительных прав + реестр артефактов (исходный код, модельные веса, ТД, схемы).

  - Публикации: не менее 1 публикации (ККСОН/Scopus) по результатам НИР/ОКР; данные обезличиваются и согласоваются с Заказчиком.

  - Открытые компоненты: перечень OSS-библиотек, лицензии, отчёт о соответствии (license compliance).

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ И СОСТАВ
АРТЕФАКТОВ

  - Нормы: ГОСТ 7.32-2017; ГОСТ 34.603-92; СН РК 4.02-03-2012 (в части АСУ).

  - Обязательные	документы	на	закрытие	этапов:

- Технический отчёт НИР (методики, модели, метрики, выводы).

- Руководство пользователя; Руководство администратора; Руководство по эксплуатации.

- Программа и методика испытаний + Протоколы испытаний.

- Исходный	программный	код

  - Формат и контроль версий: единый репозиторий

- ГАРАНТИИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И СЕРВИС

Гарантия: 36 месяцев с даты итоговой приёмки;

- Гарантийные сроки

Аппаратный комплекс (ПАК) и оборудование

На поставляемые датчики, контроллеры, коммуникационные устройства, элементы беспроводной сети и другое оборудование устанавливается гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания итогового акта приёмки.

Гарантия включает:

- устранение дефектов оборудования;

- техническую поддержку по вопросам эксплуатации;

- восстановление работоспособности ПАК.

Программное обеспечение (ПО)

На программное обеспечение системы устанавливается гарантийный срок не менее 60 месяцев, который включает:

- исправление ошибок и сбоев;

- обновления безопасности;

- поддержание работоспособности при изменении конфигурации системы;

- корректирующие обновления алгоритмов.

- Порядок гарантийного обслуживания

В гарантийный период Исполнитель обеспечивает:

- дистанционную диагностику и консультации;

- устранение критических неисправностей в регламентированные сроки;

- замену оборудования при невозможности ремонта;

- обновление ПО с сохранением функциональности и совместимости.

- Постгарантийное обслуживание

По завершении гарантийного срока Исполнитель предоставляет услуги постгарантийной поддержки на договорной основе, которые включают:

- техническую поддержку и сопровождение;

- обновление и модернизацию программного обеспечения;

- обслуживание и замену элементов оборудования;

- адаптацию системы под меняющиеся технологические условия;

- актуализацию алгоритмов и моделей.