РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО «ALTYNEX COMPANY»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: И.О. Директора рудника АО «ALTYNEX COMPANY» Гостевских И.В. _________________________ «____» _____________2025 г |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме: «Исследование структурных особенностей, для мониторинга бортов карьера на основе лазерного 3D сканирования, используя дрон»

п.Алтынды – 2025 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме: «Исследование структурных особенностей, для мониторинга бортов карьера на основе лазерного 3D сканирования, используя дрон»

| 1 | Наименование объекта | АО «AltynEx Company» месторождение «Юбилейное» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для приобретения | - Обеспечение безопасного ведения горных работ - Создание системы мониторинга на основе лазерного 3D сканирования используя БПЛА; - Исследование мониторинг бортов карьера с изучением его структурных особенностей |
| 3 | Местонахождение объекта | Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, АО «AltynEx Company». |
| 4 | Проведение изыскательных работ | По соглашению сторон |
| 5 | Сроки проведения работ | - до конца 2025 года |
| 6 | Наименование и объем работ | 1. Оценка горнотехнических условий и геомеханической обстановки месторождения Юбилейное. Общая площадь работ — 280 га: из них карьеры — 150 га, отвалы — 130 га. Объем лазерного сканирования: 280 га. Объем фотограмметрической съемки: 280 га. Плановое время полетов: не менее 25 вылетов общей продолжительностью ~23 часов. Объем обрабатываемых данных: до 1 ТБ фотограмметрии и до 500 млн точек облака (LiDAR). Объем камеральных работ — создание цифровых моделей, подсчет объемов, анализ деформаций. Дополнительные геодезические задачи: - Изыскательные работы (топографическая съемка местности с помощью лазерного 3D сканирования используя дрон) - Съемка рудных складов и подсчет объемов - Мониторинг бортов карьера и подсчет выемки - Высокоточное картографирование - Фотограмметрия 2. Анализ горно-геологических условий и определение допустимых параметров деформации горного массива. 3. Создание системы мониторинга на основе лазерного 3D сканирования используя дрон - Мониторинг бортов карьера. 4. Оптимизация маркшейдерско-геодезических съемок при помощи лазерного 3D сканирования. 5. Обучение специалистов маркшейдерского отдела эксплуатации данной системы. 6. Оборудование и Программное обеспечение необходимые для работы с данной системой мониторинга остается у Заказчика. |
| 7 | Перечень исходных данных предоставляемый заказчиком | Исходной информацией, предоставляемой Подрядчику, является: результаты предшествующих НИР, рабочие проекты на отработку месторождения, нормативно-техническая документация, маркшейдерско-геологическая документация. Все дополнительные изыскательские работы необходимые для проведения данной работы должны быть включены в стоимость работ с учетом обоснования. |
| 8 | Требование к подрядной организации | - Наличие лицензии, необходимой для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и аттестации в области, промышленной безопасности, которые дают право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства РК. - Наличие действующей лицензии на выполнение авиационных работ с использованием беспилотных летательных аппаратов, зарегистрированных в РК, с указанием номеров БПЛА. - Наличие разрешения на выполнение авиационных работ, выданного организацией, уполномоченной в сфере гражданской авиации, а также согласованной инструкции на взаимодействие с органом управления воздушным движением в зоне ответственности, в которой будут выполняться полеты. - Доступ к оборудованию и программному обеспечению, соответствующему требованиям настоящего Технического задания, с подтверждением в виде технических паспортов и/или спецификаций. - В штате — не менее одного сертифицированного специалиста, прошедшего обучение по работе с оборудованием и программным обеспечением. - Предоставление сертификатов и лицензий на используемое программное обеспечение и оборудование. - Предоставление копий регистрационных документов на БПЛА. - Наличие протоколов и инструкций по безопасности полетов, используемых в работе. - Подготовка план-графика проведения работ с учетом погодных и летных условий региона. - Для проведения данных вид работ иметь в наличии необходимый состав квалифицированного персонала - Квалифицированный персонал Исполнителя должен строго соблюдать все требования инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в АО «AltynEx Company», на территории РК и действующего законодательства РК. - Персонал Исполнителя обязан соблюдать пропускной режим, требования техники безопасности и распорядок, установленный на предприятии АО «AltynEx Company» - Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, которая была получена в ходе выполнения своих обязанностей, не разглашать ее без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такое раскрытие предусмотрено законодательством РК. |
| 9 | Требования к БПЛА | 1.Максимальная высота полета - 5000 м, 7000 м; 2.Максимальное сопротивление скорости ветра – не менее 12 м/с; 3.Максимальное время полета – не менее 55 минут; 4.Максимальная угловая скорость - тангаж: 300°/с; поворот: 100°/с; 5. Рабочая Температура: от -20° до 50° C; 6. Максимальный взлетный вес - 9,2 кг; 7. Точность позиционирования RTK – 1 см + 1 часть на миллион (по горизонтали) 1,5 см + 1 часть на миллион (по вертикали). |
|  | Требования к лазерному 3D сканеру | 1. Лазерный сканер - Класс 1 (в соотвествии с IEC 60825 – 1:2014); 2. Абсолютная точность – 2 см ̴ 5см по горизонтали, 2 см по вертикали; 3. Скорость сканирования – 500 000 точек/сек 4. Условия точности – скорость 8 м/с, высота полета @ 150 м AGL; 5. Эффективные пиксели – 45 МП, полнокадровый; 6. Поле зрения – 81.2º x 59.5º 7. Система ГНСС – GPS,ГЛОНАСС,BelDOU, Galileo; |
| 10 | Требования к камере для фотограмметрии | 1.Матрица - размер (фото): 35.9×24 мм (полноразмерная); Размер (макс. область записи видео): 34×19 мм; 2. Эффективные пиксели - 45Мп; 3. Диапазон – ISO; 4. Режимы работы- съемка, запись, просмотр (минимальный интервал фото 0.7 с). |
| 11 | Требования к программному обеспечению | Программное обеспечение должно в полной мере обеспечивать нижеследующие анализы и съемки: - Детальная съёмка площади; - Экспортирование данных в различные форматы; - Создание 3D модель местности (каркас в формате tridb); Программное обеспечение должно отвечать последним требованиям в производстве и иметь сертификацию. |
| 12 | Дополнительные требования | Работа должна быть проведена: - В соответствии с действующими нормами и правилами РК; - Согласно Единых правил охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых и на основании лучших мировых практик; - Согласно Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы. - Результаты исследований должны иметь практическую ценность для применения в условиях рудника «Юбилейное», а также ориентированы на использование при разработке проектной документации при отработке месторождения. |
| 13 | Требования по качеству услуг и выдаче документации | - При проведении научно-исследовательской работы следует руководствоваться требованиями стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. - Выдать документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, dwg). |

Лист согласования

| Начальник ПТО АО «AltynEx Company» | (подпись) | А.А. Калимжанов | «___» _______ 2025г |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный маркшейдер АО «AltynEx Company» | (подпись) | А.Т. Ахметов | «___» _______ 2025г |
| Инженер-геотехник ПТО АО «AltynEx Company» | (подпись) | М.К. Айтпаев | «___» _______ 2025г |