| Наименование товара | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Сканирующий электронный микроскоп Nanos с функцией элементного анализа | NANOS предлагает высокий уровень визуализации в электронной сканирующей микроскопии по низкой стоимости для получения изображений с высоким разрешением и интегрированную энергодисперсионную спектроскопию (EDS) для быстрого элементного анализа. • Моторизованный столик имеет уникальную конструкцию, в которой вся электроника спроектирована и движется вне вакуумной камеры: в результате в камере нет движущихся частей, что значительно снижает вероятность загрязнения • Эуцентрический столик NANOS входит в стандартную комплектацию NANOS: моторизация XY контролируется через пользовательский интерфейс. Наклон образца в режиме SEM осуществляется вручную путем поворота столика. Благодаря эуцентрической конструкции образец остается в фокусе без необходимости промежуточных изменений в настройках SEM. Пользовательский интерфейс указывает точный угол наклона. Образцы можно наклонять на углы до 55°. • Источник с длительным сроком службы: уникальное сочетание режима Eco и оптимизации производительности нити гарантирует, что вольфрамовая нить может прослужить сотни часов (>400 часов). • Простота обслуживания: Конструкция NANOS обеспечивает легкий доступ для обслуживания и модернизации, которые можно выполнить на вашем предприятии. Также, NANOS поддерживает удаленное управление и диагностику. • Детекторы: как детектор вторичных электронов (SED), так и детектор обратно рассеянных электронов (BSD) являются стандартными. BSD — это 4-квадрантный детектор с полностью управляемыми независимыми сегментами. Используя сегменты в различных комбинациях, он обеспечивает получение композиционных или топографических деталей образца. • Элементный анализ: NANOS оснащен полностью интегрированным кремниевым дрейфовым детектором EDS (SDD). EDS — это высококачественное «универсальное решение» без зависимости от сторонних производителей EDS. Настольный сканирующий электронный микроскоп NANOS™ tabletop SEM Комплектация 1. 500-0000-A NANOS™ tabletop SEM Микроскоп NANOS™ оснащён как детектором вторичных электронов (SED), так и детектором обратно рассеянных электронов (BSD) в стандартной комплектации. Высококачественный BSD — это четырёхквадрантный детектор, обеспечивающий изображения высокого разрешения с отображением элементного контраста. Изображения, полученные с использованием SED, могут быть объединены с изображениями BSD. Для элементного анализа установлен энергодисперсионный спектрометр (EDS) с кремниевым дрейфовым детектором (SDD). - разрешение изображения 8 нм (или лучше) - диапазон увеличения: 100–200 000 крат - высокопроизводительная заменяемая пользователем вольфрамовая нить - встроенный моторизованный наклонный столик XY - эвцентрический наклонный столик - один держатель образца (с ручной регулировкой высоты), - ускоряющее напряжение 1–20 кВ с предустановками 1 кВ, 2 кВ, 5 кВ, 7 кВ, 10 кВ, 15 кВ и 20 кВ - высокий и низкий вакуум (0,4 мбар) - полноцветная оптическая навигационная камера автоматически создает изображение высокого разрешения для удобной навигации по образцу: оптическое увеличение 2 и 12x и цифровое до 60x В комплект входят следующие стандартные периферийные устройства: - мощный ПК на базе Windows со встроенным 27-дюймовым монитором, клавиатурой, мышью и предустановленным программным обеспечением. Бесплатные обновления программного обеспечения на весь срок службы. - безмасляный насос Пфайффера для предварительной вакуумной обработки. - блок питания. - набор инструментов для простой замены филамента. - стартовый набор для подготовки образцов. 2. ЭДС (энергодисперсионная спектроскопия) Полностью встроенное и интегрированное аппаратное решение EDS: • Кремниевый дрейфовый детектор (SDD) • Активная площадь детектора 30 мм² • 300 000 имп/с • Энергетическое разрешение: @ Mn Kα < 132 эВ Программное обеспечение для анализа EDS: - Точечный анализ - Программное обеспечение для картирования EDS и линейного сканирования Химический анализ и количественный анализ 3. Стартовый набор для подготовки образцов - Пинцет для захвата штырьков (2 размера) - Токопроводящие углеродные наконечники (12 и 25 мм) - Коробка для хранения небольших образцов для штырьков - Калибровочный штырь EDS (медь на углероде) |

В стоимость поставки включаются: оборудование в комплекте с принадлежностями, включая все необходимые расходные материалы, а также услуги по доставке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и обучению персонала правилам работы на оборудовании непосредственно на рабочем месте.

Потенциальный поставщик подтверждает и гарантирует наличие всех разрешительных документов, сертификатов соответствия и иных материалов, необходимых для законного использования оборудования на территории Республики Казахстан. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, без каких-либо дефектов и не обременённым правами третьих лиц.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Условия оплаты: размер авансового платежа определяется решением Закупочной комиссии в соответствии с внутренним Регламентом, регулирующим порядок закупок в рамках научных проектов. Закупочная комиссия вправе запросить у потенциального поставщика обеспечение авансового платежа в эквивалентной сумме.

Обеспечение аванса может быть предоставлено одним из следующих способов:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком второго уровня, зарегистрированным на территории Республики Казахстан и имеющим действующую лицензию на осуществление банковской деятельности;

- договор страхования гражданской ответственности поставщика, оформленный в страховой компании, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан и имеющей соответствующую лицензию.

Сроки поставки: доставка оборудования должна быть осуществлена в течение не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.