ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цифровая платформа химического завода «КазАзот»

Содержание

1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ	3

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2.1. Назначение документа	6

2.2. Нормативно-правовые документы	6

2.3. Цель создания системы	7

3 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	8

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	9

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ И СОЗДАНИЮ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ	9

6 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОГО ОРТОФОТОПЛАНА	10

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА И ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ	10

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ 3D ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ	10

9 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЕВЫМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА	10

10 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА	11

11 РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ	12

12 ТРЕБОВАНИЯ К ГИС-АНАЛИЗУ И BIM	13

12.1. Общие требования	13

12.2. Требования к наружной 3D модели	13

12.3. Требования к внутренней 3D модели	13

12.4. Моделирование	13

12.5. Требования к детализации данных BIM моделей	14

13	ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ	14

14	ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	15

Приложение 1	16

Приложение 2	17

1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Система | Цифровая платформа химического завода «КазАзот». |
| --- | --- |
| Запретная зона (ЗЗ) | Воздушное пространство установленных размеров над территорией Республики Казахстан, в пределах которого выполнение полетов воздушных судов без специального разрешения запрещено. |
| Зона ограничения полетов (ЗОП) | Воздушное пространство установленных размеров над территорией Республики Казахстан, в пределах которого полеты воздушных судов ограничены определенными условиями. |
| Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС/GNSS) | Система, состоящая из созвездия навигационных спутников, службы контроля и управления и аппаратуры пользователей, позволяющая определить местоположение (координаты) антенны приёмника потребителя. |
| Геодезия | Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и их изменений во времени, проводимой в целях составления карт и планов, а также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной поверхности. |
| Картография | Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по изучению, созданию и использованию картографических произведений. |
| 3D фотореалистичная модель | Трехмерная геопривязанная модель города, которая точно представляет улицы, здания, общественные места, а также другие объекты физического города. |
| Опознак | Точка объекта фотограмметрической съемки с известными пространственными координатами, опознанная на фотограмметрическом снимка. |
| Цифровая модель местности | Цифровая модель местности представляет собой отображение в виде пространственных координат множества точек земной поверхности, объединенных в единую систему по определенным математическим законам. |
| ДЗЗ | Дистанционное зондирование Земли. |
| ЦМР | Цифровая модель рельефа. |
| Слой | Совокупность объектов цифровой или электронной карты, объединенная каким-либо признаком или группой признаков. |
| ГИС | Система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. |
| Аэрофотосъемка (АФС) | Под аэрофотосъемкой понимают фотографирование поверхности определенной территории с привязкой к координатным данным и создание серий снимков рельефа, которые формируются с небольшим перекрытием. |
| База данных | Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных. |
| База геоданных | Это набор географических наборов данных различных типов, хранящихся в общей папке файловой системы - базе данных Microsoft Access или многопользовательской реляционной базе данных (такой как Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix или IBM DB2). |
| Геоданные | Это информация о географическом местоположении, хранящаяся в формате, который может быть использован в географических информационных системах (ГИС). |
| Рекогносцировка | Осмотр и обследование местности с целью выбора положения астрономических и геодезических опорных пунктов для обоснования топографических съёмок. Сопровождается расчетами высоты геодезических сигналов, устанавливаемых в опорных пунктах и обеспечивающих видимость между ними; при расчётах учитывается кривизна земли, особенности рельефа и местные препятствия. |
| Цветокоррекция изображения | Целенаправленное изменение цветовых составляющих изображения для достижения лучшего результата. |
| Веб-карта | Интерактивное отображение географической информации, которую вы можете использовать для изложения истории или ответов на вопросы. |
| Веб-сервис | Идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) программная система со стандартизированными интерфейсами. |
| Геосервис | Веб-сервис, предоставляющий возможность выполнять операции на пространственных данных, содержащихся в наборах пространственных данных, или на связанных с ними метаданных. |
| TIFF/GeoTIFF, либо JPEG | Формат хранения растровых графических изображений. |

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит технические требования к первому этапу по созданию цифровой платформы химического завода «КазАзот» (далее - Система). Требования ко второму этапу должны быть разработаны отдельно в рамках развития Системы.

Техническое задание представляет собой ключевой документ, определяющий требования и задачи для разработки Системы. Этот документ является основой для разработки Системы и осуществления процесса её внедрения.

Настоящая Техническое задание содержит общие сведения об объектах, приведены требования к содержанию Системы.

2.2. Нормативно-правовые документы

    - Послание Главы государства К.К. Токаева Народу Казахстана от 02 сентября 2024 года, пункт 4 о решении первоочередных инфраструктурных проблем.

    - ГКИНП-09-32-80 Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов.

    - Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 ГКИНП (ГНТА)–02–028–09.

    - Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС ГКИНП (ГНТА)-12-004-07.

    - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ к приказу Председателя Комитета по 	управлению 	земельными 	ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

    - СЦИ РК 8.03-04-2020.Сборник цен на инженерные изыскания для строительства. Раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания.

    - Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций ГКИНП (ГНТА)–02–016–09.

    - Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов ГКИНП (ОНТА)–05–005–07.

    - Инструкция о порядке контроля и приемки топографо–геодезических и картографических работ. М., Недра, 1979.

    - Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-I «О государственных секретах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.).

    - Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах» (с изменениями дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г.).

    - Об утверждении правил эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан. Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 706. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2021 года № 22031.

    - Нормативный документ по ведению государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан СН РК 9.01-01-2022.

2.3. Цель создания системы

Целью создания цифровой платформы химического завода «КазАзот» является цифровая трансформация завода «КазАзот» и его производственных процессов. Так как цифровая трансформация завода «КазАзот» должна проходить с использованием инновационных цифровых технологий и научного подхода. Кроме того, это способствует выполнить постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 269.

  - Ожидаемые результаты

1) Планируются в результате выполнения проекта получить прямые результаты:

-  новые подходы (модели, методы, алгоритмы, программные модули);

- интеллектуальные алгоритмы, программные модули для анализа и процесса принятия решений;

- модели и визуальное представление объектов с полными техническими характеристиками;

-  паспортизация объектов;

- методы, алгоритмы технического сопровождения цифровой платформы.

2) Планируются в результате выполнения программы получить следующие новые знания или решения, результаты исследования, анализов, теоретических изысканий, моделирования, полученные в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности:

Новые знания заключаются в внедрении процессов планирования и оптимизации работы завода;

Новое решение задачи связано с глубокими исследованиями процессов планирования и оптимизации работы завода.

Конкретный результат: цифровая платформа химического завода «КазАзот» представляет собой комплексное цифровое решение, которое позволяет создать виртуальную модель завода. Система обеспечивает мониторинг, анализ и оптимизацию производственных процессов, что позволит существенно улучшить управление и контроль.

3) Планируется в результате выполнения программы получить следующий конечный результат:

Научно-технический эффект: разрабатываемая научно-техническая программа будет способствовать достижению планов мероприятий производственных процессов завода.

Научный эффект: результаты проекта будут способствовать реализации задач государственных программ развития топливно-энергетического комплекса, развития высшего образования и науки в Республике Казахстан, в частности, укреплению научного потенциала науки и повышения эффективности научных разработок и обеспечению интеграции в мировую научную систему.

Качественные показатели:

Повышение эффективности управления предприятием:

- Доступ к комплексной информации о заводе в единой системе позволяет более оперативно принимать управленческие решения.

- Интерактивная визуализация всех объектов, инженерных систем и их состояния улучшает контроль над производственными процессами и инфраструктурой.

Повышение прозрачности процессов:

- Более точное и своевременное предоставление данных о состоянии завода и его систем делает процессы прозрачными для всех уровней управления, что способствует улучшению взаимодействия между подразделениями.

- Централизованное хранение данных позволяет сократить вероятность ошибок и утраты важной информации.

Повышение безопасности на производстве:

- Визуализация данных в 3D и пространственный анализ помогают оценивать риски на ранних стадиях, что способствует более оперативной реакции на возможные аварии.

Оптимизация работы с регуляторами:

- Легкий доступ к отчетности и возможность предоставления регуляторам точных данных в реальном времени упрощает процесс проверки соблюдения норм и стандартов.

Увеличение уровня вовлеченности персонала:

- Система предоставляет интуитивно понятные интерфейсы для анализа данных, что улучшает вовлеченность сотрудников в процессы управления и обслуживания завода.

- Обучение и подготовка сотрудников могут быть более эффективными благодаря доступу к детализированным 3D моделям и аналитическим данным в реальном времени.

2.5. Сведения об объекте

Республика Казахстан, город Актау, территория химического завода АО «КазАзот» (Приложение 1).

Площадь территории завода: 1,14 кв.км.

Система координат: WGS-84.

Система высот: EGM2008.

3 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Перечень работ:

- Создание планово-высотного обоснования и проведение аэрофотосъемочных работ.

- Создание 3D фотореалистичной модели местности, ортофотоплана и цифровой модели рельефа.

- Полевые инженерно-геодезические изыскания по инвентаризации инженерных сетей на территории завода.

- Составление цифровой карты.

- Разработка интерактивной карты и аналитических модулей.

- Создание и моделирование наружной и внутренней 3D модели зданий.

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

4.1. Сбор и анализ планово-картографических материалов и топографо-геодезической съемки, исполнительных съемок, исполнительной и технической документации.

4.2. Получение разрешительных документов на проведение аэрофотосъемочных работ в соответствующих государственных органах.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ И СОЗДАНИЮ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ

  - Аэрофотосъемка и создание планово-высотного обоснования должны проводиться в рамках границ завода согласно Приложению 1.

  - Разрешение аэрофотосъемки должно быть не хуже 10 см/пиксель.

  - Аэрофотоснимки не должны иметь дефектов, препятствующих выполнению фотограмметрических работ.

  - Аэрофотоснимки должны быть получены при хорошо освещаемых погодных условиях.

  - Аэрофотоснимки должны обладать удовлетворительной резкостью фотографического изображения и выполняться, когда высота Солнца над горизонтом составляет более 20 градусов.

  - Рекогносцировка территории должна быть проведена для определения оптимальных мест размещения опознаков.

  - При проведении геодезических измерений должны применяться средства измерения утвержденного типа с неистекшим сроком поверки.

  - Фотоабрис должен иметь достаточно обзорный характер, чтобы уверенно характеризовать расположение опознака.

  - Каталог координат и высот опознаков должен быть подготовлен и включать все необходимые данные для их идентификации и последующего использования.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОГО ОРТОФОТОПЛАНА

  - Работы должны быть проведены в рамках границ завода согласно Приложению 1.

  - Разрешение ортофотоплана должно быть не хуже 10 см/пиксель.

  - Формат ортофотоплана *.tiff.

  - Ортофотопланы должны быть загружены в Систему.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА И ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ

  - Работы должны быть проведены в рамках границ завода согласно Приложению 1.

  - Формат моделей *.tiff.

  - Система должна иметь возможность визуализации в трехмерном виде.

  - Система должна иметь возможность визуализации в градиентных цветах.

  - Система должна иметь возможность измерения высот и создания профиля рельефа.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ 3D ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ

  - Работы должны быть проведены в рамках границ завода согласно Приложению 1.

  - 3D фотореалистичная модель местности должна быть разрешением не хуже 10 см/пиксель.

  - 3D фотореалистичная модель местности не должна иметь артефактов.

  - 3D фотореалистичная модель местности должна быть измеряемая (определение координат, высот, расстоянии, площади).

  - 3D фотореалистичная модель местности должна быть загружена в Систему.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЕВЫМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА

  - Должны быть добавлены все данные с исполнительных, картографических, топографических или фотографических материалов, предоставленных Заказчиком.

  - Должна быть проведена инвентаризация и уточнение существующих наземных и подземных инженерных сетей в масштабе 1:500.

  - Работы проводятся в рамках границ завода.

  - Инвентаризацию подземных и наземных инженерных сетей выполнить согласно структуре базы данных (Приложение 2), но в соответствии с требованиями съемки для соответствующего масштаба.

  - Полевое обследование основных технических параметров объектов подземных и надземных инженерных сетей:

- Обследование колодцев - отметка люка, дна, верха трубы.

- Обследование трубопроводов - диаметр, материал.

  - Содержание и полнота технических характеристик каждого объекта инженерных сетей должны быть в соответствии с геодезическими требованиями нормативных документов, правил при полевых обследованиях и составлении топографических планов масштаба 1:500. По результатам полевого обследования внесение технической информации в атрибутивные таблицы объектов базы данных, согласно атрибутивным полям разработанной структуры базы данных, но в рамках геодезического обследования основных параметров согласно масштаба 1:500, дополнительные характеристики объектов, прописанные в структуре, заполняются при условии предоставления данных Заказчиком.

  - Исходным материалом для составления планов инженерных сетей служат, предоставленные Заказчиком: материалы исполнительных съемок, материалы съемок существующих подземных коммуникаций, планы подземных коммуникаций одинаковых и более крупных масштабов, каталоги и профили сооружений и линий подземных коммуникаций, архивные материалы учетно–справочного характера, данные эксплуатирующих организаций, промышленных предприятий, учреждений, материалы съемок прошлых лет, проекты детальных планировок инженерных сетей.

  - На основе инвентаризации должны быть созданы цифровая карта инженерных сетей.

  - Формат передачи данных gdb/mdb.

10 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА

10.1. На основе детального изучения собранных материалов составляется общая схема расположения инженерных сетей на копии контурного плана масштаба 1:500 с нанесением объектов на сетях, устанавливается технологическая связь между отдельными элементами коммуникаций.

10.2. Исходным материалом для составления планов наземных и подземных коммуникаций инженерных сетей служат, предоставленные Заказчиком: материалы исполнительных съемок, материалы съемок существующих подземных коммуникаций, планы подземных коммуникаций одинаковых и более крупных масштабов, каталоги и профили сооружений и линий подземных коммуникаций, архивные материалы учетно–справочного характера, данные эксплуатирующих организаций, промышленных предприятий, учреждений, материалы съемок прошлых лет, проекты детальных планировок инженерных сетей.

10.3. Цифровые планы наземных и подземных коммуникаций инженерных сетей должны быть созданы на основе автоматизированных методов (передача информации с электронных накопителей геодезических приборов) или путем оцифровки графического изображения планов и последующей векторизации растровых файлов, полученных после сканирования планов, а также векторизации материалов аэрофотосъемки (ортофотоплан).

10.5. Точность цифрового плана наземных и подземных коммуникаций должна быть не ниже точности плана в графическом виде соответствующего масштаба - 1:500.

10.6. База данных должна быть создана в формате ГИС gdb.

10.7. Составление планов наземных и подземных коммуникаций должно вестись последовательно с отработкой и контролем каждого вида коммуникации отдельно, с учетом соблюдения технологической связи. При этом нанесение элементов объектов инженерных сетей на план следует выполнять в той же последовательности, в какой обычно выполняются работы при съемке, т.е. сначала наносятся точки съемочного обоснования, центры люков колодцев. После проверки накладки точек по координатам наносятся все остальные точки сетей, а затем выполняется соединение колодцев коммуникаций линиями.

10.8. Анализ и систематизация материалов должна быть выполнена по видам коммуникаций, полученных в архиве города и эксплуатирующих организациях.

10.9. Должно быть выполнено внесение атрибутивных данных.

10.10. При составлении планов наземных и подземных объектов инженерных сетей должно быть проверено: полнота использования всех исходных основных и вспомогательных материалов, правильность нанесения всех снятых точек сетей, правильность выписки показаний технических характеристик, отсутствие ненормальных сближений и пересечений линий между собой и с местными предметами, качество сводок линий наземных и подземных коммуникаций по рамкам секторов.

10.11. Работы проводятся в рамках границ завода согласно   Приложению 1.

11 РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

11.1. На карте необходимо отображать слои в соответствии с Приложением 2, в случае их наличия в пределах границ завода.

11.2. На карту должны быть опубликованы: 3D фотореалистичная модель местности, ортофотоплан и цифровая модель рельефа.

11.3. На карте необходимо представить 3D-модели объектов, если они присутствуют.

11.4. Карта должна быть в двух форматах: 2D и 3D.

11.5. Результатом работ должны быть веб-карта и веб-приложение с возможностью использования конструктора веб-приложения и интерактивности карты.

11.6. Функционал аналитических модулей

11.6.1. Пространственный анализ:

- Обработка и анализ многослойных данных, включая карты инфраструктуры, инженерных коммуникаций, зданий и окружающей среды.

11.6.2. 3D визуализация и анализ:

- Работа с 3D моделями объектов. Возможность просмотра внутреннего пространства 3D модели для анализа высотных характеристик, внутренних конструкций и размещения объектов.

- Создание разрезов объектов для изучения внутренней структуры.

12 ТРЕБОВАНИЯ К ГИС-АНАЛИЗУ И BIM

12.1. Общие требования

12.1.1. 3D модель должна быть масштабной и точной, с соблюдением всех необходимых размеров.

12.1.2. 3D модель должна быть создана в соответствии с спецификацией, представленной заказчиком.

12.1.3. 3D модель должна быть совместима с требованиями формата, указанного заказчиком.

12.1.4. 3D модель должна быть опубликована в Систему.

12.1.5. 3D модель должна быть геопривязана к географическим координатам для их интеграции с Системой.

12.2. Требования к наружной 3D модели

12.2.1. Наружная 3D модель должна включать в себя все элементы согласно требованиям заказчика.

12.2.2. Наружная 3D модель должна быть создана с учетом текстур, используемых в оформлении фасада здания.

12.2.3. Наружная 3D модель должна включать в себя ландшафт и окружающую среду, если это предусмотрено проектом здания.

12.3. Требования к внутренней 3D модели

12.3.1. Внутренняя 3D модель должна включать в себя все элементы согласно требованиям заказчика.

12.3.2. Внутренняя 3D модель должна быть создана с учетом текстур, используемых в оформлении интерьера здания.

12.4. Моделирование

12.4.1. 3D модель должна быть создана с использованием профессионального программного обеспечения для моделирования.

12.4.2. 3D модель должна быть создана с использованием полигональных сеток или NURBS-поверхностей.

12.5. Требования к детализации данных BIM моделей

12.5.1. Общая детализация моделей:

12.5.1.1. Уровень детализации (LOD) должен соответствовать требованиям LOD 200 для точного представления объектов. Это позволит использовать модели для анализа их состояния, мониторинга и проведения ремонтных работ.

12.5.1.2. BIM модели должны включать не только геометрическую информацию, но и данные о характеристиках оборудования, которые влияют на их эксплуатационные параметры.

12.5.2. Трехмерные модели должны содержать:

12.5.2.1. Геометрические размеры каждого элемента.

12.5.2.2. Технические характеристики, полученные от Заказчика.

12.5.2.3. Информацию о производителе и серийные номера, полученную от Заказчика.

12.5.2.4. Сроки эксплуатации и предстоящие технические обслуживания, полученные от Заказчика.

12.5.3. Модели зданий и других объектов должны включать:

12.5.3.1. Архитектурные элементы: стены, пол, потолок, перекрытия, перегородки, входы.

12.5.3.2. Строительные конструкции: колонны.

- ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

  - Мобильное приложение должно позволять получать геопространственную информацию с Системы.

  - Мобильное приложение должно работать синхронизировано с Системой в режиме онлайн при наличии интернета и в режиме офлайн без подключения к интернету.

  - Мобильное приложение должно быть доступно на базе ios/android с прямой интеграцией к Системе.

  - В мобильном приложении должны отображаться: ортофотоплан, временные слои, космические снимки, базовые карты и другие.

  - Мобильное приложение должно позволять вносить в атрибутивную информацию объекта слоя вложения: медиафайлы, документы.

  - Вносимые изменения на карте в мобильном приложении должны отображать в режиме онлайн в Системе.

  - Мобильное приложение должно быть доступно в открытом доступе для скачивания.

  - Для авторизации в мобильном приложении необходимо вводить логин и пароль пользователя Системы.

- ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

14.1. Должна быть проведена интеграция с камерами видеонаблюдения, находящихся на территории завода.

14.2. Заказчик обязуется обеспечить доступ к системам видеонаблюдения и предоставление технической возможности.

14.3. Результатом работ должно быть отображение камер видеонаблюдения в Системе.

Приложение 1

Схема территории АО «КазАзот»

| Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 - Структура наборов и классов пространственных объектов инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Классы пространственных объектов инженерных сетей |  |  |  |  |  |  | Тип геометрического представления |
| № | Наименование |  |  |  | Описание |  |  |
| 1.1 | invengel - Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | invengelpnt - Объекты энергоснабжения точечные |  |  |  |  |  |
|  |  | invengelkol |  | Колодцы сетей электроснабжения |  |  | точка |
|  |  | invengelluk |  | Люк павильона |  |  | точка |
|  |  | invengelktp |  | Комплектные трансформаторные подстанции |  |  | точка |
|  |  | invengelopor |  | Опоры линий электроснабжения |  |  | точка |
|  |  | invengelshk |  | Прислонные шкафы |  |  | точка |
|  |  | invengelukab |  | Углы поворотов кабельных линий |  |  | точка |
|  |  | invengelukanal |  | Узел канала |  |  | точка |
|  |  | invengelvr |  | Врезки в здания |  |  | точка |
|  | 1.1.2 | invengellin - Объекты энергоснабжения линейные |  |  |  |  |  |
|  |  | invengelkab |  | Кабельные линии энергоснабжения |  |  | линия |
|  |  | invengellinvn |  | Воздушные линии энергоснабжения |  |  | линия |
|  | 1.1.3 | invengelpol - Объекты энергоснабжения полигональные |  |  |  |  |  |
|  |  | invengelferma |  | Фермы электрические сложной конструкции |  |  | полигон |
|  |  | invengelkanal |  | Кабельные каналы |  |  | полигон |
|  |  | invengeltrans |  | Понизительные и распределительные подстанции |  |  | полигон |
| 1.2 | invengtel – Объекты связи и телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | invengtelpnt - Объекты телекоммуникаций точечные |  |  |  |  |  |
|  |  | invengtelant |  | Антена |  |  | точка |
|  |  | invengtelluk |  | Люк павильона |  |  | точка |
|  |  | invengtelkol |  | Телефонный колодец |  |  | точка |
|  |  | invengtelopor |  | Опора воздушной линии связи |  |  | точка |
|  |  | invengtelshk |  | Распределительный шкаф |  |  | точка |
|  |  | invengtelstay |  | Трубостойка воздушной линии связи |  |  | точка |
|  |  | invengteltax |  | Таксофон |  |  | точка |
|  |  | invengtelukab |  | Угол поворота кабеля связи |  |  | точка |
|  |  | invengtelukanal |  | Угол поворота телефонной канализации |  |  | точка |
|  |  | invengteluzkab |  | Узел подземного кабеля связи |  |  | точка |
|  |  | invengtelvr |  | Врезка телефонной канализации в здание |  |  | точка |
|  | 1.2.2 | invengtellin - Объекты телекоммуникаций линейные |  |  |  |  |  |
|  |  | invengtelkab |  | Подземный кабель связи |  | линия |  |
|  |  | invengtelkanal |  | Телефонная канализация |  | линия |  |
|  |  | invengtellin |  | Воздушная линия связи |  | линия |  |
|  |  | invengtelsign |  | Кабель охранной сигнализации |  | линия |  |
|  | 1.2.3 | invengtelpol - Объекты телекоммуникаций полигональные |  |  |  |  |  |
|  |  | invengtelats |  |  | Автоматическая телефонная станция | полигон |  |
|  |  | invengtelpav |  |  | Павильон сетей телекоммуникаций | полигон |  |
| 1.3 | invenggas - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 |  | invenggaspnt - Объекты газоснабжения точечные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenggasgidzat |  | Гидрозатвор | точка |  |
|  |  |  | invenggaskol |  | Колодцы на газопроводах | точка |  |
|  |  |  | invenggasopor |  | Опоры газоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invenggaspd |  | Переходы диаметра | точка |  |
|  |  |  | invenggasup |  | Угол поворота | точка |  |
|  |  |  | invenggasvr |  | Врезки в здания | точка |  |
|  |  |  | invenggasvp |  | Вертикальный поворот сетей газоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invenggasvrt |  | Врезки в трубы | точка |  |
|  | 1.3.2 |  | invenggaslin - Объекты газоснабжения линейные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenggastr |  | Трубопроводы газоснабжения | линия |  |
|  | 1.3.3 |  | invenggaspol - Объекты газоснабжения полигональные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenggasgasgol |  | Газгольдер | полигон |  |
|  |  |  | invenggaspav |  | Павильон сетей газоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invenggasrezerv |  | Емкости | полигон |  |
| 1.4 | invengtep - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 |  | invengteppnt - Объекты теплоснабжения точечные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengtepgrkom |  | Границы вертикальных компенсаторов сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepluk |  | Люк павильона сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepkam |  | Камеры опуска и подъема сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepkol |  | Колодцы сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepkolavtonom |  | Колодцы автономных сетей | точка |  |
|  |  |  | invengtepkom |  | Компенсаторы на трубах теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepopor |  | Неподвижные опоры сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepup |  | Углы поворота теплотрассы | точка |  |
|  |  |  | invengtepupavtonom |  | Углы поворота автономной теплотрассы | точка |  |
|  |  |  | invengteppd |  | Переходы диаметра сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengteputv |  | Врезки труб сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepvp |  | Вертикальный подъем, опуск трубопровода тепловой сети | точка |  |
|  |  |  | invengtepvr |  | Вводы в здание сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengtepvravtonom |  | Вводы в здание автономыных сетей | точка |  |
|  | 1.4.2 |  | invengteplin - Объекты теплоснабжения линейные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengteptr |  | Трубопроводы теплоснабжения | линия |  |
|  |  |  | invengteptravtonom |  | Трубопроводы автономного теплоснабжения | линия |  |
|  | 1.4.3 |  | invengteppol - Объекты теплоснабжения полигональные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengtepist |  | Источник теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invengtepistavtonom |  | Источник автономного теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invengtepkamop |  | Камера опуска и подъема сетей теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invengtepkanal |  | Каналы сетей теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invengtepns |  | Насосные станции сетей теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invengteppav |  | Тепловые камеры, павильоны | полигон |  |
|  |  |  | invengteppavavtonom |  | Тепловые камеры, павильоны (автономные) | полигон |  |
| 1.5 | invengliv - Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 |  | invenglivpnt - Объекты ливневой канализации точечные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenglivkoldr |  | Колодцы дренажной канализации | точка |  |
|  |  |  | invenglivkol |  | Колодцы и решетки сетей ливневой канализации | точка |  |
|  |  |  | invenglivup |  | Углы поворота ливневой канализации | точка |  |
|  | 1.5.2 |  | invenglivlin - Объекты ливневой канализации линейные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenglivtr |  | Трубопровод ливневой канализации | линия |  |
|  | 1.5.3 |  | invenglivpol - Объекты ливневой канализации полигональные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenglivlotki |  | Лотки ливневой канализации | полигон |  |
|  |  |  | invenglivots |  | Отстойники ливневой канализации | полигон |  |
|  |  |  | invenglivst |  | Насосные станции ливневой канализации | полигон |  |
| 1.6 | invengkan - Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 |  | invengkanpnt - Объекты системы водоотведения точечные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengkanluk |  | Люк канализационной камеры | точка |  |
|  |  |  | invengkankol |  | Колодцы | точка |  |
|  |  |  | invengkanseptik |  | Септики | точка |  |
|  |  |  | invengkanup |  | Угол поворота сетей канализации | точка |  |
|  |  |  | invengkanvr |  | Вводы в здания | точка |  |
|  | 1.6.2 |  | invengkanlin - Объекты системы водоотведения линейные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengkantr |  | Трубопровод сетей канализации | линия |  |
|  | 1.6.3 |  | invengkanpol - Объекты системы водоотведения полигональные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengkannakop |  | Накопитель-испаритель | полигон |  |
|  |  |  | invengkanotst |  | Отстойники канализационные | полигон |  |
|  |  |  | invengkanpav |  | Камеры сетей канализации | полигон |  |
|  |  |  | invengkanpole |  | Поля фильтрации | полигон |  |
|  |  |  | invengkanrez |  | Резервуары | полигон |  |
|  |  |  | invengkanst |  | Насосные станции | полигон |  |
| 1.7 | invengwod - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 |  | invengwodpnt - Объекты водоснабжения точечные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengwodluk |  | Люк сетей водоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengwodkol |  | Колодцы водоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengwodkolon |  | Колонки водораспределительные | точка |  |
|  |  |  | invengwodskv |  | Скважины | точка |  |
|  |  |  | invengwodup |  | Углы поворота трубопроводов водоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengwoduvr |  | Врезки трубопроводов | точка |  |
|  |  |  | invengwodvp |  | Вертикальный поворот сетей водоснабжения | точка |  |
|  |  |  | invengwodvr |  | Вводы трубопроводов в здания | точка |  |
|  |  |  | invengwodwb |  | Водонапорные башни | точка |  |
|  |  |  | invengwodopor |  | Опоры водоснабжения | точка |  |
|  | 1.7.2 |  | invengwodlin – Объекты водоснабжения линейные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengwodtr |  | Трубопроводы водоснабжения | линия |  |
|  | 1.7.3 |  | invengwodpol - Объекты водоснабжения полигональные |  |  |  |  |
|  |  |  | invengwodcase |  | Футляр сети водоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invengwodcist |  | Цистерны водопровода | полигон |  |
|  |  |  | invengwodclean |  | Очистные сооружения | полигон |  |
|  |  |  | invengwodpav |  | Камеры водоснабжения | полигон |  |
|  |  |  | invengwodrez |  | Резервуары | полигон |  |
|  |  |  | invengwodst |  | Насосные станции водоснабжения | полигон |  |
| 1.8 | invenglight – Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 |  | invenglightpnt – Объекты уличного освещения точечные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenglightf |  | Фонари наружного освещения | точка |  |
|  |  |  | invenglightopor |  | Опоры питающих линий наружного освещения | точка |  |
|  |  |  | invenglightuul |  | Углы поворотов питающих линий наружного освещения | точка |  |
|  | 1.8.2 |  | invenglightlin – Объекты уличного освещения линейные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenglightlin |  | Питающие линии уличного освещения | линия |  |
|  |  |  | invenglightkab |  | Питающие кабеля уличного освещения | линия |  |
|  | 1.8.3 |  | invenglightpol – Объекты уличного освещения полигональные |  |  |  |  |
|  |  |  | invenglighttr |  | Трансформаторы | полигон |  |

| Таблица 2 - Атрибутивные поля классов пространственных объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 invengel - Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1 invengelpnt - Объекты энергоснабжения точечные |  |  |  |  |
| invengelkol - Колодцы сетей электроснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля |  | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer |  | - |
| shape | Тип объекта | Geometry |  | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer |  | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text |  | 100 |
| oblast | Область | Text |  | 100 |
| region | Район | Text |  | 100 |
| kato | Код КАТО | Text |  | 100 |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double |  | - |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double |  | - |
| elev_kab_f64 | Отметка верха кабеля | Double |  | - |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data |  | 8 |
| condition | Состояние | Text |  | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text |  | 100 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double |  | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text |  | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text |  | 100 |
| note | Примечание | Text |  | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data |  | 8 |
| responsible | Ответственный | Text |  | 100 |
| invengelluk - Люк павильона |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelktp – Комплектные - трансформаторные подстанции |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип подстанции | Text | 100 |  |  |
| elev_base_f64 | Высотная отметка основания | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelopor - Опоры линий электроснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| material | Материал опор | Text | 100 |  |  |
| elev_pr | Отметка провода | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка земли, м | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelshk - Прислонные шкафы |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelukab - Углы поворотов кабельных линий |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelukanal - Узел канала |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelvr - Врезки в здания |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.1.2 invengellin - Объекты энергоснабжения линейные |  |  |  |  |
| invengelkab - Кабельные линии энергоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| voltage_f64 | Напряжение | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengellinvn - Воздушные линии энергоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| voltage_f64 | Напряжение | Double | - |  |  |
| amount_pr_f64 | Количество проводов | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.1.3 invengelpol - Объекты энергоснабжения полигональные |  |  |  |  |
| invengelferma - Фермы электрические сложной конструкции |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Text | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_pr | Отметка провода | Text | 100 |  |  |
| material | Материал опор | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelkam - Камера |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Text | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_top_f64 | Отметка верха | Double | - |  |  |
| elev_kab_f64 | Отметка кабеля | Double | - |  |  |
| kolich_kol | Количество колодцев | Double | - |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengelkanal - Кабельные каналы |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Text | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengeltrans - Понизительные и распределительные подстанции |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Text | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип подстанции | Text | 100 |  |  |
| tp_number | Номер подстанции | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.2 invengtel – Объекты связи и телекоммуникаций |  |  |  |  |
| 1.2.1 invengtelpnt - Объекты телекоммуникаций точечные |  |  |  |  |
| invengtelant - Антенна |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| name_object | Наименование объекта | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelluk - Люк павильона |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelkol - Телефонный колодец |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| registr | Регистрационный номер | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_tr_f64 | Отметка верха трубы | Double | - |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelopor - Опора воздушной линии связи |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка земли, м | Text | 100 |  |  |
| material | Материал опор | Text | 100 |  |  |
| elev_pr_f64 | Отметка провода | Double | - |  |  |
| elev_opr | Высота опоры | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelshk - Распределительный шкаф |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип | Text | 100 |  |  |
| street | Улица | Text | 100 |  |  |
| address | Адресный массив | Text | 100 |  |  |
| number | Номер здания | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengteltax - Таксофон |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelukab - Угол поворота кабеля связи |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelukanal - Угол поворота телефонной канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengteluzkab - Узел подземного кабеля связи |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelvr - Врезка телефонной канализации в здание |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка |  |  |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.2.2 invengtellin - Объекты телекоммуникаций линейные |  |  |  |  |
| invengtelkab - Подземный кабель связи |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelkanal - Телефонная канализация |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtellin - Воздушная линия связи |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelsign - Кабель охранной сигнализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.2.3 invengtelpol - Объекты телекоммуникаций полигональные |  |  |  |  |
| invengtelats - Автоматическая телефонная станция |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| name_object | Наименование объекта | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtelpav - Павильон сетей телекоммуникаций |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.3 invenggas - Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1.3.1 invenggaspnt - Объекты газоснабжения точечные |  |  |  |  |
| invenggasgidzat - гидрозатвор |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggaskol - Колодцы на газопроводах |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggasopor - Опоры газоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| vid | Вид опоры | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggaspd - Переходы диаметра |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| diametr_in _f64 | Начальный диаметр | Double | - |  |  |
| diametr_fin_f64 | Конечный диаметр | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggasup - Угол поворота |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| angle of rotation | Угол поворота | Double | - |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggasvr - Врезки в здания |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Text | 100 |  |  |
| method_input | Способ ввода | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggasvp - Вертикальный поворот сетей газоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggasvrt - Врезки в трубы |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| typ | Тип врезки | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.3.2 invenggaslin - Объекты газоснабжения линейные |  |  |  |  |
| invenggastr - Трубопроводы газоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64_1 | Высотная отметка_1 | Double | - |  |  |
| elevation_f64_2 | Высотная отметка_2 | Double | - |  |  |
| method_install | Способ прокладки | Text | 100 |  |  |
| diametr_f64 | Диаметр трубопровода, мм | Double | - |  |  |
| material | Материал трубопровода | Text | 100 |  |  |
| insulation_material | Материал изоляции | Text | 100 |  |  |
| pressure | Давление | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.3.3 invenggaspol - Объекты газоснабжения полигональные |  |  |  |  |
| invenggasgasgol – Газорегуляторные пункты ( газгольдер) |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| amount_emk_f64 | Количество емкостей | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggaspav - Павильон сетей газоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenggasrezerv - Емкости |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| volume_f64 | Объем емкости | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.4 invengtep - Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.4.1 invengteppnt - Объекты теплоснабжения точечные |  |  |  |  |
| invengtepgrkom - Границы вертикальных компенсаторов сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepluk - Люк павильона сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepkam - Камеры опуска и подъема сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| lenght | Длина объекта | Text | 100 |  |  |
| widht | Ширина объекта | Text | 100 |  |  |
| height | Высота объекта | Text | 100 |  |  |
| depth | Глубина залегания объекта | Text | 100 |  |  |
| diametr | Диаметр трубы | Text | 100 |  |  |
| materia | Материал | Text | 100 |  |  |
| overlap_materia | Материал перекрытия | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepkol - Колодцы сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| dehtp | Глубина залегания объекта | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |  |  |
| material | Материал |  |  |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepkolavtonom - Колодцы автономных сетей |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| dehtp | Глубина залегания объекта | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |  |  |
| material | Материал |  |  |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepkom - Компенсаторы на трубах теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepopor - Неподвижные опоры сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| vid | Вид опоры | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepup - Углы поворота теплотрассы |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepupavtonom - Углы поворота автономной теплотрассы |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengteppd - Переходы диаметра сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| diametr_in _f64 | Начальный диаметр | Double | - |  |  |
| diametr_fin _f64 | Конечный диаметр | Double | - |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengteputv - Врезки труб сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип врезки |  |  |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepvp - Вертикальный подъем, опуск трубопровода тепловой сети |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepvr - Вводы в здание сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| method_input | Способ ввода | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepvravtonom - Вводы в здание автономыных сетей |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| method_input | Способ ввода | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.4.2 invengteplin - Объекты теплоснабжения линейные |  |  |  |  |
| invengteptr - Трубопроводы теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| istochnik | Источник теплоснабжения | Text | 100 |  |  |
| material | Материал труб | Text | 100 |  |  |
| diametr_1 | Диаметр подающей трубы | Text | 100 |  |  |
| method_laying_1 | Способ прокладки подающей трубы | Text | 100 |  |  |
| insulation material_1 | Материал изоляции подающей трубы | Text | 100 |  |  |
| diametr_2 | Диаметр обратной трубы | Text | 100 |  |  |
| method_laying_2 | Способ прокладки обратной трубы | Text | 100 |  |  |
| insulation material_2 | Материал изоляции обратной трубы | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengteptravtonom - Трубопроводы автономного теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| istochnik | Источник теплоснабжения | Text | 100 |  |  |
| material | Материал труб | Text | 100 |  |  |
| diametr_1 | Диаметр подающей трубы | Text | 100 |  |  |
| method_laying_1 | Способ прокладки подающей трубы | Text | 100 |  |  |
| insulation material_1 | Материал изоляции подающей трубы | Text | 100 |  |  |
| diametr_2 | Диаметр обратной трубы | Text | 100 |  |  |
| method_laying_2 | Способ прокладки обратной трубы | Text | 100 |  |  |
| insulation material_2 | Материал изоляции обратной трубы | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.4.3 invengteppol - Объекты теплоснабжения полигональные |  |  |  |  |
| invengtepist - Источник теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| name | Наименование источника |  |  |  |  |
| typ | Тип источника | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepistavtonom - Источник автономного теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| name | Наименование источника |  |  |  |  |
| typ | Тип источника | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepkamop - Камера опуска и подъема сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| lenght | Длина объекта | Text | 100 |  |  |
| widht | Ширина объекта | Text | 100 |  |  |
| height | Высота объекта | Text | 100 |  |  |
| depth | Глубина залегания объекта | Text | 100 |  |  |
| materia | Материал | Text | 100 |  |  |
| overlap_materia | Материал перекрытия | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepkanal - Каналы сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| lenght | Длина объекта | Text | 100 |  |  |
| widht | Ширина объекта | Text | 100 |  |  |
| height | Высота объекта | Text | 100 |  |  |
| diametr | Диаметр трубы | Text | 100 |  |  |
| method_install | Способ прокладки | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengtepns - Насосные станции сетей теплоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengteppav - Тепловые камеры, павильоны |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengteppavfvtonom - Тепловые камеры, павильоны |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.5 invengliv - Ливневая канализация |  |  |  |  |
| 1.5.1 invenglivpnt - Объекты ливневой канализации точечные |  |  |  |  |
| invenglivkoldr - Колодцы дренажной канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenglivkol - Колодцы и решетки сетей ливневой канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_lot_f64 | Отметка лотка | Double | - |  |  |
| elev_tr_f64 | Отметка трубы | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenglivup - Углы поворота ливневой канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.5.2 invenglivlin - Объекты ливневой канализации линейные |  |  |  |  |
| invenglivtr - Трубопровод ливневой канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| material | Материал трубы | Text | 100 |  |  |
| diametr_f64 | Диаметр на участке, мм | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.5.3 invenglivpol - Объекты ливневой канализации полигональные |  |  |  |  |
| invenglivlotki - Лотки ливневой канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| material | Материал объекта | Text | 100 |  |  |
| depht_f64 | Глубина объекта, м | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenglivots - Отстойники ливневой канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| name_object | Наименование объекта | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна | Double | - |  |  |
| elev_top_f64 | Отметка верха | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenglivst - насосные станции ливневой канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| address | Адрес | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип здания | Text | 100 |  |  |
| height_f64 | Высота здания | Double | - |  |  |
| widht_f64 | Ширина здания | Double | - |  |  |
| length_f64 | Длина здания | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.6 invengkan - Система водоотведения |  |  |  |  |
| 1.6.1 invengkanpnt - Объекты системы водоотведения точечные |  |  |  |  |
| invengkanluk - Люк водоотведения камеры |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Высота люка | Double | - |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkankol - Колодцы системы водоотведения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип колодца | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanseptik - Септики |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanup - Угол поворота сетей водоотведении |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanvr - Вводы в здания |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.6.2 invengkanlin - Объекты системы водоотведения линейные |  |  |  |  |
| invengkantr - Трубопровод сетей канализации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| diametr_f64 | Диаметр, мм | Double | - |  |  |
| material | Материал трубы | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.6.3 invengkanpol - Объекты системы водоотведения полигональные |  |  |  |  |
| invengkannakop - Накопитель-испаритель |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| name_object | Наименование объекта | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanotst - Отстойники водоотведенния |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| name_object | Наименование объекта | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanpav - Камеры сетей водоотведении |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanpole - Поля фильтрации |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanrez - Резервуары |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| name_object | Наименование объекта | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengkanst - Насосные станции |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.7 invengwod - Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.7.1 invengwodpnt - Объекты водоснабжения точечные |  |  |  |  |
| invengwodluk - Люк сетей водоснабжения (резервуаров и павильонов) |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodkol - Колодцы водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |  |  |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |  |  |
| fire_hydrant | Наличие пожарного гидранта | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodkolon - Колонки водораспределительные |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodskv - Скважины |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| name_object | Наименование объекта | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| depht_f64 | Глубина | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodup - Углы поворота трубопроводов водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwoduvr - Врезки трубопроводов |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodvp - Вертикальный поворот сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodvr - Вводы трубопроводов в здания |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodwb - Водонапорные башни |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| height_f64 | Высота, м | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodopor - Опоры водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| vid | Вид опоры | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.7.2 invengwodlin - Объекты водоснабжения линейные |  |  |  |  |
| invengwodtr - Трубопроводы водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| method_install | Способ прокладки | Text | 100 |  |  |
| typ | Тип трубопровода | Text | 100 |  |  |
| material | Материал трубы | Text | 100 |  |  |
| diametr_f64 | Диаметр трубы, мм | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.7.3 invengwodpol - Объекты водоснабжения полигональные |  |  |  |  |
| invengwodcase - Футляр сети водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodcist - Цистерны водопровода |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodclean - Очистные сооружения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodpav - Камеры водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| height_f64 | Высота верха плиты перекрытия | Text | 100 |  |  |
| fire_hydrant | Наличие пожарного гидранта | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodrez - Резервуары |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invengwodst - Насосные станции водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| height_f64 | Высота | Double | - |  |  |
| widht_f64 | Ширина | Double | - |  |  |
| length_f64 | Длина | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.8 invenglight – Уличное освещение |  |  |  |  |
| 1.8.1 invenglightpnt – Объекты уличного освещения точечные |  |  |  |  |
| invenglightf - Фонари наружного освещения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |  |  |
| material | Материал опор | Text | 100 |  |  |
| amount_f64 | Количество рожков | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenglightopor - Опоры питающих линий наружного освещения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elev_pr_f64 | Отметка провода | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenglightuul - Углы поворотов питающих линий наружного освещения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 1.8.2 invenglightlin – Объекты уличного освещения линейные |  |  |  |  |
| invenglightlin - Питающие линии уличного освещения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| invenglightkab - Питающие кабеля уличного освещения |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| power_f64 | Мощность линии | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |
| 6.8.3 invenglightpol – Объекты уличного освещения полигональные |  |  |  |  |
| invenglighttr - Трансформаторы |  |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |  |  |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |  |  |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |  |  |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |  |  |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |  |  |
| oblast | Область | Text | 100 |  |  |
| region | Район | Text | 100 |  |  |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |  |  |
| tp_number_f64 | Номер подстанции | Double | - |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |  |  |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |  |  |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |  |  |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |  |  |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |  |  |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |  |  |
| note | Примечание | Text | 100 |  |  |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |  |  |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |  |  |