ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цифровая система мониторинга, подготовки и прохождения

отопительного периода

Содержание

1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ	3

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2.1. Назначение документа	6

2.2. Нормативно-правовые документы	6

2.3. Цель создания системы	7

3 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	8

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	9

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ И СОЗДАНИЮ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ	9

6 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОГО ОРТОФОТОПЛАНА	9

9 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УТОЧНЕНИЮ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

10 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ)	11

11 ТРЕБОВАНИЯ К ГИС-АНАЛИЗУ И BIM	13

11.1. Общие требования	13

11.2. Требования к наружной 3D модели	13

11.3. Требования к внутренней 3D модели	13

11.4. Моделирование	13

11.5. Требования к детализации данных BIM моделей	13

12 РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ	14

13 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

Приложение 1	16

Приложение 2	17

Приложение 3	40

# 1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Система | Цифровая система мониторинга, подготовки и прохождения отопительного периода. |
| --- | --- |
| Запретная зона (ЗЗ) | Воздушное пространство установленных размеров над территорией Республики Казахстан, в пределах которого выполнение полетов воздушных судов без специального разрешения запрещено. |
| Зона ограничения полетов (ЗОП) | Воздушное пространство установленных размеров над территорией Республики Казахстан, в пределах которого полеты воздушных судов ограничены определенными условиями. |
| Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС/GNSS) | Система, состоящая из созвездия навигационных спутников, службы контроля и управления и аппаратуры пользователей, позволяющая определить местоположение (координаты) антенны приёмника потребителя. |
| Геодезия | Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по определению фигуры, размеров и внешнего гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и их изменений во времени, проводимой в целях составления карт и планов, а также для обеспечения решения различных инженерных задач на земной поверхности. |
| Картография | Область отношений, возникающих в процессе научной, технической и производственной деятельности по изучению, созданию и использованию картографических произведений. |
| 3D фотореалистичная модель | Трехмерная геопривязанная модель города, которая точно представляет улицы, здания, общественные места, а также другие объекты физического города. |
| Опознак | Точка объекта фотограмметрической съемки с известными пространственными координатами, опознанная на фотограмметрическом снимка. |
| Цифровая модель местности | Цифровая модель местности представляет собой отображение в виде пространственных координат множества точек земной поверхности, объединенных в единую систему по определенным математическим законам. |
| ДЗЗ | Дистанционное зондирование Земли. |
| ЦМР | Цифровая модель рельефа. |
| Слой | Совокупность объектов цифровой или электронной карты, объединенная каким-либо признаком или группой признаков. |
| ГИС | Система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. |
| Аэрофотосъемка (АФС) | Под аэрофотосъемкой понимают фотографирование поверхности определенной территории с привязкой к координатным данным и создание серий снимков рельефа, которые формируются с небольшим перекрытием. |
| Административная территория | Территориальная единица, состоящая из одного или нескольких сельских населенных пунктов, не входящих в границы сельских поселений и административно подчиненных городу (областного или районного подчинения) или поселку городского типа, и образующая с городом или поселком городского типа общую территорию, организованную для осуществления местного самоуправления. |
| Административная граница | Линия территориального разграничения между административно-территориальными единицами одного государства, в пространственных пределах которого внутригосударственными законодательными актами создаются и действуют местные исполнительные органы. |
| Застроенная территория | Территория, на которой имеются существующие или строящиеся, а также предусмотрены намечаемые к строительству здания и сооружения, учитываемые при планово-высотном размещении транспортных коммуникаций и имеющие с ним общую систему поверхностного водоотвода и благоустройства. |
| Незастроенная территория | Территория, на которой отсутствуют все виды наземной, надземной и подземной застройки. |
| База данных | Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных. |
| База геоданных | Это набор географических наборов данных различных типов, хранящихся в общей папке файловой системы - базе данных Microsoft Access или многопользовательской реляционной базе данных (такой как Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix или IBM DB2). |
| Геоданные | Это информация о географическом местоположении, хранящаяся в формате, который может быть использован в географических информационных системах (ГИС). |
| Рекогносцировка | Осмотр и обследование местности с целью выбора положения астрономических и геодезических опорных пунктов для обоснования топографических съёмок. Сопровождается расчетами высоты геодезических сигналов, устанавливаемых в опорных пунктах и обеспечивающих видимость между ними; при расчётах учитывается кривизна земли, особенности рельефа и местные препятствия. |
| Цветокоррекция изображения | Целенаправленное изменение цветовых составляющих изображения для достижения лучшего результата. |
| Веб-карта | Интерактивное отображение географической информации, которую вы можете использовать для изложения истории или ответов на вопросы. |
| Веб-сервис | Идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) программная система со стандартизированными интерфейсами. |
| Геосервис | Веб-сервис, предоставляющий возможность выполнять операции на пространственных данных, содержащихся в наборах пространственных данных, или на связанных с ними метаданных. |
| TIFF/GeoTIFF, либо JPEG | Формат хранения растровых графических изображений. |
| ИС | Информационная система |
| CRM | Customer Relationship Management – Управление потребителями |
| EAM | Enterprise asset management – Управление активами предприятия |
| DMS | Document management system – Управление документами |
| PAM | Privileged access management – Управление привилегированным доступом |

# 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит технические требования к созданию цифровой системы мониторинга, подготовки и прохождения отопительного периода (далее - Система).

Техническое задание представляет собой ключевой документ, определяющий требования и задачи для разработки Системы. Этот документ является основой для разработки Системы и осуществления процесса её внедрения.

Настоящая Техническое задание содержит общие сведения об объектах, приведены требования к содержанию Системы.

## 2.2. Нормативно-правовые документы

    - Послание Главы государства К.К. Токаева Народу Казахстана от 02 сентября 2024 года, пункт 4 о решении первоочередных инфраструктурных проблем.

    - ГКИНП-09-32-80 Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов.

    - Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 ГКИНП (ГНТА)–02–028–09.

    - Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС ГКИНП (ГНТА)-12-004-07.

    - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ к приказу Председателя Комитета по 	управлению 	земельными 	ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

    - СЦИ РК 8.03-04-2020.Сборник цен на инженерные изыскания для строительства. Раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания.

    - Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций ГКИНП (ГНТА)–02–016–09.

    - Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов ГКИНП (ОНТА)–05–005–07.

    - Инструкция о порядке контроля и приемки топографо–геодезических и картографических работ. М., Недра, 1979.

    - Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-I «О государственных секретах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.).

    - Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах» (с изменениями дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г.).

    - Об утверждении правил эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан. Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 706. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2021 года № 22031.

    - Нормативный документ по ведению государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан СН РК 9.01-01-2022.

## 2.3. Цель создания системы

Обеспечение надежности управления топливно-энергетическим комплексом, а также мониторинг модернизации инфраструктуры городов: Кокшетау, Степногорск, Экибастуз. Это включает в себя оптимизацию процессов управления ресурсами, повышение оперативности и точности принятия решений, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение прозрачности и контроля за ходом модернизационных работ. Проект направлен на создание централизованной системы мониторинга, которая позволит оперативно реагировать на изменения, улучшать инфраструктуру и поддерживать устойчивое развитие городов.

События, произошедшие в отопительный период 2022-2023 годах (в городах: Кокшетау, Степногорск и Экибастуз), выявили серьезные проблемы в сфере управления теплосетями и их подготовки к отопительному сезону. Масштабные аварии, вызванные износом инфраструктуры, привели к длительным отключениям тепла в зимний период, что негативно сказалось на жителях городов и требовало оперативных мер для устранения последствий. Эти события стали серьезным сигналом о необходимости пересмотра и модернизации системы управления теплоснабжением.

В своем обращении от 07 февраля 2024 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что проблемы в теплосетях носят системный характер, и их решение требует внедрения современных технологий для мониторинга, анализа и прогнозирования состояния инфраструктуры.

Отсутствие цифровых векторных карт подземных коммуникаций с геопространственной привязкой и детальными паспортами объектов в соответствующих государственных органах регионов является причиной необходимости проведения полевых работ по инвентаризации и уточнению инженерных сетей и разработки цифровых планов подземных коммуникаций.

  - Ожидаемые результаты

1) Планируются в результате выполнения проекта получить прямые результаты:

- новые подходы (модели, методы, алгоритмы, программные модули) программного обеспечения цифровой системы мониторинга, подготовки и прохождения отопительного периода;

- интеллектуальные алгоритмы, программные модули для анализа и процесса принятия решений по вопросам подготовленности сетей теплоснабжения к отопительному периоду;

- модели и визуальное представление объектов сетей теплоснабжения с полными техническими характеристиками;

- паспортизация объектов сетей теплоснабжения;

- модели и методы расчета балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- методы, алгоритмы технического сопровождения цифрового двойника теплосети.

2) Планируются в результате выполнения программы получить следующие новые знания или решения, результаты исследования, анализов, теоретических изысканий, моделирования, полученные в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности:

Новые знания заключаются в внедрении процессов планирования и оптимизации работы сетей теплоснабжения;

Новое решение задачи связано с глубокими исследованиями процессов планирования и оптимизации работы сетей теплоснабжения.

Конкретный результат: цифровая система мониторинга, подготовки и прохождения отопительного периода позволит за счёт централизованного учета активов и параметров производства теплоснабжения тепловых сетей местного уровня, автоматизировать процесс оценки подготовленности к отопительному периоду.

3) Планируется в результате выполнения программы получить следующий конечный результат:

Научно-технический эффект: разрабатываемая научно-техническая программа будет способствовать достижению планов мероприятий подготовки и прохождения отопительного периода.

Научный эффект: результаты проекта будут способствовать реализации задач государственных программ развития топливно-энергетического комплекса, развития высшего образования и науки в Республике Казахстан, в частности, укреплению научного потенциала науки и повышения эффективности научных разработок и обеспечению интеграции в мировую научную систему.

2.5. Сведения об объекте

Республика Казахстан, города: Кокшетау (53,88 кв.км), Степногорск (13,79 кв.км) и Экибастуз (34,94 кв.км).

Суммарная площадь административной территории трех городов: 102,61 кв.км (Приложение 1).

Суммарная площадь застроенной территории трех городов: 94,07 кв.км (Приложение 1).

Система координат: WGS-84.

Система высот: EGM2008.

# 3 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Перечень работ:

- Создание планово-высотного обоснования и проведение аэрофотосъемочных работ.

- Создание 3D фотореалистичной модели местности, ортофотоплана и цифровой модели рельефа.

- Полевые инженерно-геодезические изыскания по инвентаризации инженерных сетей (теплоснабжение).

- Составление цифровой карты по результатам инвентаризации инженерных сетей (теплоснабжение).

- ГИС-анализ и BIM.

- Разработка интерактивной карты и аналитических модулей.

- Разработка и внедрение подсистемы управления активами теплоснабжения.

# 4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

4.1. Сбор и анализ планово-картографических материалов и топографо-геодезической съемки, исполнительных съемок, исполнительной и технической документации.

4.2. Получение разрешительных документов на проведение аэрофотосъемочных работ в соответствующих государственных органах.

# 5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ И СОЗДАНИЮ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ

  - Аэрофотосъёмка и создание планово-высотного обоснования должны проводиться в пределах застроенных территорий населённых пунктов, где проложены инженерные сети (теплоснабжение), в соответствии с Приложением 1, за исключением запретных зон, зон ограничения полётов, зон стратегически важных объектов, воинских частей и территорий, относящихся к Министерству обороны Республики Казахстан.

  - Разрешение аэрофотосъемки должно быть не хуже 7 см/пиксель.

  - Аэрофотоснимки не должны иметь дефектов, препятствующих выполнению фотограмметрических работ.

  - Аэрофотоснимки должны быть получены при хорошо освещаемых погодных условиях.

  - Аэрофотоснимки должны обладать удовлетворительной резкостью фотографического изображения и выполняться, когда высота Солнца над горизонтом составляет более 20 градусов.

  - Рекогносцировка территории должна быть проведена для определения оптимальных мест размещения опознаков.

  - При проведении геодезических измерений должны применяться средства измерения утвержденного типа с неистекшим сроком поверки.

  - Фотоабрис должен иметь достаточно обзорный характер, чтобы уверенно характеризовать расположение опознака.

  - Каталог координат и высот опознаков должен быть подготовлен и включать все необходимые данные для их идентификации и последующего использования.

# 6 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОГО ОРТОФОТОПЛАНА

  - Работы должны проводиться в пределах застроенных территорий населённых пунктов, где проложены инженерные сети (теплоснабжение), в соответствии с Приложением 1, за исключением запретных зон, зон ограничения полётов, зон стратегически важных объектов, воинских частей и территорий, относящихся к Министерству обороны Республики Казахстан.

  - Разрешение ортофотоплана должно быть не хуже 7 см/пиксель.

  - Формат ортофотоплана *.tiff.

  - Ортофотопланы должны быть загружены в Систему.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА И ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ

  - Работы должны проводиться в пределах застроенных территорий населённых пунктов, где проложены инженерные сети (теплоснабжение), в соответствии с Приложением 1, за исключением запретных зон, зон ограничения полётов, зон стратегически важных объектов, воинских частей и территорий, относящихся к Министерству обороны Республики Казахстан.

  - Цифровая модель рельефа и местности должны соответствовать масштабу 1:2000.

  - Формат моделей *.tiff.

  - Система должна иметь возможность визуализации в трехмерном виде.

  - Система должна иметь возможность визуализации в градиентных цветах.

  - Система должна иметь возможность измерения высот и создания профиля рельефа.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ 3D ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ

  - Работы должны проводиться в пределах застроенных территорий населённых пунктов, где проложены инженерные сети (теплоснабжение), в соответствии с Приложением 1, за исключением запретных зон, зон ограничения полётов, зон стратегически важных объектов, воинских частей и территорий, относящихся к Министерству обороны Республики Казахстан.

  - 3D фотореалистичная модель местности должна быть разрешением не хуже 7 см/пиксель.

  - 3D фотореалистичная модель местности не должна иметь артефактов.

  - 3D фотореалистичная модель местности должна быть измеряемая (определение координат, высот, расстоянии, площади).

  - 3D фотореалистичная модель местности должна быть загружена в Систему.

# 9 ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УТОЧНЕНИЮ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Должны быть добавлены все данные с исполнительных, картографических, топографических или фотографических материалов, предоставленных Заказчиком.

  - Должна быть проведена инвентаризация и уточнение существующих наземных и подземных сетей теплоснабжения в масштабе 1:500.

  - Работы проводятся в рамках застроенных границ населенных пунктов, где проложены инженерные сети (теплоснабжение), согласно Приложению 1.

  - Инвентаризацию подземных и наземных сетей теплоснабжения выполнить согласно структуре базы данных (Приложение 2), но в соответствии с требованиями съемки для соответствующего масштаба.

  - Полевое обследование основных технических параметров объектов подземных и надземных сетей теплоснабжения:

- Обследование колодцев - отметка люка, дна, верха трубы.

- Обследование трубопроводов - диаметр, материал.

  - Содержание и полнота технических характеристик каждого объекта сетей теплоснабжения должны быть в соответствии с геодезическими требованиями нормативных документов, правил при полевых обследованиях и составлении топографических планов масштаба 1:500. По результатам полевого обследования внесение технической информации в атрибутивные таблицы объектов базы данных, согласно атрибутивным полям разработанной структуры базы данных, но в рамках геодезического обследования основных параметров согласно масштаба 1:500, дополнительные характеристики объектов, прописанные в структуре, заполняются при условии предоставления данных Заказчиком.

  - Исходным материалом для составления планов сетей теплоснабжения служат, предоставленные Заказчиком: материалы исполнительных съемок, материалы съемок существующих подземных коммуникаций, планы подземных коммуникаций одинаковых и более крупных масштабов, каталоги и профили сооружений и линий подземных коммуникаций, архивные материалы учетно–справочного характера, данные эксплуатирующих организаций, промышленных предприятий, учреждений, материалы съемок прошлых лет, проекты детальных планировок инженерных сетей.

  - На основе инвентаризации должны быть созданы цифровая карта сетей теплоснабжения.

  - Формат передачи данных gdb/mdb.

# 10 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ)

10.1. На основе детального изучения собранных материалов составляется общая схема расположения сетей теплоснабжения на копии контурного плана масштаба 1:500 с нанесением объектов на сетях, устанавливается технологическая связь между отдельными элементами коммуникаций.

10.2. Исходным материалом для составления планов подземных коммуникаций (теплоснабжения) служат, предоставленные Заказчиком: материалы исполнительных съемок, материалы съемок существующих подземных коммуникаций, планы подземных коммуникаций одинаковых и более крупных масштабов, каталоги и профили сооружений и линий подземных коммуникаций, архивные материалы учетно–справочного характера, данные эксплуатирующих организаций, промышленных предприятий, учреждений, материалы съемок прошлых лет, проекты детальных планировок инженерных сетей (теплоснабжения).

10.3. Цифровые планы подземных коммуникаций (теплоснабжения) должны быть созданы на основе автоматизированных методов (передача информации с электронных накопителей геодезических приборов) или путем оцифровки графического изображения планов и последующей векторизации растровых файлов, полученных после сканирования планов, а также векторизации материалов аэрофотосъемки (ортофотоплан).

10.5. Точность цифрового плана подземных коммуникаций должна быть не ниже точности плана в графическом виде соответствующего масштаба - 1:500.

10.6. База данных должна быть создана в формате ГИС gdb.

10.7. Составление планов подземных коммуникаций (теплоснабжения) должно вестись последовательно с отработкой и контролем каждого вида коммуникации отдельно, с учетом соблюдения технологической связи. При этом нанесение элементов подземных коммуникаций на план следует выполнять в той же последовательности, в какой обычно выполняются работы при съемке, т.е. сначала наносятся точки съемочного обоснования, центры люков колодцев. После проверки накладки точек по координатам наносятся все остальные точки сетей, а затем выполняется соединение колодцев коммуникаций линиями.

10.8. Анализ и систематизация материалов должна быть выполнена по видам коммуникаций, полученных в архиве города и эксплуатирующих организациях.

10.9. Должно быть выполнено внесение атрибутивных данных.

10.10. При составлении планов подземных коммуникаций (теплоснабжения) должно быть проверено: полнота использования всех исходных основных и вспомогательных материалов, правильность нанесения всех снятых точек подземных сетей, правильность выписки показаний технических характеристик, отсутствие ненормальных сближений и пересечений линий между собой и с местными предметами, качество сводок линий подземных коммуникаций по рамкам секторов.

10.11. Работы проводятся в рамках застроенных границ населенных пунктов, где проложены инженерные сети (теплоснабжение), согласно Приложению 1.

# 11 ТРЕБОВАНИЯ К ГИС-АНАЛИЗУ И BIM

## 11.1. Общие требования

11.1.1. 3D модель должна быть масштабной и точной, с соблюдением всех необходимых пропорций и размеров.

11.1.2. 3D модель должна быть создана в соответствии с спецификацией, представленной заказчиком.

11.1.3. 3D модель должна быть совместима с требованиями формата, указанного заказчиком.

11.1.4. 3D модель должна быть опубликована в Систему.

11.1.5. 3D модель должна быть геопривязана к географическим координатам для их интеграции с Системой.

## 11.2. Требования к наружной 3D модели

11.2.1. Наружная 3D модель должна включать в себя все элементы согласно требованиям заказчика.

11.2.2. Наружная 3D модель должна быть создана с учетом материалов и текстур, используемых в оформлении фасада здания.

11.2.3. Наружная 3D модель должна включать в себя ландшафт и окружающую среду, если это предусмотрено проектом здания.

## 11.3. Требования к внутренней 3D модели

11.3.1. Внутренняя 3D модель должна включать в себя все элементы согласно требованиям заказчика.

11.3.2. Внутренняя 3D модель должна быть создана с учетом материалов и текстур, используемых в оформлении интерьера здания.

## 11.4. Моделирование

11.4.1. 3D модель должна быть создана с использованием профессионального программного обеспечения для моделирования, такого как Autodesk 3ds Max, SketchUp, Revit или других.

11.4.2. 3D модель должна быть создана с использованием полигональных сеток или NURBS-поверхностей.

## 11.5. Требования к детализации данных BIM моделей

11.5.1. Общая детализация моделей:

11.5.1.1. Уровень детализации (LOD) должен соответствовать требованиям LOD 200 для точного представления объектов. Это позволит использовать модели для анализа их состояния, мониторинга и проведения ремонтных работ.

11.5.1.2. BIM модели должны включать не только геометрическую информацию, но и данные о характеристиках оборудования, которые влияют на их эксплуатационные параметры.

11.5.2. Трехмерные модели должны содержать:

11.5.2.1. Геометрические размеры каждого элемента.

11.5.2.2. Технические характеристики, полученные от Заказчика.

11.5.2.3. Информацию о производителе и серийные номера, полученную от Заказчика.

11.5.2.4. Сроки эксплуатации и предстоящие технические обслуживания, полученные от Заказчика.

11.5.3. Модели зданий и других объектов должны включать:

11.5.3.1. Архитектурные элементы: стены, пол, потолок, перекрытия, перегородки, входы.

11.5.3.2. Строительные конструкции: колонны, балки.

# 12 РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

12.1. На карте необходимо отображать слои в соответствии с Приложением 2, в случае их наличия в пределах границ населенного пункта.

12.2. На карту должны быть опубликованы: 3D фотореалистичная модель местности, ортофотоплан и цифровая модель рельефа.

12.3. На карте необходимо представить 3D-модели объектов, если они присутствуют.

12.4. Карта должна быть в двух форматах: 2D и 3D.

12.5. Результатом работ должны быть веб-карта и веб-приложение с возможностью использования конструктора веб-приложения и интерактивности карты.

# 13 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

13.1. Подсистема управления активами теплоснабжения (Далее – УАТС) должна соответствовать группе стандартов в области управления активами СТ РК ISO 55000-2016.

Подсистема УАТС должна включать следующие модули:

- Управления потребителями (CRM),

- Управления активами (EAM),

- Управление документами (DMS),

- Управления пользователями и доступом (PAM),

- Модуль интеграции с внешними системами.

13.1.1. Модуль CRM должен иметь возможность ведения реестра потребителей, с возможностью управления контактными данными, адресом потребителя с привязкой к географическим координатам. Реестр потребителей должен быть синхронизирован с ИС ЕГКН и ИС АР.

13.1.2. Модуль EAM должен предоставить функционал формирования и сопровождения иерархии активов, в соответствии со стандартом ISO 14224.

В целях проведения инвентаризации и учета активов, карточка актива должна содержать атрибуты оборудования сетей теплоснабжения согласно СН РК 9.01-01-2022. Для интеграции с внешними системами, при необходимости возможно расширение перечня атрибутов СН РК 9.01-01-2022.

13.1.3. Модуль DMS должен предоставить функционал формирования и сопровождения каталога документов всех активов предприятия. В модуле DMS необходимо оцифровать паспортные документы активов (при их наличии). Карточки документов должны содержать оцифрованные данные паспортов оборудования и сканированные копии паспортов. Каталог документов должен быть интегрирован с модулем EAM, для обеспечения пользователей оперативным доступом к архивным документам активов.

13.1.4. Модуль PAM должен предоставить функционал формирования и сопровождения каталога пользователей, групп доступа, политик управления доступом. Модуль должен автоматизировать жизненный цикл пользователей - создание, подготовка и отзыв учетных записей. Модуль должен иметь функционал мониторинга и регистрации привилегированных учетных записей. Все действия пользователей должны записываться в журнал доступа, для последующего анализа и выявления угроз безопасности.

13.1.5. Модуль интеграции должен предоставить функционал обмена данными и синхронизации как с внутренними системами предприятия, так и внешними государственными базами данных. Необходима поддержка протоколов XML-RPC, REST API, OPC UA.

# Приложение 1

Таблица 1 -  Перечень, площадь административной и застроенной

территории городов

| № | Наименование населенного пункта | Площадь административной территории, кв.км | Площадь застроенной территории, кв.км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кокшетау | 53,88 | 49,1 |
| 2 | Степногорск | 13,79 | 12,52 |
| 3 | Экибастуз | 34,94 | 32,45 |
| Итого |  | 102,61 | 94,07 |

# Приложение 2

Таблица 1 - Структура набора и классов пространственных объектов

| Наборы классов пространственных объектов |  |  | Классы пространственных объектов |  |  |  |  | Тип геометрического представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | № | Наименование |  | Описание |  |  |
| 6 | inveng | Инженерная инфраструктура | 6.4 | invengtep - Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.4.1 | invengteppnt - Объекты теплоснабжения точечные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | invengtepgrkom | Границы вертикальных компенсаторов сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepluk | Люк павильона сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepkam | Камеры опуска и подъема сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepkol | Колодцы сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepkolavtonom | Колодцы автономных сетей | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepkom | Компенсаторы на трубах теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepopor | Неподвижные опоры сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepup | Углы поворота теплотрассы | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepupavtonom | Углы поворота автономной теплотрассы | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengteppd | Переходы диаметра сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengteputv | Врезки труб сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepvp | Вертикальный подъем, опуск трубопровода тепловой сети | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepvr | Вводы в здание сетей теплоснабжения | точка |  |
|  |  |  |  |  | invengtepvravtonom | Вводы в здание автономыных сетей | точка |  |
|  |  |  |  | 6.4.2 | invengteplin - Объекты теплоснабжения линейные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | invengteptr | Трубопроводы теплоснабжения | линия |  |
|  |  |  |  |  | invengteptravtonom | Трубопроводы автономного теплоснабжения | линия |  |
|  |  |  |  | 6.4.3 | invengteppol - Объекты теплоснабжения полигональные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | invengtepist | Источник теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  |  |  | invengtepistavtonom | Источник автономного теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  |  |  | invengtepkamop | Камера опуска и подъема сетей теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  |  |  | invengtepkanal | Каналы сетей теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  |  |  | invengtepns | Насосные станции сетей теплоснабжения | полигон |  |
|  |  |  |  |  | invengteppav | Тепловые камеры, павильоны | полигон |  |
|  |  |  |  |  | invengteppavavtonom | Тепловые камеры, павильоны (автономные) | полигон |  |

*Примечание 1. Определение местоположения, обследование основных технических характеристик объектов инженерной сети при наличии и в соответствии с геодезическими требованиями нормативных документов, правил при полевых обследованиях масштаба 1:500.

**Примечание 2. Атрибутивные поля с дополнительными характеристиками объектов заполняются при условии предоставления данных Заказчиком.

Таблица 2 - Атрибутивные поля классов пространственных объектов инженерной инфраструктуры

| inveng – Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4 invengtep - Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 invengteppnt - Объекты теплоснабжения точечные |  |  |  |
| invengtepgrkom - Границы вертикальных компенсаторов сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |
| condition | Состояние | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepluk - Люк павильона сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepkam - Камеры опуска и подъема сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| lenght | Длина объекта | Text | 100 |
| widht | Ширина объекта | Text | 100 |
| height | Высота объекта | Text | 100 |
| depth | Глубина залегания объекта | Text | 100 |
| diametr | Диаметр трубы | Text | 100 |
| materia | Материал | Text | 100 |
| overlap_materia | Материал перекрытия | Text | 100 |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepkol - Колодцы сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| dehtp | Глубина залегания объекта | Text | 100 |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |
| material | Материал |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepkolavtonom - Колодцы автономных сетей |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| dehtp | Глубина залегания объекта | Text | 100 |
| elev_luk_f64 | Отметка люка колодца | Double | - |
| elev_bottom_f64 | Отметка дна колодца | Double | - |
| material | Материал |  |  |
| condition | Состояние | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepkom - Компенсаторы на трубах теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepopor - Неподвижные опоры сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| vid | Вид опоры | Text | 100 |
| building_structure | Строительная конструкция | Text | 100 |
| height_f64 | Высота строительной конструкции | Double | - |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepup - Углы поворота теплотрассы |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| angle_ rotation | Угол поворота | Text | 100 |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepupavtonom - Углы поворота автономной теплотрассы |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| angle_ rotation | Угол поворота | Text | 100 |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengteppd - Переходы диаметра сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| diametr_in _f64 | Начальный диаметр | Double | - |
| diametr_fin _f64 | Конечный диаметр | Double | - |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengteputv - Врезки труб сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| typ | Тип врезки |  |  |
| elevation_f64 | Высотная отметка | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepvp - Вертикальный подъем, опуск трубопровода тепловой сети |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepvr - Вводы в здание сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Double | - |
| method_input | Способ ввода | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepvravtonom - Вводы в здание автономыных сетей |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка | Double | - |
| method_input | Способ ввода | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| 6.4.2 invengteplin - Объекты теплоснабжения линейные |  |  |  |
| invengteptr - Трубопроводы теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| istochnik | Источник теплоснабжения | Text | 100 |
| material | Материал труб | Text | 100 |
| diametr_1 | Диаметр подающей трубы | Text | 100 |
| method_laying_1 | Способ прокладки подающей трубы | Text | 100 |
| diametr_2 | Диаметр обратной трубы | Text | 100 |
| method_laying_2 | Способ прокладки обратной трубы | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengteptravtonom - Трубопроводы автономного теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| istochnik | Источник теплоснабжения | Text | 100 |
| material | Материал труб | Text | 100 |
| diametr_1 | Диаметр подающей трубы | Text | 100 |
| method_laying_1 | Способ прокладки подающей трубы | Text | 100 |
| diametr_2 | Диаметр обратной трубы | Text | 100 |
| method_laying_2 | Способ прокладки обратной трубы | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| 6.4.3 invengteppol - Объекты теплоснабжения полигональные |  |  |  |
| invengtepist - Источник теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| name | Наименование источника |  |  |
| typ | Тип источника | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepistavtonom - Источник автономного теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| name | Наименование источника |  |  |
| typ | Тип источника | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepzona - Буферные зоны источника теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| name | Наименование источника |  |  |
| typ | Тип источника | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepkamop - Камера опуска и подъема сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| lenght | Длина объекта | Text | 100 |
| widht | Ширина объекта | Text | 100 |
| height | Высота объекта | Text | 100 |
| depth | Глубина залегания объекта | Text | 100 |
| diametr | Диаметр трубы | Text | 100 |
| materia | Материал | Text | 100 |
| overlap_materia | Материал перекрытия | Text | 100 |
| elevation_n _f64 | Высотная отметка низа | Double | - |
| elevation_v _f64 | Высотная отметка верха | Double | - |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepkanal - Каналы сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| lenght | Длина объекта | Text | 100 |
| widht | Ширина объекта | Text | 100 |
| height | Высота объекта | Text | 100 |
| diametr | Диаметр трубы | Text | 100 |
| method_install | Способ прокладки | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengtepns - Насосные станции сетей теплоснабжения |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| geristr | Регистрационный номер | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengteppav - Тепловые камеры, павильоны |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| depth_hatch_bottom | Глубина от верха люка до низа | Text | 100 |
| height_floo_ slab | Высота верха плиты перекрытия | Text | 100 |
| Actual_number_hatches | Фактическое количество люков | Text | 100 |
| type_building | Вид строения | Text | 100 |
| botto_chamber | Дно камеры | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |
| invengteppavfvtonom - Тепловые камеры, павильоны |  |  |  |
| Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
| object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
| shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
| usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
| name_usl | Наименование по классификатору | Text | 100 |
| oblast | Область | Text | 100 |
| region | Район | Text | 100 |
| kato | Код КАТО | Text | 100 |
| depth_hatch_bottom | Глубина от верха люка до низа | Text | 100 |
| height_floo_ slab | Высота верха плиты перекрытия | Text | 100 |
| type_building | Вид строения | Text | 100 |
| botto_chamber | Дно камеры | Text | 100 |
| owner | Собственник, балансодержатель | Text | 100 |
| data | Дата ввода в эксплуатацию | Data | 8 |
| coordinat_f64 | Координаты | Double | - |
| osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
| document | Документальный источник информации | Text | 100 |
| note | Примечание | Text | 100 |
| data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
| responsible | Ответственный | Text | 100 |

# Приложение 3

Схемы административной и застроенной территории городов