# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На автоматическую линию розлива, укупорки и этикетирования жидких реагентов (ИФА, фарма, ветеринария)

## 1. Назначение линии

Линия предназначена для:

- розлива жидких реагентов (ИФА, диагностические, фармацевтические препараты);

- укупорки и герметизации;

- этикетирования и кодирования;

- работы в условиях GMP (не ниже класса D, с возможностью локального класса A).

## 2. Тип линии

Обязательно:

- полностью автоматическая линия;

- модульная архитектура;

- возможность интеграции в чистые помещения;

- возможность работы под ламинарным потоком (LAF);

- готовность к интеграции с изолятором (опционально).

## 3. КРИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 3.1 Система дозирования

- ТОЛЬКО перистальтические насосы с сервоприводом

- Полное отсутствие контакта продукта с металлическими частями

- Использование фармацевтических силиконовых трубок (USP Class VI / FDA)

- Быстрая замена трубок без инструмента

Запрещено:

- поршневые дозаторы

- шестеренчатые насосы

- любые металлические контактные элементы

### 3.2 GMP и материалы

- Все контактные части — AISI 316L (зеркальная полировка ≤ 0.8 μm)

- Отсутствие «мёртвых зон»

- Все соединения — tri-clamp

- Полная разборка без инструмента

### 3.3 CIP система (обязательно встроенная)

Обязательно:

- полностью автоматическая CIP:

  - промывка водой

  - щелочная мойка

  - кислотная мойка

  - финальное ополаскивание WFI/очищенной водой

Требования:

- наличие spray-ball

- контроль температуры и времени

- протоколирование циклов

### 3.4 Чистые зоны / стерильность

- Возможность работы под LAF (HEPA H14)

- Класс локальной чистоты: не ниже A

- Защита зоны розлива от внешней среды

### 3.5 Автоматизация

- ПЛК: ТОЛЬКО Siemens (S7-1200 или выше)

- HMI: сенсорная панель (Siemens или аналог уровня Siemens)

- Хранение рецептов

Функции:

- контроль наличия флакона

- контроль уровня/объёма

- остановка при ошибке

- сигнализация

### 3.6 Валидация

Обязательно предоставление:

- IQ (Installation Qualification)

- OQ (Operational Qualification)

- PQ (Performance Qualification)

## 4. Диапазон работы

### Флаконы:

- объём: 2 – 150 мл

- форма: круглые / квадратные

- материал: пластик / стекло

### Розлив:

- диапазон: 2 – 150 мл

- точность:

  - ±1% (2–20 мл)

  - ±0.5% (20–150 мл)

## 5. Производительность

- 40–100 флаконов/мин

- для 100 мл: не менее 8–10 флаконов/мин

- выход годной продукции: ≥ 99.5%

## 6. Состав линии

Обязательно:

- Подача флаконов

- Розлив (перистальтика)

- Укупорка

- Этикетировка

- Кодирование (дата/серия)

Дополнительно:

- система удаления пузырьков

- буферная ёмкость

## 7. Укупорка

- типы крышек: винтовые / защёлкивающиеся

- контроль момента затяжки

- точность ≥ 99%

## 8. Этикетирование

- точность: ±0.5–1 мм

- автоматическая подача

- работа с флаконами 2–150 мл

## 9. Переналадка

- ≤ 30 минут

- без специнструмента

- сменные форматы

## 10. Технические параметры

- питание: 380 В / 50 Гц

- воздух: 0.3–0.6 МПа

- мощность: до 5 кВт

- компактные размеры

## 11. Комплектация

Обязательно:

- линия розлива

- укупорщик

- этикетировщик

- кодировщик

- CIP система

- комплект запасных частей

- GMP документация

## 12. Дополнительные требования

- работа с агрессивными реагентами

- возможность стерильного исполнения

- интеграция с MES (опция)

- контроль веса (опция)

## 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

Обязательно:

- опыт поставок в фарму/биотех

- наличие референс-листов

- предоставление видео аналогичной линии

- предоставление чертежей (layout)

- FAT (Factory Acceptance Test)

## 14. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обязательно:

- P&ID схемы

- электрические схемы

- сертификаты материалов

- паспорта оборудования

- руководство пользователя

## 15. Условия поставки

- монтаж и пусконаладка

- обучение персонала

- гарантия не менее 12 месяцев