УТВЕРЖДАЮ

Генерального директора

ТОО «Kazakhmys Coal»

(Казахмыс Коал)

_________________Гаевский А.Ю.

«_____»________________202__г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор

ТОО «Kazakhmys Coal»

(Казахмыс Коал)

_________________Бондаренко К.В.

«_____»________________202__г.

Техническое задание

Разработка и внедрение автоматизированной системы диспетчерезации и управления горнотраспортным комплексом на промышленной площадке разрез «Молодёжный» ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал)

Регистрационный №_________

Караганда

## Содержание

- Общие сведения
1.1. Наименование системы
1.2. Заказчик
1.3. Основание для разработки
1.4. Назначение системы

- Общие требования
2.1. Общие условия реализации
2.2. Требования к технологии передачи данных
2.3. Сопровождение системы
2.4. Требования к персоналу

- Требования к системе
3.1. Функциональные требования
3.2. Требования к отчетам
3.3. Требования к сети 4G LTE
3.4. Требования к серверной инфраструктуре
3.5. Требования к оборудованию рабочих мест
3.6. Требования к надежности
3.7. Требования к оборудованию ГТО
3.8. Требования к программному обеспечению
3.9. Требования к информационной безопасности
3.10. Требования к интерфейсу системы
3.11. Требования к лицензиям и обновлениям системы
3.12. Требования к совместимости
3.13. Требования к эргономике

- Состав и содержание работ

- Порядок контроля и приемки

- Требования к документации

- Этапы выполнения работ

- Прочие требования

- Приложение 1. Текущая схема покрытия LTE на разрезе Молодежный

- Приложение 2. Перечень ГТО, подлежащих оснащению оборудованием АСД ГТК

## Список сокращений

- АСД ГТК — Автоматизированная система диспетчеризации и управления горнотранспортным комплексом

- ГТО — Горнотранспортное оборудование

- 4G LTE — Сеть мобильной связи четвёртого поколения с технологией Long Term Evolution

- IoT — Internet of Things (Интернет вещей)

- API — Application Programming Interface (Интерфейс программирования приложений)

- GPS — Global Positioning System (Глобальная система позиционирования)

- RFID — Radio Frequency Identification (Радиочастотная идентификация)

- СКЗ — Система контроля загрузки

- ЗИП — Запасные части, инструменты и принадлежности

- IP66 — Степень защиты оборудования по ГОСТ 14254-2015

- CAN — Controller Area Network (Сеть контроллеров)

- UHF — Ultra High Frequency (Ультравысокая частота)

- АРМ — Автоматизированное рабочее место

- ПК — Персональный компьютер

- SSD — Solid State Drive (Твердотельный накопитель)

- HDD — Hard Disk Drive (Жёсткий диск)

- МФУ — Многофункциональное устройство

- ИБП — Источник бесперебойного питания

## 1. Общие сведения

### 1.1. Наименование системы

Автоматизированная система диспетчеризации и управления горнотранспортным комплексом (АСД ГТК).

### 1.2. Заказчик

Заказчик: ТОО «Kazakhmys Coal».
Контактные данные: Республика Казахстан, Карагандинская обл., Осакаровский район, промышленная площадка разрез «Молодёжный».

### 1.3. Основание для разработки

Основание: Протокол №X8-П-ТЭК (25) заседания операционного и инвестиционного комитетов ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал) на 2025 год при директоре по управлению Топливно-энергетическим комплексом ТОО «Kazakhmys Holding» от 31 июля 2025 г., 
Ссылки на нормативные акты: КР СТ 34.014-2002, КР СТ 34.601-90.

### 1.4. Назначение системы

АСД ГТК предназначена для управления горнотранспортным комплексом и автоматического сбора информации на промышленной площадке разрез «Молодёжный». Внедрение системы должно обеспечить:

- Оптимизацию транспортных потоков;

- Оптимизацию загрузки автосамосвалов;

- Увеличение грузооборота за счет точного определения пробега с грузом;

- Сокращение времени простоев и перегонов;

- Повышение коэффициентов использования парка, пробега, технической готовности.

## 2. Общие требования

### 2.1. Общие условия реализации

Система АСД ГТК должна быть внедрена и функционировать на горнотранспортном оборудовании Заказчика. АСД ГТК должен представлять собой комплекс современных технологий для управления горнотранспортным комплексом, направленный на повышение производительности работы оборудования и персонала. Основной акцент должен быть на оптимизацию процессов и увеличение эффективности ГТК.
Система должна быть реализована с использованием инфраструктуры, включающей в себя:

- Развертывание сети 4G LTE на объекте (текущее покрытие сети в Приложение №1).

- Установку серверной инфраструктуры для обработки и хранения данных.

- Оснащение горнотранспортного оборудования необходимыми датчиками и модулями связи (Детальный список оборудования в приложении №2).

- Организацию рабочих мест пользователей системы.

### 2.2. Требования к технологии передачи данных

- Использование сети 4G LTE для передачи данных в реальном времени, с высокой скоростью и надежностью связи.

- Обеспечение непрерывного обмена информацией между техникой, сервером и рабочими местами.

- Накопление телеметрических данных на технике в случае отсутствия связи не менее 25 дней.

### 2.3. Сопровождение системы

- Техническая поддержка программного обеспечения.

- Обслуживание установленного оборудования на объекте Заказчика.

- Оперативное устранение неисправностей и обновление программного обеспечения.

- Комплект ЗИП оборудования в количестве не менее 3% от общего количества оборудования.

- Сопровождение эксплуатации системы – 12 месяцев с даты подписания протокола приемки монтажа оборудования автоматизированной системы диспетчеризации.

### 2.4. Требования к персоналу

- Персонал должен иметь опыт работы с автоматизированными системами не менее 1 года.

- Обеспечение обучения персонала Заказчика в рамках этапа 5.

## 3. Требования к системе

### 3.1. Функциональные требования

- Состав программных модулей системы:

  - Базовый АРМ диспетчера, маркшейдера, механика и администратора с неограниченным количеством пользователей.

- Модуль контроля качества технологических дорог должен обеспечивать:

  - Сбор информации о состоянии дорожного полотна с датчиков и систем нескольких автосамосвалов, работающих на одном маршруте.

  - Усреднение полученных данных на уровне базы данных для повышения точности определения местоположения и характера дефектов дорог.

  - Отображение усредненных данных о качестве дорожного полотна в графическом виде на цифровой карте карьера.

  - Обеспечение интуитивно понятного интерфейса для быстрого выявления проблемных участков дорог.

  - Генерация отчетов, содержащих данные: скорость движения самосвалов по гаражному номеру, общее по модельно порожний, груженый, средняя техническая скорость, скорость самосвала при работе на отдельных экскаваторах с отдельными видами груза.

  - Возможность настройки отчетов для различных аналитических задач (шаблоны отчетов предоставляются и согласуются на этапе 1):

    - Состояние дорог.

- Модуль наряда на смену и контроля выполнения должен обеспечивать:

  - Создание сменного наряда по каждому участку, с разбитием по грузам и местам разгрузки.

  - Автоматически рассчитывать плечо перевозки, возможность распределения самосвалов на выбранные маршруты с подсчетом ожидаемого количества рейсов.

  - Мониторинг выполнения нарядов в реальном времени, регистрация этапов и отклонений.

  - Сравнение фактической выработки с плановыми нормами, учет внешних факторов (состояние дорог).

  - Автоматическая рассылка сообщений на самосвалы с указанием распределения на экскаватор согласно наряда.

  - Формирование отчетов и графиков по выработке техники и персонала (шаблоны отчетов предоставляются и согласуются на этапе 1):

    - Производительность горнотранспортного комплекса;

    - Отчет о работе экскаватора и автотранспорта за смену;

    - Работа экскаватора (первый последний ковш).

- Модуль статуса рейса должен обеспечивать:

  - Отслеживание статуса рейсов автосамосвалов в реальном времени («в пути», «на погрузке», «на разгрузке»).

  - Отображение местоположения на цифровой карте карьера.

  - Учет времени выполнения рейсов и выявление причин простоев.

  - Взаимодействие с модулем контроля качества дорог для учета их влияния на рейсы.

  - Уведомления о задержках, отклонениях или аварийных ситуациях.

  - Контроль скоростных режимов для повышения безопасности.

  - Автоматическое распределение заданий на рейсы и поддержка работы диспетчеров.

  - Формирование отчетов о производительности и эффективности рейсов (шаблоны отчетов предоставляются и согласуются на этапе 1):

    - Рейсы объемы время погрузки;

    - Рейсы автосамосвалов по экскаваторам.

- Модуль учета крупногабаритных шин должен обеспечивать:

  - Собирать актуальную и достоверную статистику по каждой шине.

  - Автоматически и своевременно информировать персонал о полном или частичном износе шины, что позволяет принимать оперативное решение о ее замене (или планировать ее замену на ТО) и исключить выход из строя шин в процессе работы автотранспорта.

  - Перераспределять автосамосвалы с большим коэффициентом износа шин на более щадящие маршруты, что существенно увеличивает срок их эксплуатации.

  - Осуществлять непрерывный контроль основных параметров эксплуатации шин и в случае превышения установленных норм предпринимать необходимые действия.

  - Формирование отчетов о состоянии шин (шаблоны отчетов предоставляются и согласуются на этапе 1):

    - Отчет о наработке шин.

- Модуль контроля работы бульдозерной техники должен обеспечивать:

  - Мониторинг работы бульдозеров в реальном времени:

  - Отслеживание текущего состояния техники (работа, простой, перемещение).

  - Сбор телеметрических данных с бортовых систем (местоположение, скорость, нагрузка на двигатель).

  - Регистрация времени выполнения операций и выявление отклонений от плана.

  - Мониторинг расхода топлива.

  - Выявление неэффективного использования техники (например, холостой ход).

  - Взаимодействие с модулем контроля качества дорог для учета состояния поверхности при планировке.

  - Передача данных в модуль «Статус рейса» и «Наряд на смену» для комплексного управления.

  - Уведомления о технических неисправностях или отклонениях в работе (например, перегрев двигателя).

  - Автоматическая регистрация простоев с указанием причин.

  - Генерация аналитических отчетов по производительности, расходу ресурсов и времени работы (шаблоны отчетов предоставляются и согласуются на этапе 1):

    - Отчет о выполнении сменного наряда;

    - Датчики моточасы и пробег за период.

- Модуль распределения автосамосвалов на заправки должен обеспечивать:

  - Обеспечение контроля и управления заправкой автосамосвалов для персонала, управляющего горнотранспортным комплексом.

  - Оптимизация процесса заправки топливом, исключая проведение операции без технологической необходимости.

  - Снижение временных потерь за счет эффективного планирования и распределения автосамосвалов на заправочные пункты.

- Модуль оптимизации грузопотоков должен обеспечивать:

  - Сбор данных о текущих грузопотоках (объемы, маршруты, время рейсов) с автосамосвалов и другой техники.

  - Построение оптимальных маршрутов для транспортировки грузов с учетом состояния дорог и загрузки техники.

  - Автоматическое распределение автосамосвалов по маршрутам для минимизации времени рейсов и простоев.

  - Учет загрузки пунктов погрузки/разгрузки для предотвращения очередей.

  - Взаимодействие с модулем контроля качества дорог для учета их состояния при планировании маршрутов.

  - Синхронизация с модулями «Статус рейса» и «Наряд на смену» для согласования заданий.

  - Отслеживание грузопотоков в реальном времени с использованием данных телеметрии.

  - Динамическая корректировка маршрутов при изменении условий (например, поломка техники или ухудшение дорог).

  - Формирование отчетов по эффективности грузопотоков (шаблоны отчетов предоставляются и согласуются на этапе 1):

    - Отчет о работе экскаватора и автотранспорта за смену.

### 3.2. Требования к отчетам

Отчеты должны соответствовать шаблонам и включать:

- Состояние дорог;

- Производительность горнотранспортного комплекса;

- Отчет о работе экскаватора и автотранспорта за смену;

- Работа экскаватора (первый последний ковш);

- Рейсы объемы время погрузки;

- Рейсы автосамосвалов по экскаваторам;

- Отчет о наработке шин;

- Отчет о выполнении сменного наряда;

- Датчики моточасы и пробег за период;

- Отчет о работе экскаватора и автотранспорта за смену.

### 3.3. Требования к сети 4G LTE

- Обеспечение стабильного покрытия в частотных диапазонах 2G-900, 3G-900, 4G-800/1800/2100 на всей территории разреза, включая все маршруты движения транспорта.

- Оборудование базовых станций должно быть рассчитано на работу в тяжелых условиях (высокая влажность, пыль, температура от -40°C до +50°C).

- Оснащение базовых станций источниками автономного питания для работы при аварийном или плановом отключении электричества.

- Обеспечение обслуживания, включая ремонт и замену оборудования.

- Одновременное подключение не менее 500 абонентов к одной базовой станции.

- Скорость доступа в интернет не менее 20 Мбит/с для абонентского устройства при подключении 4G, общая скорость на одну базовую станцию не менее 150 Мбит/с.

- Поддержка информационной системы сбора, обработки и хранения данных с датчиков IoT, с возможностью работы не менее 500 типов устройств IoT, интеграции новых устройств и сопряжения с системами верхнего уровня посредством API.

- Установка не менее 2 базовых станций с антенно-мачтовыми сооружениями.

- Передача данных с использованием существующих дипольных антенн DP1 UHF, DP2 UHF, DP4 UHF (рабочий диапазон частот 400-490 МГц).

### 3.4. Требования к серверной инфраструктуре

- Сервер (1 шт.): HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus (PN: P44710-B21 или аналог).

- Процессор: 2 x Intel Xeon Silver 4314 (16C/32T, 2.4 ГГц, 24 МБ, 135 Вт).

- Оперативная память: 128 ГБ (4 x 32 ГБ) DDR4 3200 МГц RDIMM ECC (PN: P07638-B21).

- RAID контроллер: HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (RAID 0/1/5/6/10, с батареей).

- Системные диски (OS): 2 x 480 ГБ SSD SATA Mixed Use (RAID1) (PN: P18424-B21).

- Диски под базу (DATA): 4 x 1 ТБ NVMe U.2 SSD (Mixed Use) — RAID10 (PN: P18431-B21 или P18415-B21).

- Лог-файлы SQL (LOG): 2 x 480 ГБ SSD SATA Mixed Use (RAID1 или отдельный диск).

- TempDB диск: 1 x 960 ГБ NVMe SSD.

- Резервное хранилище: 2 x 2 ТБ HDD SATA 7.2K LFF (RAID1) или подключение к NAS/StoreOnce.

- Сетевая карта: встроенные 2 x 1GbE RJ45 + HPE 366FLR 4x1GbE Adapter (PN: 665240-B21).

- Блоки питания: 2 x 800 Вт HPE Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply.

- iLO Advanced: HPE iLO Advanced 1yr или 3yr License (PN: E6U64ABE или E6U64A3).

### 3.5. Требования к оборудованию рабочих мест

- Персональный компьютер (3 шт.):

  - Процессор: Intel Core i7-10700 (2.9 ГГц).

  - Материнская плата: чипсет B460.

  - Оперативная память: 16 ГБ.

  - Накопители: SSD 500 ГБ + HDD 1000 ГБ.

  - Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8 ГБ).

  - Блок питания: 750 Вт.

  - Без DVD-привода.

- Ноутбук (2 шт.):

  - Процессор: Intel Core i7-11800H (2.3 ГГц).

  - Накопитель: SSD 512 ГБ.

  - Оперативная память: 16 ГБ.

  - Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 (6 ГБ).

  - Экран: 17.3", FHD, 144 Гц.

  - ОС: DOS.

- Монитор (5 шт.):

  - Модель: Dell E2720HS.

  - Диагональ: 27".

  - Разрешение: 1920x1080 (IPS, WLED).

  - Время отклика: 5 мс.

  - Яркость: 300 кд/м².

  - Контрастность: 1000:1.

  - Интерфейсы: HDMI, D-Sub.

- Ноутбук для технической службы (2 шт.):

  - Модель: защищённый Dell Rugged Extreme 7404.

- Внешний жесткий диск (2 шт.):

  - Модель: Apacer AC532.

  - Объём: 1 ТБ.

  - Интерфейс: USB 3.1.

  - Цвет: чёрный.

- МФУ (2 шт.):

  - Модель: Canon i-SENSYS MF3010.

  - Формат: A4.

- Телевизор (2 шт.):

  - Модель: Samsung QE55Q70TAUXCE.

  - Тип: QLED.

  - Диагональ: 55".

- Удлинитель HDMI (2 комплекта):

  - Модель: WHD-ES150 (версия 1.3).

  - Тип кабеля: UTP/FTP/SFTP Cat 5/6/6a/7.

  - Функционал: сквозной выход HDMI, поддержка каскадирования, работа в компьютерной сети.

  - Комплект: передатчик + приёмник.

- Клавиатура и мышь (5 комплектов):

  - Тип: стандартные проводные/беспроводные (точная модель не указана).

- Мобильная стойка (1 комплект):

  - Модель: ONKRON TS1881.

  - Цвет: чёрный.

- ИБП (UPS) (5 комплектов):

  - Модель: Eaton EX1000.

### 3.6. Требования к надежности

- Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IP66).

- Рабочий диапазон температур: от -40°C до +40°C.

- Относительная влажность: не более 80%.

- Питание компонентов: 12 В.

- Возможность сбора данных без подключения к CAN-шине.

- Функционирование вне зависимости от погодных условий (ветер, дождь, снег, обледенение, туман).

- Автономная работа в течение полной смены без подзарядки.

- Накопление данных не менее 25 дней при отсутствии связи.

### 3.7. Требования к оборудованию ГТО

- Оборудование АСД ГТК должно соответствовать стандартам промышленной безопасности, применяемым в Республике Казахстан:

  - Допустимая степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IP66).

  - Рабочий диапазон температур на открытых территориях: от -40°C до +40°C.

  - Относительная влажность окружающего воздуха: не более 80%.

  - Питание компонентов систем: 12 В.

  - Возможность сбора данных по работе оборудования без подключения к CAN-шине.

- Оборудование (GPS, роботомеры и другие компоненты системы) должно монтироваться в определённых и согласованных с Заказчиком местах, исходя из требований (Детальный список оборудования в приложении №2):

  - Обеспечения безопасности смонтированного оборудования от внешних механических воздействий.

  - Обеспечения надёжного крепления элементов системы к транспортному средству.

- Оборудование АСД ГТК карьерных самосвалов марки БелАЗ-75131 и БелАЗ-75306 должно состоять из:

  - Устройства контроля транспортного средства с ПО (работомер с возможностью авторизации пользователя).

  - АПД подвижного объекта (GPS с точностью позиционирования 5 м).

  - Преобразователя скорости.

  - Датчика уровня топлива (погрешность не более 1%).

  - Системы индикации загрузки транспортного средства (СКЗ без табло, до 220 тонн включительно).

  - Преобразователя давления (не менее 6 МПа).

  - Датчика наклона (инклинометр).

- Оборудование АСД ГТК вспомогательной техники должно состоять из:

  - Блока трекера (GPS с точностью позиционирования 5 м).

  - RFID-считывателя.

  - Датчика уровня топлива (погрешность не более 1%).

- Оборудование АСД ГТК экскаваторной техники должно состоять из:

  - Устройства контроля транспортного средства с ПО (работомер с возможностью авторизации пользователя).

  - Источника питания (для электрических экскаваторов).

  - АПД подвижного объекта (GPS с точностью позиционирования 5 м).

  - Датчика наклона (инклинометр, с возможностью измерения угла наклона не менее 12 градусов).

  - Системы учета топлива (для дизельных экскаваторов, погрешность не более 1%).

  - Экрана (РМ3-П Пульт).

- Оборудование АСД ГТК топливозаправочной техники должно состоять из:

  - Устройства контроля транспортного средства с ПО (работомер с возможностью авторизации пользователя).

  - АПД подвижного объекта (GPS с точностью позиционирования 5 м).

  - Цифрового счетчика с клапаном для дозированного отпуска жидкости (с допусками для измерения объёмного количества расхода топлива или других неагрессивных нефтепродуктов с кинематической вязкостью от 0,55 до 300 сСт).

  - Пульта ДУ для дозированной выдачи.

  - Датчика уровня топлива (погрешность не более 1%).

- Оборудование АСД ГТК бульдозерной/грейдерной техники должно состоять из:

  - Устройства контроля транспортного средства с ПО (работомер с возможностью авторизации пользователя).

  - АПД подвижного объекта (GPS с точностью позиционирования 5 м).

  - Датчика уровня топлива (погрешность не более 1%).

  - Датчика наклона (инклинометр, с возможностью измерения угла наклона не менее 12 градусов).

  - Преобразователя давления.

- Оборудование АСД ГТК карьерных самосвалов марки XCMG должно состоять из:

  - Устройства контроля транспортного средства с ПО (работомер с возможностью авторизации пользователя).

  - АПД подвижного объекта (GPS с точностью позиционирования 5 м).

  - Датчика уровня топлива (погрешность не более 1%).

  - Датчика наклона (инклинометр, с возможностью измерения угла наклона не менее 12 градусов).

- Оборудование АСД ГТК погрузчиков должно состоять из:

  - Устройства контроля транспортного средства с ПО (работомер с возможностью авторизации пользователя).

  - АПД подвижного объекта (GPS с точностью позиционирования 5 м).

  - Датчика уровня топлива (погрешность не более 1%).

  - Датчика наклона (инклинометр, с возможностью измерения угла наклона не менее 12 градусов).

- Должен быть предусмотрен комплект ЗИП оборудования АСД ГТК не менее 3% от общего количества оборудования.

### 3.8. Требования к программному обеспечению серверной инфраструктуры

- Операционная система: Windows Server 2022 Standard.

- SQL Server 2022 Standard или Enterprise.

- Поддержка протоколов обмена данными (API для интеграции IoT-устройств).

- Возможность обновления прошивки без демонтажа.

- Интерфейс на русском языке.

- Требования к серверной инфраструктуре указаны в пункте 3.4.

### 3.9. Требования к информационной безопасности

При обеспечении информационной безопасности необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами и внутренними документами:

- Закон Республики Казахстан «Об информатизации» — определяет правовые основы информатизации, порядок создания и эксплуатации объектов информатизации.

- Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» — устанавливает требования по сбору, обработке и хранению персональных данных.

- Правила обеспечения информационной безопасности объектов информатизации (утверждены Постановлением Правительства РК №832) — регулируют организационные и технические меры защиты информации.

- При необходимости — требования по защите критической информационно-коммуникационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с действующим законодательством РК.

- Локальные нормативные документы ТОО «Kazakhmys Holding»: политики, положения и правила в области информационной безопасности, обязательные к исполнению всеми работниками.

### 3.10. Требования к интерфейсу системы

- Интерфейс на русском языке.

- Интерфейс должен быть выполнен в цветовой гамме удобной для работы пользователей.

- Интерфейс должен быть выполнен в удобном и понятном виде, удобным для управления АСД ГКТ.

### 3.11. Требования к лицензиям и обновлениям системы

- Лицензии должны быть предоставлены бессрочные.

- Обновление системы должно быть предусмотрено в рамках возможного сопровождения сервисной компании.

### 3.12. Требования к совместимости

- Система должна обеспечивать интеграцию с существующими автоматизированными системами ТОО «Kazakhmys Coal» через API.

- Совместимость с программным обеспечением, указанным в п. 3.8, должна быть подтверждена на этапе испытаний.

### 3.13. Требования к эргономике

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователей с минимальным опытом работы.

- Эргономичное расположение элементов управления для снижения утомляемости персонала.

## 4. Состав и содержание работ

- Обследование объекта и подготовка отчета.

- Разработка и согласование рабочей документации.

- Поставка оборудования, материалов, развертывание сети 4G LTE и серверной инфраструктуры.

- Монтаж оборудования на 87 единиц техники и пусконаладочные работы.

- Обучение персонала Заказчика (не менее 10 человек).

- Приемо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию.

## 5. Порядок контроля и приемки

- Проверка соответствия функциональным требованиям на каждом этапе.

- Полевые испытания на объекте Заказчика.

- Подписание актов выполненных работ и протоколов приемки по этапам.

- Составление протоколов несоответствий при выявлении отклонений.

- Финальная приемка после опытно-промышленной эксплуатации.

## 6. Требования к документации

- Отчет об обследовании (Этап 1).

- Рабочая документация по установке оборудования (Этап 2).

- Отчет о развертывании сети и серверного оборудования (Этап 3).

- Отчет о монтаже и пусконаладке (Этап 4).

- Отчет об опытно-промышленной эксплуатации (Этап 5).

- Руководство по эксплуатации АСД ГТК (Этап 5).

- Технический паспорт системы (Этап 5).

- Протоколы испытаний (Этап 5).

## 7. Этапы выполнения работ

| № | Этап | Содержание работ | Срок реализации | Документы, завершающие этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование | - Сбор информации о подлежащих оснащению транспортных средствах Заказчика. - Определение и согласование с Заказчиком варианта реализации, используемой на каждом транспортном средстве системы. - Определение и согласование мест установки оборудования системы и принципов его подключения к сетям бортового электропитания транспортных средств. - Определение и согласование принципов организации кабельных трасс оборудования системы. - Определение объема вспомогательного оборудования и материалов, требуемых для реализации системы. - Подготовка отчета об обследовании для завершения этапа. | 2 календарные недели | Отчет об обследовании угольного разреза «Молодёжный», Протокол приемки отчета, Акт выполненных работ по этапу 1. |
| 2 | Разработка и согласование рабочей документации | - Разработка рабочей документации, отражающей принципы размещения и подключения оборудования системы на транспортных средствах Заказчика. - Окончательная спецификация вспомогательного оборудования и материалов, требуемых для реализации системы. | 2 календарные недели | Рабочая документация по установке оборудования на горнотранспортном оборудовании, Протокол приемки рабочей документации, Акт выполненных работ по этапу 2. |
| 3 | Поставка и развертывание инфраструктуры | - Поставка оборудования и материалов системы АСД ГТК. - Развертывание сети 4G LTE на объекте Заказчика (2 базовые станции и антенно-мачтовые сооружения к ним). - Закупка и монтаж серверной инфраструктуры для обработки и хранения данных. | 3 месяца | Отчет о развертывании сети 4G LTE и серверного оборудования, Протокол приемки сети 4G LTE и серверного оборудования, Акт выполненных работ по этапу 3. |
| 4 | Монтаж и пусконаладка | - Выполнение монтажа оборудования автоматизированной системы диспетчеризации на 87 единицах техники. - Проведение пусконаладочных работ. | 2 месяца | Отчет о завершении монтажа оборудования, Протокол приемки монтажа оборудования автоматизированной системы диспетчеризации, Акт выполненных работ по этапу 4. |
| 5 | Приемо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию | - Проведение испытаний системы. - Ввод системы в промышленную эксплуатацию. | 1 месяц | Отчет об опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной системы диспетчеризации, Акт сдачи системы в промышленную эксплуатацию, Акт выполненных работ по этапу 5. |
| 6 | Сопровождение системы АСД ГТК | Сопровождение эксплуатация системы АСД ГТК | 12 месяцев | Акт выполненных работ по истечению месячного периода |

Общий срок реализации проекта 18 месяцев:

1. Внедрение АСД ГТК - 6 месяцев с момента подписания договора и перечисления аванса.

2. Сопровождение эксплуатации системы - 12 месяцев с даты подписания протокола приемки монтажа оборудования автоматизированной системы диспетчеризации.

## 8. Прочие требования

- Гарантийный срок для серверного оборудования и ПО – 12 месяцев с даты подписания акта приемки-передачи.

- Обеспечение технической поддержки в течение гарантийного периода.

- Требования к поставщику: сертификат участника СЭЗ ПИТ; прохождение процедур финансирования АКФ ПИТ/Techgarden; опыт внедрения на угледобывающих предприятиях (>50 ед. техники в РК); штатный персонал с опытом >1 года; опыт сопровождения и сертифицированный персонал.

- Оборудование должно быть новым с сертификатами качества.

- Монтаж: обеспечение безопасности, надежного крепления; легкость монтажа/демонтажа.

- Оборудование должно нормально функционировать вне зависимости от погодных условий (ветер, дождь, снег, обледенение, туман).

- Установленное на транспортном средстве оборудование должно быть подключено к электропитанию самого ГТО и иметь возможность функционирования без подзарядки в течение полной смены.

- Промежуточные и окончательный отчеты оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 и предоставляются Заказчику за 10 рабочих дней до окончания этапа работы. Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде, а также на электронных носителях.

- В целях обеспечения информационной безопасности в компаниях группы «Казахмыс» необходимо руководствоваться следующими внутренними нормативными документами:

- Положение о парольной защите в компаниях группы «Казахмыс», утвержденное приказом № Х/15 от 21 февраля 2023 г. — определяет требования к созданию, использованию и контролю надежности паролей.

- Положение об антивирусной защите в компаниях группы «Казахмыс», утвержденное приказом № Х/182 от 06 августа 2021 г. — регламентирует меры по защите от вредоносного программного обеспечения.

- Положение о безопасности информационных систем в компаниях группы «Казахмыс», утвержденное приказом № Х/186 от 09 августа 2021 г. — устанавливает правила эксплуатации и защиты информационных систем.

- Положение о журналировании событий ИТ-инфраструктуры компаний группы «Казахмыс», утвержденное приказом № Х/78 от 22 ноября 2024 г. — определяет порядок ведения и анализа журналов событий для обеспечения контроля и расследования инцидентов.

- Правила обеспечения безопасности специализированных помещений в компаниях группы «Казахмыс», утвержденные приказом № Х/37-пр от 11 апреля 2025 г. — регулируют требования к физической защите и доступу в специальные помещения.

- Правила обеспечения безопасности серверных систем и систем хранения в компаниях группы «Казахмыс», утвержденные приказом № Х/72-пр от 26 мая 2025 г. — устанавливают меры по обеспечению устойчивости и безопасности серверной инфраструктуры.

- Правила обеспечения безопасности АСУТП в компаниях группы «Казахмыс», утвержденные приказом № Х/73-пр от 28 мая 2025 г. — определяют требования по защите автоматизированных систем управления технологическими процессами.

- Положение о безопасности сети передачи данных в компаниях группы «Казахмыс», утвержденное приказом № Х/46 от 22 февраля 2022 г. — устанавливает правила защиты сетевой инфраструктуры и передачи данных.

Приложение №1. Требуемая карта покрытия LTE на разрезе Молодежный

Приложение 2. Перечень ГТО, подлежащих оснащению оборудованием АСД ГТК

| № п\п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Рем. № | парк | Устройства контроля транспортного средства с ПО | АПД подвижного объекта | Датчик уровня топлива | Система Индикации Загрузки Автосамосвала | Преобразователь скорости | Преобразователь давления | Датчик наклона | РМ3-П Пульт | Счетчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Технологический транспорт |  | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 1 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 532 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 2 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 535 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 3 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 1649 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 4 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 1747 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 5 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 2221 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 6 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 2222 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 7 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 2174 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 8 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 2467 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 9 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 1707 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 10 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 1813 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 11 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 1845 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 12 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 1726 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 13 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 1765 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 14 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 3283 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 15 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 3331 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 16 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 3332 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 17 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ 75131 | # 3342 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 18 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ-75131 | # 622 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 19 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ-75131 | # 620 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 20 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ-75131 | # 621 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| 1 | Карьерный самосвал | БелАЗ-75131 | ИТОГО | 20 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| # 21 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ-75306 | # 1302 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 22 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ-75306 | # 1321 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| # 23 | # Карьерный самосвал | # БелАЗ-75306 | # 1329 | # 1 | # + | # + | # + | # + | # + | # + | # + |  |  |
| 2 | Карьерный самосвал | БелАЗ-75306 | ИТОГО | 3 | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| # Бульдозеры/грейдеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24 | # Бульдозер | # Т-35.01 | # 442 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 25 | # Бульдозер | # Т-35.01 | # 545 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 26 | # Бульдозер | # Т-35.01 | # 547 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 27 | # Бульдозер | # SHANTUI SD32 | # 613 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 28 | # Бульдозер | # SHANTUI SD32 | # 614 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 29 | # Бульдозер | # Т-35.01 | # №550 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 30 | # Бульдозер | # ТК-25.02 | # 67 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 31 | # Автогрейдер | # САТ-15 AWD | # 250 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 32 | # Автогрейдер | # ДЗ-98-1 | # 6878 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| # 33 | # Автогрейдер | # Автогрейдер XCMG GR 2605 AT | # 021 | # 1 | # + | # + | # + |  |  | # + | # + |  |  |
| 3 | Бульдозеры/грейдеры |  | ИТОГО | 10 | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| # Экскаватор электрический (технология) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 | # Экскаватор | # ЭКГ-10 | # 134 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 35 | # Экскаватор | # ЭКГ- 15 | # 22 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 36 | # Экскаватор | # ЭШ-10/70 | # 483 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 37 | # Экскаватор | # ЭКГ-8УС | # 26 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 38 | # Экскаватор | # ЭКГ 10 | # №34 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 39 | # Экскаватор | # ЭКГ 10 | # №46 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 40 | # Экскаватор | # ЭКГ- 10 | # 69 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 41 | # Экскаватор | # HITACHI | # №5 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| 4 | Экскаватор электрический (технология) |  | ИТОГО | 8 | + | + |  |  |  |  | + | + |  |
| # Экскаватор дизельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 42 | # Экскаватор | # ЭО-5111Б | # №105 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + | # + |  |
| # 43 | # Экскаватор | # ЕК-18 | # №348 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + | # + |  |
| # 44 | # Экскаватор | # ЕК-14-20 | # №669 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + | # + |  |
| # 45 | # Экскаватор | # HITACHI | # №1 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + | # + |  |
| # 46 | # Экскаватор | # HITACHI | # №2 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + | # + |  |
| # 47 | # Экскаватор | # HITACHI | # №3 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + | # + |  |
| # 48 | # Экскаватор | # HITACHI | # №4 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + | # + |  |
| 5 | Экскаватор дизельный |  | ИТОГО | 7 | + | + | + |  |  |  | + | + |  |
| # Экскаватор электрический (техкомплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 49 | # Экскаватор | # ЭКГ-8И | # 2001 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 50 | # Экскаватор | # ЭКГ-4У | # 1319 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 51 | # Экскаватор | # ЭКГ-4У | # 269 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 52 | # Экскаватор | # ЭКГ-5А | # 10807 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| # 53 | # Экскаватор | # ЭКГ-10 | # 1 | # 1 | # + | # + |  |  |  |  | # + | # + |  |
| 6 | Экскаватор электрический (техкомплекс) |  | ИТОГО | 5 | + | + |  |  |  |  | + | + |  |
| # ТЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 54 | # Топливозаправщик | # КамАЗ-65115-3081-50 | # Н9088/09 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  |  |  | # + |
| # 55 | # Топливозаправщик | # КамАЗ-43114 | # Н 3492/09 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  |  |  | # + |
| # 56 | # Топливозаправщик | # ГАЗ-53 | # Н3491/09 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  |  |  | # + |
| 7 | Топливозаправщик |  | ИТОГО | 3 | + | + | + |  |  |  |  |  | + |
| # Погрузчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 57 | # Погрузчик | # Liugong CLG 855 H | # №685 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + |  |  |
| # 58 | # Погрузчик | # Liugong CLG 855 H | # №684 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + |  |  |
| # 59 | # Погрузчик | # HELI CPCD 100 | # №583 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + |  |  |
| # 60 | # Погрузчик фронтальный | # ZL50CN | # №011 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + |  |  |
| # 61 | # Погрузчик фронтальный | # ZL50CN | # №12 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + |  |  |
| 8 | Погрузчик фронтальный |  | ИТОГО | 5 | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| # автосамосвал XСМG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 62 | # Карьерный самосвал | # XGA590D3T | # №001 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + |  |  |
| # 63 | # Карьерный самосвал | # XGA590D3T | # №002 | # 1 | # + | # + | # + |  |  |  | # + |  |  |
| 9 | Карьерный самосвал |  | ИТОГО | 2 | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| # Вспомогательная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 64 | # Поливоороситель | # БелАЗ 7647А | # 3954 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 65 | # Поливоороситель, к/с | # БелАЗ-7547 | # 1010 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 66 | # Поливоороситель, к/с | # БелАЗ-7547 | # 1015 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 67 | # Поливоороситель, к/с | # БелАЗ-7547 | # 1012 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 68 | # Поливоороситель, | # БелАЗ-75473 | # №3024 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 69 | # Тягач-буксировщик | # БелАЗ 75131 | # 750 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 70 | # Буровой станок | # DM-45 | # 8790 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 71 | # Буровой станок | # DML | # 8460 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 72 | # Виброкаток | # D-114 | # №4 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 73 | # ОПОРОВОЗ | # КТ-5701 | # №507 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 74 | # А/кран | # Sannu SТС500 | # №3917 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 75 | # А/кран | # КАМАЗ 65115 | # №3433 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 76 | # АГП | # ЗИЛ4333 | # №3422 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 77 | # Кран /манипулятор | # КАМАЗ43118 | # №3402 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Зарядная машина | # КАМАЗ 65222 | # №3403 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 79 | # Зарядная машина | # КАМАЗ 6522 | # №4385 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 80 | # Передвижной комплекс Stellar | # КАМАЗ 6522 | # №3955 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 81 | # АРОК | # КАМАЗ 43114 | # №3443 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 82 | # АРОК | # КАМАЗ 43114 | # №3508 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 83 | # А/кран | # КАМАЗ 65115 | # №3484 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 84 | # Вилочный погрузчик | # HELI CPCD 85 G-SERIES | # 4870 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 85 | # Трактор | # МТЗ-80 | # 826 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 86 | # КРАН | # ДЭК | # 631 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| # 87 | # Баровая установка | # ЭЦУ-150 с зим рабочим органом ДЭМ-112 | # 112 | # 1 |  | # + | # + |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вспомогательная техника |  | ИТОГО | 24 |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |