УТВЕРЖДАЮ

Главный директор по производству

____________ Омарбеков К.А.

«___» ________________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на НИОКР на тему:

«Исследование потенциальных источников сырья и разработка технологии получения изотопов медицинского назначения»

Инициатор НИОКР: АО «НАК «Казатомпром»

Сумма финансирования: ____________________ тыс.тг. с НДС

Продолжительность проекта: 500 календарных дней с даты подписания Договора

| Принято к исполнению: ______________________ (организация) ______________________ (подпись) (Ф.И.О.) | Разработано: АО «НАК «Казатомпром» Директор ДН, РМ и РЗМ ________________ А.К. Омиргали Согласовано: АО «НАК «Казатомпром» Директор ДЯТиРАО ________________ З.С. Сауатова АО «НАК «Казатомпром» Директор ДУКЯМ _________________ Н.Н. Боковая |
| --- | --- |

2025 г.

- ВВЕДЕНИЕ

Целью данной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) является разработка технологии получения 226Ra (226-го изотопа радия) для медицинских целей. Изотопы радия имеют важное применение в лечении различных форм рака, а также могут быть использованы в других медицинских процедурах. Проект включает исследование потенциальных источников для извлечения этих изотопов, оценку их потенциала и разработку эффективного процесса их производства.

Радиоизотопы нашли широкое применение в различных отраслях, включая науку, промышленность, сельское хозяйство, но особенно в медицине. Ядерная медицина активно развивается во всем мире, благодаря достижениям в лечении заболеваний с использованием радиоактивных фармацевтических препаратов. По данным Всемирной ассоциации атомной энергии (WNA), ежегодно в мире проводится более 40 миллионов процедур ядерной медицины, а спрос на радиоизотопы увеличивается на 5% в год. Более 80% радиоактивных изотопов, нарабатываемых в мире, используется именно в медицинских целях.

В связи с этим, вопросы получения радиоизотопов для медицинского применения становятся всё более актуальными и перспективными для АО «НАК «Казатомпром». Компания занимается добычей и переработкой урана, и в промышленных продуктах уранового производства содержатся определенные виды радиоактивных элементов. Этот факт позволяет рассматривать промышленные продукты уранового производства как один из возможных источников для получения 226Ra.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИОКР

Цели НИОКР:

- Определение оптимальных источников сырья для извлечения 226Ra — проведение аналитических исследований для выявления и оценки источников, содержащих радий, таких как:

- отвалы уранового производства;

- руды/концентраты/керны;

- промышленные продукты уранового производства (растворы, сорбенты);

- отходы производства, ТМО;

- монацитовый концентрат;

- шламы ТОО «МАСТ»;

- шламы Кошкар-атинского захоронения.

- Лабораторные работы по разработке технологии извлечения 226Ra — создание эффективного и безопасного процесса извлечения 226Ra из выбранных оптимальных источников.

- Проектирование и изготовление лабораторной установки — проектирование и создание лабораторной установки для проведения укрупненных лабораторных испытаний технологии извлечения 226Ra, включая проведение пуско-наладочных работ, тестовых испытаний и укрупненных лабораторных работ.

- Проектирование и изготовление пилотной установки — проектирование и создание пилотной установки для извлечения 226Ra, включая проведение пуско-наладочных работ и тестовых испытаний.

- Проведение укрупненных работ по отработке разработанной технологии извлечения 226Ra — отработка процесса извлечения 226Ra на пилотной установке с получением опытной партии 226Ra.

- Разработка технико-экономического расчета — разработка предварительных расчетов стоимости и экономической целесообразности внедрения технологии получения 226Ra в промышленном масштабе.

Задачи НИОКР:

- Провести аналитические исследования по определению содержания радия в потенциальных источниках сырья, провести сравнительный анализ и выбрать оптимальные источники сырья.

- В лабораторных масштабах разработать технологию извлечения 226Ra из выбранных источников сырья.

- Спроектировать и изготовить лабораторную установку для извлечения радия и ее испытание.

- Провести укрупненные лабораторные испытания разработанной технологии извлечения 226Ra.

- Спроектировать и изготовить пилотную установку для извлечения радия и ее испытание.

- Провести укрупненные работы на пилотной установке с целью отработки разработанной технологии, с получением опытной партии 226Ra.

- Провести технико-экономический расчет для оценки целесообразности организации промышленного производства.

- ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР

1 ЭТАП:

Исследование потенциальных источников получения 226Ra.

На этом этапе будут проведены работы по исследованию и оценке доступных потенциальных источников радия, из которых могут быть получены требуемый изотоп 226Ra.

Это включает в себя, но не ограничивается следующими пунктами:

- Проведение пробоотбора из различных источников, включая:

- Отвалы уранового производства;

- Руды, концентраты, керны;

- Продукты уранового производства (растворы, сорбенты и т. д.);

- Отходы производства и ТМО;

- Монацитовый концентрат;

- Шламы ТОО «МАСТ»;

- Шламы Кошкар-атинского захоронения.

- Дубликаты проб геологоразведочных работ Филиала АО «Волковгеология» ЦОМЭ.

- Проведение аналитических исследований для определения содержания радия в образцах;

- Проведение агитационного выщелачивания дубликатов проб с целью определения возможности извлечения радия попутно с ураном. Проведение аналитических исследований полученного раствора и оставшейся породы, для определения содержания радия в образцах и процента извлечения;

- В случае положительного результата агитационного выщелачивания, проведение десорбции урана из полученных растворов и последующее определение содержания Ra-226 в полученном маточном растворе сорбции и десорбированной смоле.

- Отбор технологических проб с участков, на которых проводятся геологоразведочные работы. Проведение технологических испытаний извлечения урана и радия в колонных трубах. Проведение аналитических исследований полученного раствора и оставшейся породы, для определения содержания радия в образцах и процента извлечения;

- Написание методик выполнения измерений Ra-226 для необходимых образцов. Внесение методик в реестр ГСИ РК;

- Разработка и изготовление стандартных образцов для выполнения испытаний;

- Исследование литературы и анализ существующих методов извлечения радия из каждого из вида источников сырья;

- Проведение лабораторных испытаний по извлечению радия из каждого вида источников сырья. Проведение аналитических исследований полученного и оставшегося материала, для определения содержания радия и примесей, процента извлечения;

- Оценка возможности и эффективности извлечения радия из разных типов сырья;

- Проведение предварительных лабораторных экспериментов;

- Сравнительная оценка результатов и выбор оптимальных источников сырья для извлечения радия на основе результатов аналитических исследований;

- Оценка нормативных актов и требований, связанных с извлечением, переработкой и транспортировкой изотопов радия, а также соблюдения стандартов безопасности.

2 ЭТАП:

Разработка технологии извлечения радия из выбранных оптимальных источников сырья.

На этом этапе необходимо проведение лабораторных работ (в пробирках), направленных на разработку эффективного и безопасного процесса извлечения 226Ra из выбранных оптимальных источников с минимальным воздействием на окружающую среду и персонал. Технология должна быть разработана пошагово, начиная с первичной обработки оптимальных источников и заканчивая упаковкой и безопасной транспортировкой.

Этап будет включать в себя следующие пункты, но не ограничивается ими:

- Определение наиболее эффективного метода извлечения 226Ra;

- Определение необходимых химических реактивов, оборудования и условий процесса;

- Разработка технологии извлечения радия из выбранных оптимальных источников сырья;

- Оценка экологических и радиационных рисков предлагаемого технологического процесса;

- Контроль уровня радиации на всех этапах процесса;

- Возможность дальнейшей оптимизации разработанной технологии и масштабирования процесса;

- Создание блок-схемы технологического процесса, разработка предварительного технологического регламента ведения процесса;

- Документирование процессов, параметров и характеристик извлеченного материала.

- Оформление охранных документов и патентов (на разработанную технологию и технологические режимы) на имя АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с Законодательными актами РК и международных правил.

Разработанная технология должна обеспечивать безопасность персонала, минимум воздействия на окружающую среду. Также должна быть обеспечена минимизация отходов и их безопасная утилизация в соответствии с международными нормативами.

3 ЭТАП:

Проектирование и изготовление лабораторной установки и проведение укрупненных лабораторных испытаний технологии извлечения 226Ra.

Этот раздел Технического задания определяет требования к проектированию, созданию и проведению испытаний лабораторной установки для укрупненных лабораторных испытаний технологии извлечения 226Ra.

На этом этапе должна быть разработана, изготовлена и протестирована лабораторная установка для проведения укрупненных лабораторных работ разработанной, на 2-м этапе, технологии извлечения 226Ra.

Установка должна обеспечить безопасное и эффективное проведение тестовых экспериментов, а также соответствовать требованиям радиационной безопасности, с обеспечением минимального радиационного воздействия на персонал.

Установка должна быть оборудована системой защиты от утечек и автоматизированными средствами контроля радиационного фона.

Этап будет включать в себя следующие пункты, но не ограничивается ими:

- Разработка проектной документации лабораторной установки и технического решения;

- Выбор конструктивных материалов и элементов с учетом радиационной защиты;

- Изготовление ключевых элементов установки;

- Сборка установки и проведение первичных тестов;

- Пуско-наладочные работы и устранение возможных дефектов;

- Проведение тестовых испытаний и корректировка параметров;

- Проведение укрупненных лабораторных испытаний;

- Оценка эффективности работы установки в условиях лабораторных исследований;

- Оценка возможности масштабирования и модификации установки для следующего этапа НИОКР.

По итогам работы в рамках данного этапа ожидается получение:

- Готовой функционирующей лабораторной установки, соответствующей техническим и радиационным требованиям.

- Результатов успешно проведенных пуско-наладочных работ и тестовых испытаний.

- Результатов успешно проведенных укрупненных лабораторных испытаний;

- Оценки эффективности установки и возможности дальнейшего промышленного применения.

- Оформление охранных документов и патентов (на оптимизированную технологию и технологические режимы, лабораторную установку) на имя АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с Законодательными актами РК и международных правил.

В результате работы на лабораторной установке должна быть обеспечена минимизация отходов и их безопасная утилизация в соответствии с международными нормативами.

4 ЭТАП:

Проектирование и изготовление пилотной установки с проведением укрупненных работ по отработке технологии извлечения 226Ra.

На этом этапе должна быть разработана, изготовлена и протестирована пилотная установка для проведения укрупненных работ разработанной, на 2-м этапе и протестированной на 3-м этапе, технологии извлечения 226Ra.

Установка должна обеспечить безопасное и эффективное проведение работ по извлечению 226Ra, а также соответствовать требованиям радиационной безопасности, с обеспечением минимального радиационного воздействия на персонал.

Установка должна быть оборудована системой защиты от утечек и автоматизированными средствами контроля радиационного фона.

Также на этом этапе по итогам проведения укрупненных работ на пилотной установке должна быть получена опытная партия 226Ra, в виде RaCl₂ или Ra(NO₃)₂ с чистотой >99% (анионный компонент не включен в процентное содержание) и объемом 10 – 20 мг.

Этап будет включать в себя следующие пункты, но не ограничивается ими:

- Разработка проектной документации пилотной установки с техническими параметрами;

- Выбор и закупка необходимого оборудования, конструктивных материалов и элементов с учетом радиационной защиты;

- Изготовление ключевых элементов установки;

- Сборка установки и проведение первичных тестов;

- Пуско-наладочные работы и устранение возможных дефектов;

- Проведение тестовых испытаний и корректировка параметров;

- Проведение укрупненных испытаний;

- Отработка и оптимизация процесса извлечения Ra-226;

- Оценка эффективности работы установки в условиях укрупненных исследований;

- Получение и анализ опытной партии изотопа радия;

- Разработка окончательного технологического регламента ведения процесса;

- Оформление охранных документов и патентов (на оптимизированную технологию и технологические режимы, пилотную установку) на имя АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с Законодательными актами РК и международных правил.

В результате работы на пилотной установке должна быть обеспечена минимизация отходов и их безопасная утилизация в соответствии с международными нормативами.

- Разработка технико-экономического расчета.

Также в рамках выполнения работ по 4 этапу должна быть проведена работа по разработке технико-экономического расчета.

Должна быть проведена оценка стоимости производства изотопов радия, включая затраты на сырьё, оборудование, лицензирование, сертификацию, и другие расходы.

Также должен быть разработан прогноз финансовой отдачи от реализации проекта, в том числе анализ сроков окупаемости, рентабельности, прибыли и возможных рисков.

Технико-экономический расчет должен содержать следующие пункты, но не ограничиваться ими:

- Оценка затрат на разработку и внедрение технологии;

- Расчет стоимости перерабатывающей установки, эксплуатации и производства 226Ra;

- Оценка экономической целесообразности промышленного производства Ra-226;

- Прогнозируемая прибыль от производства;

- Оценка сроков окупаемости проекта;

- Риски и финансовая устойчивость;

- Разработка финансового прогноза, включая анализ сроков окупаемости и рентабельности;

- Оценка возможных рисков и их влияние на финансовую устойчивость проекта.

- Системы контроля.

Также в рамках 4 этапа проекта НИОКР должна быть разработана система контроля радиационной безопасности, с минимальным воздействием радиации на персонал и окружающую среду. Также должна быть создана система контроля за чистотой, активностью и качеством получаемых изотопов радия, включая стандарты качества.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ

- Свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности.

- Опыт работы в области ядерных технологий: Компетенции в области работы с радиоактивными материалами.

- Знание законодательных и нормативных актов: Умение работать в рамках стандартов безопасности и экологических норм.

- Опыт разработки и внедрения новых технологий: Наличие опытных специалистов в области разработки и промышленного производства изотопов.

- Наличие необходимых лицензий для работы с радиоактивными материалами:

- Государственная лицензия на деятельность по обращению с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества.

- Государственная лицензия на деятельность по обращению с радиоактивными отходами.

- Государственная лицензия на деятельность по транспортировке, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан.

- Наличие лабораторной базы, оснащенной необходимым оборудованием для проведения анализов и испытаний (альфа- и гамма-спектрометром; масс-спектрометром с индуктивно-связанной плазмой).

- Опыт работы в рамках международных стандартов GMP.

Все работы в рамках НИОКР должны быть реализованы в строгом соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к НИОКР в соответствующем стандарте АО «НАК «Казатомпром» по организации проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

- ОЖИДАЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Анализ и определение оптимальных источников сырья для извлечения 226Ra.

- Разработка эффективной и безопасной технологии извлечения 226Ra.

- Создание лабораторной установки для проведения укрупненных лабораторных испытаний технологии извлечения 226Ra.

- Создание пилотной установки для проведения укрупненных испытаний технологии извлечения 226Ra

- Получение опытной партии 226Ra, соответствующей международным стандартам.

- Технико-экономический расчет и оценка экономической целесообразности внедрения технологии получения 226Ra в промышленном масштабе.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Проект будет реализован в несколько этапов, которые будут выполняться последовательно. Срок выполнения каждого этапа составит от ___ до ____ месяцев в зависимости от сложности и объема работ.

- Этап 1: Исследование потенциальных источников получения 226Ra —  месяцев.

- Этап 2: Разработка технологии извлечения радия из выбранных оптимальных источников сырья —  месяцев.

- Этап 3: Проектирование и изготовление лабораторной установки и проведение укрупненных лабораторных испытаний технологии извлечения 226Ra — месяцев.

- Этап 4: Проектирование и изготовление пилотной установки с проведением укрупненных работ по отработке технологии извлечения 226Ra — месяцев.

Общий срок НИОКР: ____ месяца.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

По окончании каждого из этапов работ Исполнитель представляет отчетные документы и все дополнительные материалы.

1 этап:

Детализированный отчет о НИОКР по выполненным исследованиям, запланированным в рамках 1 этапа, в том числе, протоколы аналитических исследований определения содержания радия в образцах и обоснование выбора оптимальных источников сырья.

2 этап:

Детализированный отчет о НИОКР по выполненным работам, запланированным в рамках 2 этапа, в том числе, содержащий следующие пункты:

- Результаты лабораторных работ (в пробирках), направленных на разработку эффективного и безопасного процесса извлечения 226Ra из выбранных оптимальных источников.

- Протоколы контроля уровня радиации на всех этапах процесса;

- Блок-схема технологического процесса;

- Предварительный технологический регламент ведения процесса;

- Охранные документы и патенты (на разработанную технологию и технологические режимы), оформленные на имя АО «НАК «Казатомпром».

3 этап:

Детализированный отчет о НИОКР по выполненным работам, запланированным в рамках 3 этапа, в том числе, содержащий следующие пункты:

- Проектная и конструкторская документация на лабораторную установку и технического решения;

- Протокол первичного запуска лабораторной установки;

- План и описание пуско-наладочных работ;

- Акты устранения возможных дефектов;

- Акты проведенных тестовых испытаний и корректировки параметров;

- Результаты проведенных укрупненных лабораторных испытаний (акты, протоколы);

- Охранные документы и патенты (на оптимизированную технологию и технологические режимы, лабораторную установку), оформленные на имя АО «НАК «Казатомпром».

4 этап:

Детализированный отчет о НИОКР по выполненным работам, запланированным в рамках 4 этапа, в том числе, содержащий следующие пункты:

- Проектная и конструкторская документация на пилотную установку и технического решения;

- Протокол первичного запуска пилотной установки;

- План и описание пуско-наладочных работ;

- Акты устранения возможных дефектов;

- Акты проведенных тестовых испытаний и корректировки параметров;

- Результаты проведенных укрупненных испытаний (акты, протоколы);

- Результаты анализа полученной опытной партии изотопа радия-226;

- Окончательный технологический регламент ведения процесса;

- Охранные документы и патенты (на оптимизированную технологию и технологические режимы, пилотную установку), оформленные на имя АО «НАК «Казатомпром»;

- Финансовый отчет;

- Технико-экономический расчет;

- Система контроля радиационной безопасности на всех этапах процесса;

- Система контроля качества получаемых изотопов радия, включая стандарты для активности и чистоты продукции.

- Рекомендации по масштабированию и промышленному внедрению технологии получения 226Ra.

- Стратегия выхода на рынок и возможные пути расширения производства для удовлетворения потребностей медицинского рынка.

К отчетам за каждый этап работ в рамках НИОКР должны быть приложены Акты выполненных работ.

Также Инициатору представляются охранные документы на оформленные объекты интеллектуальной собственности (патенты на технологию, на полезную модель и т.п.), владельцем которых будет АО «НАК «Казатомпром».

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР

Приемку результатов НИОКР планируется проводить в соответствии с Договором на НИОКР №____ от __________, Стандартом АО «НАК «Казатомпром» по организации проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Исполнитель представляет отчетный материал в сроки, указанные в Приложении ___  «Календарный план» выполнения НИОКР к Договору.

Результаты промежуточных и окончательных работ будут рассматриваться и утверждаться на заседаниях Научно-технического совета АО «НАК «Казатомпром».

Решение Инициатора о приемке результатов работы служит основанием для оформления и направления Исполнителем Акта выполненных работ и других бухгалтерских/финансовых документов.

Итоговые документы – Акт выполненных работ, подписанный уполномоченными лицами Сторон, и соответствующие отчетные научно-технические документы.

В случае получения положительных результатов, по завершении исследовательской работы, прошедшая лабораторные испытания, и полученные результаты может быть рекомендованы для дальнейшей реализации проекта получения радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства с целью повышения рентабельности и максимализации уровня диверсификации бизнеса.

! В случае получения отрицательных результатов на любом этапе НИОКР, работы прекращаются и оформляются соответствующие материалы.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения НИОКР на тему:

«Исследование потенциальных источников сырья и разработка технологии получения изотопов медицинского назначения»

| № | Наименование этапа и основное содержание работы | Сроки выполнения | Стоимость работы тыс. тенге, с НДС | Результаты работы, вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ЭТАП: Исследование потенциальных источников получения 226Ra. Этот этап включает в себя, но не ограничивается следующими пунктами: - Проведение пробоотбора из различных источников, включая: - Отвалы уранового производства; - Руды, концентраты, керны; - Продукты уранового производства (растворы, сорбенты и т. д.); - Отходы производства и ТМО; - Монацитовый концентрат; - Шламы ТОО «МАСТ»; - Шламы Кошкар-атинского захоронения. - Дубликаты проб геологоразведочных работ Филиала АО «Волковгеология» ЦОМЭ. - Проведение аналитических исследований для определения содержания радия в образцах; - Проведение агитационного выщелачивания дубликатов проб с целью определения возможности извлечения радия попутно с ураном. Проведение аналитических исследований полученного раствора и оставшейся породы, для определения содержания радия в образцах и процента извлечения; - В случае положительного результата агитационного выщелачивания, проведение десорбции урана из полученных растворов и последующее определение содержания Ra-226 в полученном маточном растворе сорбции и десорбированной смоле. - Отбор технологических проб с участков, на которых проводятся геологоразведочные работы. Проведение технологических испытаний извлечения урана и радия в колонных трубах. Проведение аналитических исследований полученного раствора и оставшейся породы, для определения содержания радия в образцах и процента извлечения; - Написание методик выполнения измерений Ra-226 для необходимых образцов. Внесение методик в реестр ГСИ РК; - Разработка и изготовление стандартных образцов для выполнения испытаний; - Исследование литературы и анализ существующих методов извлечения радия из каждого из вида источников сырья; - Проведение лабораторных испытаний по извлечению радия из каждого вида источников сырья. Проведение аналитических исследований полученного и оставшегося материала, для определения содержания радия и примесей, процента извлечения; - Оценка возможности и эффективности извлечения радия из разных типов сырья; - Проведение предварительных лабораторных экспериментов; - Сравнительная оценка результатов и выбор оптимальных источников сырья для извлечения радия на основе результатов аналитических исследований; - Оценка нормативных актов и требований, связанных с извлечением, переработкой и транспортировкой изотопов радия, а также соблюдения стандартов безопасности. |  |  | Акт выполненных работ за первый этап. Материалы по соответствующему этапу, указанные в главе 7 настоящего ТЗ. |
| 2 | 2 ЭТАП: Разработка технологии извлечения радия из выбранных оптимальных источников сырья. Этап будет включать в себя следующие пункты, но не ограничивается ими: - Определение наиболее эффективного метода извлечения 226Ra; - Определение необходимых химических реактивов, оборудования и условий процесса; - Разработка технологии извлечения радия из выбранных оптимальных источников сырья; - Оценка экологических и радиационных рисков предлагаемого технологического процесса; - Контроль уровня радиации на всех этапах процесса; - Возможность дальнейшей оптимизации разработанной технологии и масштабирования процесса; - Создание блок-схемы технологического процесса, разработка предварительного технологического регламента ведения процесса; - Документирование процессов, параметров и характеристик извлеченного материала. Оформление охранных документов и патентов (на разработанную технологию и технологические режимы) на имя АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с Законодательными актами РК и международных правил. |  |  | Акт выполненных работ за второй этап. Материалы по соответствующему этапу, указанные в главе 7 настоящего ТЗ. |
| 3 | 3 ЭТАП: Проектирование и изготовление лабораторной установки и проведение укрупненных лабораторных испытаний технологии извлечения 226Ra. Этап будет включать в себя следующие пункты, но не ограничивается ими: - Разработка проектной документации лабораторной установки и технического решения; - Выбор конструктивных материалов и элементов с учетом радиационной защиты; - Изготовление ключевых элементов установки; - Сборка установки и проведение первичных тестов; - Пуско-наладочные работы и устранение возможных дефектов; - Проведение тестовых испытаний и корректировка параметров; - Проведение укрупненных лабораторных испытаний; - Оценка эффективности работы установки в условиях лабораторных исследований; - Оценка возможности масштабирования и модификации установки для следующего этапа НИОКР. По итогам работы в рамках данного этапа ожидается получение: - Готовой функционирующей лабораторной установки, соответствующей техническим и радиационным требованиям. - Результатов успешно проведенных пуско-наладочных работ и тестовых испытаний. - Результатов успешно проведенных укрупненных лабораторных испытаний; - Оценки эффективности установки и возможности дальнейшего промышленного применения. - Оформление охранных документов и патентов (на оптимизированную технологию и технологические режимы, лабораторную установку) на имя АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с Законодательными актами РК и международных правил. |  |  | Акт выполненных работ за третий этап. Материалы по соответствующему этапу, указанные в главе 7 настоящего ТЗ. |
| 4 | 4 ЭТАП: Проектирование и изготовление пилотной установки с проведением укрупненных работ по отработке технологии извлечения 226Ra. На этом этапе по итогам проведения укрупненных работ на пилотной установке должна быть получена опытная партия 226Ra, в виде RaCl₂ или Ra(NO₃)₂ с чистотой >99% (анионный компонент не включен в процентное содержание) и объемом 10 – 20 мг. Этап будет включать в себя следующие пункты, но не ограничивается ими: - Разработка проектной документации пилотной установки с техническими параметрами; - Выбор и закупка необходимого оборудования, конструктивных материалов и элементов с учетом радиационной защиты; - Изготовление ключевых элементов установки; - Сборка установки и проведение первичных тестов; - Пуско-наладочные работы и устранение возможных дефектов; - Проведение тестовых испытаний и корректировка параметров; - Проведение укрупненных испытаний; - Отработка и оптимизация процесса извлечения Ra-226; - Оценка эффективности работы установки в условиях укрупненных исследований; - Получение и анализ опытной партии изотопа радия; - Разработка окончательного технологического регламента ведения процесса; - Оформление охранных документов и патентов (на оптимизированную технологию и технологические режимы, пилотную установку) на имя АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с Законодательными актами РК и международных правил. - Разработка технико-экономического расчета. Технико-экономический расчет должен содержать следующие пункты, но не ограничиваться ими: - Оценка затрат на разработку и внедрение технологии; - Расчет стоимости перерабатывающей установки, эксплуатации и производства 226Ra; - Оценка экономической целесообразности промышленного производства Ra-226; - Прогнозируемая прибыль от производства; - Оценка сроков окупаемости проекта; - Риски и финансовая устойчивость; - Разработка финансового прогноза, включая анализ сроков окупаемости и рентабельности; - Оценка возможных рисков и их влияние на финансовую устойчивость проекта. - Системы контроля. Также в рамках 4 этапа проекта НИОКР должна быть разработана система контроля радиационной безопасности, с минимальным воздействием радиации на персонал и окружающую среду. Также должна быть создана система контроля за чистотой, активностью и качеством получаемых изотопов радия, включая стандарты качества. |  |  | Акт выполненных работ за четвертый этап. Материалы по соответствующему этапу, указанные в главе 7 настоящего ТЗ. |

| Заказчик: Главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром» ___________ К.А. Омарбеков «_____»_______ 20____ г. | Исполнитель: ______________________________ (должность) ______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»_______ 20____ г. |
| --- | --- |