ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сервис пассивной оценки уязвимостей АСУ ТП и ИТ-активов по бюллетеням производителей

| Заказчик задачи | ТОО «Devix 04» |
| --- | --- |
| Тип задачи | Задача ИКТ |
| Сфера применения | Электроэнергетика, промышленные объекты с АСУ ТП |
| Область | Технологии цифровой безопасности |
| Тип продукта | ПО / информационная система |
| Статус продукта | Идея |

1. Цель

Создать программный сервис, который по реестру активов (оборудование и программное обеспечение с версиями) автоматически сопоставляет их с опубликованными бюллетенями безопасности производителей и базами уязвимостей и формирует перечень применимых уязвимостей с оценкой критичности, статусом исправления и рекомендованными мерами — без активного сканирования сети.

2. Описание проблемы

- На объектах с АСУ ТП (электроэнергетика, промышленность) активное сканирование технологической сети недопустимо: оно может повлиять на работу контроллеров и технологического процесса.

- Поэтому уязвимости оцениваются вручную: специалист сверяет модели и версии прошивок с бюллетенями производителей (например, Siemens ProductCERT, бюллетени CISA ICS) и базой NVD. Это долго, зависит от квалификации и плохо воспроизводится.

- Такая оценка нужна для подготовки к испытаниям по кибербезопасности и регуляторным проверкам, в том числе по требованиям к АСУ ТП (ЕТ № 832, гл. 4).

- Платформы непрерывного мониторинга АСУ ТП предполагают установку сенсоров в технологическую сеть. Для периодической оценки по реестру активов нужен более лёгкий инструмент.

3. Пользователи

- Консультанты и аудиторы по информационной безопасности.

- Специалисты ИБ и инженеры АСУ ТП организаций-владельцев объектов.

4. Функциональные требования

4.1. Импорт реестра активов

- Загрузка из XLSX/CSV по шаблону: производитель, модель, заказной номер (например, MLFB для Siemens), версия прошивки или ПО, тип актива, место установки, сегмент сети, критичность.

- Проверка и подсветка неполных или некорректных записей.

4.2. Источники данных об уязвимостях

- Бюллетени Siemens ProductCERT в машиночитаемом формате CSAF.

- Бюллетени CISA ICS.

- NVD (CVE, CPE).

- Возможность подключать другие источники в формате CSAF.

- Офлайн-обновление: загрузка пакета баз вручную для изолированных сетей.

4.3. Сопоставление

- Нормализация наименований производителей и продуктов, сравнение диапазонов затронутых версий.

- Оценка уверенности сопоставления; ручное подтверждение неоднозначных случаев; журнал решений.

4.4. Результат по каждому активу

- Идентификатор бюллетеня, CVE, CVSS (базовая оценка и вектор).

- Статус исправления: исправление доступно / исправление не планируется / только меры снижения риска.

- Рекомендованные производителем меры и ссылка на первоисточник.

4.5. Приоритизация и учёт решений

- Приоритет с учётом критичности актива и сегмента сети.

- Запись компенсирующих мер, принятия риска и комментариев.

4.6. Отчёты и уведомления

- Отчёты XLSX и DOCX/PDF на русском языке: сводка по критичности, перечень уязвимостей, сравнение с предыдущей оценкой.

- Уведомления о новых бюллетенях, затрагивающих активы из реестра.

5. Нефункциональные требования

- Развёртывание у пользователя (виртуальная машина или контейнер); работа без доступа в интернет при офлайн-обновлении баз.

- Данные реестров хранятся только у пользователя и не передаются третьим лицам.

- Сервис не выполняет сетевых подключений к оцениваемым активам.

- Ролевая модель доступа и журнал действий пользователей.

- Интерфейс на русском языке; казахский — желательно.

- Обработка реестра не менее 5 000 записей; отчёт по 1 000 активов — не более 5 минут.

- Учёт требований ЕТ № 832 к разрабатываемому ПО (гл. 3 §2); контроль уязвимостей в используемых компонентах.

6. Этапы

- Прототип: импорт реестра, сопоставление с бюллетенями Siemens (CSAF), выгрузка XLSX.

- MVP: CISA ICS и NVD, приоритизация, отчёт DOCX/PDF, офлайн-обновление баз.

- Пилот на обезличенном реестре реального объекта и доработка по результатам.

7. Критерии приёмки

- На тестовом наборе Devix 04 не менее 95% записей с известными бюллетенями сопоставлены корректно; неоднозначные сопоставления помечены для проверки.

- Отчёт содержит все поля п. 4.4 и ссылки на первоисточники.

- Сервис работает в изолированной среде с офлайн-обновлением баз.

- Переданы дистрибутив, инструкция по развёртыванию и исходный код — по согласованной модели прав.

8. Формат взаимодействия

- Devix 04 предоставляет экспертизу по ИБ АСУ ТП и ЕТ № 832, обезличенные тестовые данные и участвует в пилоте.

- Исполнитель выполняет разработку и сопровождает пилот.

- Права на результат, форма и размер вознаграждения — по карточке задачи и договорённости сторон.

- Реальные данные объектов передаются только при необходимости, в обезличенном виде и после подписания NDA.